Oznámení záměru dle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Bytové domy

„PANORAMA KYJE III“

Oznamovatel:	EKOSPOL a.s.

Dukelských hrdinů 19

170 00 Praha 7

Zpracovatel:		Ing. Jan Zedník a Vondrová Lucie

EKOSPOL a.s.

Dukelských hrdinů 19

170 00 Praha 7

Květen  2010

A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI	5

B. ÚDAJE O ZÁMĚRU	5

B.I. Základní údaje	5

B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1	5

B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru	5

B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)	6

B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry	7

B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí	9

B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru	10

B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení	19

B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků	19

B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,	19

které budou tato rozhodnutí vydávat	19

B.II. Údaje o vstupech	19

B.II.1. Půda	19

B.II.2. Voda	20

B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje	21

B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu	22

B.II.5 Ochranná pásma	24

B.III. Údaje o výstupech	24

B.III.1. Ovzduší	24

Způsob modelování imisní situace	29

Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím oxidu dusičitého	29

Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím suspendovaných částic PM10	31

Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím benzenu	32

Závěr	33

B.III.2. Odpadní vody	33

B.III.3. Odpady	34

B.III.4.  Ostatní: Hluk, vibrace	36

B.III.5 Doplňující údaje	39

C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ	40

C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného  území	40

C.I.1. Ekosystémy	40

C.I.2. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz (ÚSES)	41

C.I.3. Významné krajinné prvky (VKP)	41

C.I.4. Zvláště chráněná území (ZCHÚ)	41

C.I.5. Území přírodních parků (PP)	42

C.I.6. Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO)	42

C.I.7. Území historického, kulturního nebo archeologického významu	42

C.I.8. Území hustě zalidněná	42

C.I.9. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení	43

C.I.10. Staré ekologické zátěže	44

C.I.11. Extrémní poměry v dotčeném území	44

C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném	44

území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny	44

C.II.1. Klima a Ovzduší	44

Vybrané klimatické faktory	47

C.II.2. Horninové prostředí a přírodní zdroje	48

C.II.3. Hydrogeologie a hydrologie	49

C.II.4. Půda	49

C.II.5. Geomorfologie	49

C.II.7. Fauna a flóra	51

C.II.9. Hmotný majetek	52

D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA	52

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	52

D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti	52

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)	52

D.I.1. Vlivy na klima a ovzduší	53

D.I.2 Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky	53

D.I.3. Vlivy na vodu	54

D.I.4. Vlivy na půdu	54

D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a surovinové zdroje	54

D.I.6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy	54

D.I.7. Vlivy na chráněné přírodní objekty a území	54

D.I.8. Vlivy na krajinu a krajinný ráz	55

D.I.9. Vlivy na kulturní a historické památky	55

D.I.10. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví	55

D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci	55

D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících	55

státní hranice	55

D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci	56

nepříznivých vlivů	56

D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se	57

vyskytly při specifikaci vlivů	57

E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU	58

F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE	60

G.VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO	60

CHARAKTERU	60

H. PŘÍLOHY	63

# A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI

A.I.   EKOSPOL a.s.

A.II.  IČO 63999854

A.III.  Dukelských hrdinů 19, 170 00 Praha 7

A.IV.  Ing. Jan Zedník Ekospol a.s., Dukelských hrdinů 19, 170 00 Praha 7

tel.: 233 372 021

e-mail: inzenyring.1@ekospol.cz

a

Lucie Vondrová, Dukelských hrdinů 19, 170 00 Praha 7

tel.: 233 372 021, 602 745 073

e-mail: inzenyring.4@ekospol.cz

# B. ÚDAJE O ZÁMĚRU

## B.I. Základní údaje

### B.I.1. Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1

Bytové domy „PANORAMA KYJE III“

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je záměr zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení).

Záměr je začleněn do bodu 10.6 „parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“. Příslušný správní orgán je Magistrát hlavního města Prahy.

### B.I.2. Kapacita (rozsah) záměru

V projektu je navrženo využití pozemku třemi bytovými domy s předběžnou kapacitou 151 bytových jednotek. Jedná se o byty ve velikostním rozložení od 1+kk po 4+kk. Všechny byty mají výměru menší než 100 m2. V suterénech objektů jsou navrženy podzemní garáže a další prostory vybavenosti domu, vč.technického vybavení.

Společně jsou řešeny komunikace, inženýrské sítě, parkoviště a zpevněné plochy.

Celková plocha zastavěná bytovými domy je 2 909,36 m2..

Tab.č.1

Rozvržení bytových jednotek, počet bytů:

| Typ bytu | 1+kk (1+1) | 2+kk | 3+kk | 4+kk | 5+kk | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet | 79 | 69 | 0 | 0 | 3 | 151 |

Bilance ploch záměru:

Zastavěná plocha budovami		             –	  2 936,5 m2

Komunikace, chodníky,parkoviště		 –	  2 737,35 m2

Zeleň       				             –	  4 307,91 m2

Pozemky dotčené stavbou:

Bytové domy, včetně garáží:

- pozemky parc.č. 2575/74 a 2575/1 (PK 280/2) v k. ú. Kyje

Rozvody IS, komunikace:

- pozemky parc.č. 2575/74, 2575/1 (PK 280/2), 2575/1 (PK 291/1), 2575/26,

2575/66, 2575/67, 2575/95 v k. ú. Kyje

Zázemí zařízení staveniště:

- pozemek parc.č.  2575/1 (PK 280/2) v k. ú. Kyje

Doprava

Lokalita plánované výstavby souboru tří bytových domů s označením A1, A2 a B (dle grafických příloh) se nachází v Praze 14 – Kyjích.

Soubor tří, výše zmiňovaných, bytových domů je orientován na pozemky ležící mezi předchozími etapami „Panorama Kyje“ a „Panorama Kyje II“, které jsou situovány při komunikaci Sicherova, která se napojuje na komunikaci Budovatelskou. Plánovaná zástavba je tedy situována východně od komunikace Budovatelská, ve směru jízdy na Satalice.

Městská hromadná doprava je zajišťována v ulici Jamská autobusy, např. linka č. 186 s trasou Černý most - Nádraží Holešovice. Autobusové linky jsou vedeny po sběrných komunikacích a vzájemně propojují místa v celém území.

V rámci předchozí etapy „Panorama Kyje II“ je počítáno s vybudováním autobusové zastávky v obou směrech komunikace Budovatelská, poblíž místa napojení komunikace Sicherova. Dále je v plánu vybudování autobusových zastávek v rámci stavby prodloužení silnic  „Lipnická - Ocelkova“, které jsou součástí stavby  „Vysočanské radiály“. Dále je poblíž předmětné lokality , konkrétně v Městské části Praha - Satalice, možnost využití vlakové dopravy.

Bytové domy A1 a B jsou napojeny výjezdem z podzemních garáží přímo na stávající komunikaci Sicherova, vybudovanou v rámci stavby „Panorama Kyje“. Mezi tyto dva objekty obytného souboru je situována areálová komunikace, na kterou je napojen objekt A2, který může mimo tuto komunikaci využít opačným směrem i připojení na komunikaci navrhovanou v předchozí etapě „Panorama Kyje II“.

Intenzita dopravy vyvolané posuzovaným záměrem po jeho výstavbě (rok 2013).

Vyvolaná doprava z bytových domů – počet průjezdů v době špičky

150 stání		       150 x 0,3 = 45 průjezdů/hodinu v době špičky

Parkoviště a zpevněné plochy

V rámci výstavby nových bytových domů jsou navrhována povrchová parkovací stání a garážových stání o celkovém počtu 150 stání (83 garážových stání a 67 stání na povrchu). Současně bude provedena výstavba areálových komunikací, vjezdů a chodníků.

### B.I.3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

kraj: 			Hlavní město Praha

město: 		Městská část Praha 14

katastrální území: 	Kyje

### B.I.4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry

Lokalita pro výstavbu výše uvedeného záměru se nachází na území Prahy 14 – Kyje,              východně od komunikace Budovatelská, na pozemcích nacházejících se mezi předchozími etapami „Panorama Kyje“ a „Panorama Kyje II“.

V současnosti se jedná o plochu s neudržovanou zelení a „náletovými“ dřevinami. Terén je v místě rovinatý, s mírným sklonem na jihozápad.

V současné době jsou předmětné pozemky, z hlediska funkce stanovené územním plánem, nevyužívány.

Pozemky jsou součástí větší funkční plochy, z níž je dle platného územního plánu stanoveno funkční využití území čistě obytné OB-C.  Pro předmětné pozemky byl námi podán návrh na úpravu kódu míry využití území z OB-C na OB-D k čemuž je záměr vztahován. Záměrem je využití území pro obytnou zástavbu a dotvoření lokality objekty stejných proporcí jako u sousedních rozvojových ploch.

Plánovaný záměr sousedí, při pohledu na přikládané situace, východně se stávajícím bytovým komplexem „Panorama Kyje“ a západně se, v současné době projednávaným, souborem 5-ti bytových domů „Panorama Kyje II“.

Zemědělská půda dotčených pozemků je středně až méně kvalitní s třídou ochrany III a V.

Kumulativním vlivem, který je nutno zmínit, bude v souvislosti s realizací posuzovaného záměru mírný nárůst automobilové dopravy a s ním mírný nárůst hluku a emisí spojené s užíváním bytových domů.

Koeficienty míry využitelnosti území

Míra využití území:

Pozemek s mírou využití D

kód míry využití území:                     D

plocha pozemku v OB (PLP):       10 197 m2

KPP:					  0,8

KZ:					  0,55

Návrh zástavby:

Výpočet HPP pro BD:		Objekt „A1“	                             2 414,8 m2

Objekt „A2“	                             2 414,8 m2

Objekt „B“	                             3 324,2 m2

HPP       celkem:	                 8 153,8 m2

Zelené plochy:

travnaté plochy na rostlém terénu:                                            4 089,0 m2

odpočet plochy pro popínavou zeleň                                         - 168,0 m2

stromy ve zp. plochách (vegetační plocha 9 m2):                        950,0 m2

19 ks (á 50 m2)=950 m2, (max.25% = 1307 m2)

ostatní popínavá zeleň po obvodu byt. komplexu v délce 336 mb:

168,0 m2 x 600%( max.25%=1623)  =                                      1 008,0 m2

Započitatelná plocha celkem:	4 089 -168 + 950 + 1 008 =   5 879,0m2

Posouzení návrhu:  KPP = HPP / PP = 8 153,8 / 10197 = 0,799 < 0,80  - › vyhovuje

KZ = Z / PP = 5879 / 100197 =           0,576 > 0,55  - › vyhovuje

Všechny požadavky stanovené směrnou částí (určené v Metodickém pokynu) ÚPn jsou splněny a navržené řešení je v souladu s podaným návrhem úpravy územního plánu hl.m.Prahy .

Bilance dopravy v klidu:

Při návrhu bytového areálu vzniknou nároky na řešení dopravy v klidu dle vyhlášky č.26/1999 Sb. hl.m.Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje počet odstavných a parkovacích stání takto:

Na dva byty 1+kk	1  parkovací stání

Na byty větší než 1+kk <100m2	1  parkovací stání

Na byty větší než 100 m2	2 parkovací stání

z toho pro osoby s omezenou schopností pohybu                             5%

počet bytů:                   počet stání pro rezidenty:

1kk (do 100 m2)	   79      …………	x 0,5	  39,5

2kk (do 100 m2)	   69      …………	x    1	  69

3kk (do 100 m2)	     0      …………	x    1	    0

4kk (do 100 m2)	     0      …………	x    1	  	  0

5kk (do 100 m2)            3      …………	x    2	  	  6

Celkem             114,5

počet stání pro návštěvy:

celkem	 151      …………	x 0,1	  16

požadovaný počet stání celkem:	                          131

Návrh:

počet stání v garážích BD :	       83   , tzn. 72,5 % počtu stání pro rezidenty

počet stání na povrchu:	       67

celkem:	     150

Celkový požadovaný počet parkovacích stání (131) je menší než navrhovaný počet parkovacích míst (150), takže je možné konstatovat, že návrh dopravy v klidu vyhovuje.

V rámci projektu jsou navržena podzemní parkovací stání pod všemi objekty. Z důvodu komplikovaných geologických podmínek není vhodné již suterény prohlubovat či rozšiřovat. Zejména z tohoto důvodu jsme zvolili řešení, které vyhláška č. 26/1999 Sb., hl.m. Prahy umožňuje, tj. nahradit podzemní stání stáními na povrchu.

Rozdíl mezi vyhláškou požadovanými 115 stáními a navrhovaným počtem 150 parkovacích stání, tj. 32 garážových stání bude řešeno výjimkou z Vyhlášky č.26/1999 Sb., Článek 10 odst. 3. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze. Tato místa budou umístěna na povrchovém parkovišti.

### B.I.5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí

#### B.I.5.a. Zdůvodnění potřeby záměru a umístění

V současné době jsou předmětné pozemky z hlediska funkce stanovené územním plánem hl.m.Prahy nevyužívány.

Pozemky jsou volným prostranstvím, nacházejícím se mezi stávající novostavbou „Panorama Kyje“ a v současné době projednávanou pokračující etapou „Panorama Kyje II“. Navrhovaným členěním, řešením a dispozicí tak navrhovaný záměr na tyto dvě předešlé etapy plynně navazuje a dotvoří s nimi ucelený soubor domů určených pro bydlení. Snahou investora je vybudovat kvalitní bydlení za dostupné ceny.

#### B.I.5.b. Přehled zvažovaných variant

V souladu s § 7 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí by bylo možno pro navrhovaný záměr uvažovat následující varianty řešení, jejichž stručný popis uvádíme dále:

A. Navržená varianta stavby – aktivní varianta

B. Nulová varianta – bez realizace navrženého záměru

C. Jiné využití území

Varianta A – aktivní varianta

Území pro výstavbu navrhovaných tří bytových domů leží v městské části Praha 14,

situovaných na pozemcích parc.č. 2575/74, 2575/1 (PK 280/2), 2575/1 (PK 291/1), 2575/26,

2575/66, 2575/67, 2575/95 v k. ú. Kyje.

V současné době jsou předmětné pozemky z hlediska funkce stanovené územním plánem hlavního města Prahy nevyužity.

Pozemky jsou součástí větší funkční plochy, z níž je dle platného územního plánu stanoveno funkční využití území čistě obytné OB-C. Pro předmětné pozemky byl námi podán návrh na úpravu kódu míry využití území z OB-C na OB-D. Pozemky zmiňovaného navrhovaného funkčního využití budou využity pro výstavbu bytových domů, inženýrských sítí, příslušných komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, oplocení a sadových úprav.

V předkládaném Oznámení záměru je posuzována pouze navrhovaná varianta řešení – aktivní varianta, tj. navrhovaná stavba. Tato plánovaná výstavba tří bytových domů, nazvaných „Panorama Kyje III“, odpovídá námi podanému návrhu na úpravu ÚP hl.m.Prahy.

Aktivní varianta, tj. varianta navržená investorem, vychází z podnikatelského záměru investora.

Popis aktivní varianty je uveden v příslušných kapitolách části B. Vliv aktivní varianty je popsán v části D tohoto Oznámení.

REFERENČNÍ VARIANTY

Varianta B – nulová varianta (bez činnosti)

Na pozemku nebude realizována žádná stavba. Z hlediska velikosti a situování pozemku není území zemědělsky obhospodařováno. Stávající pole je vlastníkem sečeno.

Využití území by zůstalo stejné jako v současnosti. Nedošlo by k zástavbě tohoto území navrhovaným záměrem a s ním spojenému ovlivnění okolí.

Varianta C – jiné využití území

Dle ÚP hl.m.Prahy je tato plocha určena jako území čistě obytné - OB(C) V případě, že nebude realizován záměr výstavby navrhovaných bytových domů „Panorama Kyje III“, lze očekávat, že dojde k jiné obytné zástavbě. Tato výstavba by rovněž přinesla navýšení intenzity dopravy, emisí a taktéž i zvýšení hlukové situace. Protože pro tuto variantu neexistuje konkrétní záměr, není možné uvést její popis a posoudit vliv této varianty na její okolí.

Vzhledem k výše uvedenému, pouze hypotetickému významu jmenovaných variant, byla pro srovnání aktivní varianty použita v hodnocení pouze varianta nulová.

### B.I.6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru

Území pro zástavbu navrhovanými bytovými domy leží v městské části Praha 14-Kyjích, na nezastavěných pozemcích parc.č. 2575/74, 2575/1 (PK 280/2), 2575/1

(PK 291/1), 2575/26, 2575/66, 2575/67, 2575/95 v k. ú. Kyje, které jsou doposud nevyužívány.Terén předmětných pozemků je rovinatý,s mírným sklonem na jihozápad.

Dopravně se předmětné pozemky napojí na stávající komunikaci Sicherova, vybudovanou v rámci jedné z předchozích etap „Panorama Kyje I“, která se napojuje na místní komunikaci Budovatelskou.

Navrhovaný bytový soubor se skládá ze tří bytových domů, kterými jsou objekt A1, A2 a objekt B. Všechny tři bytové domy jsou navrženy s jedním podlažím pro parkování osobních automobilů, které je umístěno v suterénu každého z objektů. V těchto suterénních podlažích je také umístěno zázemí domovního a technického vybavení.

Navrhovaný záměr předpokládá počet 151 bytových jednotek, velikostí 1+kk až 5+kk.

V bytových domech je navržena následující skladba bytů:

Objekt                      1kk               2kk            3kk            4kk           5kk          celkem

A1                           24                 20              0                0             1                45

A2                           24                 20              0                0             1                45

B                             31                 29              0                0             1                61

Celkem                     79                 69              0                0              3             151

Urbanistické a stavebně-technické řešení

Pozemky určené k zástavbě předkládaným záměrem budou tvořit s okolní stávající i předcházející projednávanou výstavbou ucelený komplex souboru bytových domů. Předmětné pozemky budou jednoduše napojeny jak na komunikaci, tak i veškeré inženýrské sítě, které byly, a budou, zrealizovány v rámci předchozích etap.

V současné době není předmětné území zastavěno ani zde není vzrostlá zeleň.

Jak jsme již výše zmínily, navrhovaný komplex se skládá se tří bytových domů, tj. objekt A1, A2 a objekt B o 151 bytových jednotkách celkem.

Jako první je třeba zmínit, že navrhované objekty A1 a A2 jsou totožné s objekty A1 až A4  předchozí etapy „Panorama Kyje II“ s tím, že jsou jejich zrcadlovým obrazem a do pozemku jsou osazeny s nimi rovnoběžně. Navrhovaný objekt B je do pozemku osazen, vůči objektům A1 a A2, za navrhovanou areálovou komunikaci a je rovnoběžný se stávajícím objektem etapy „Panorama Kyje I“, děleným do sekcí B5, B6 a B7.

Navrhovaný záměr vytvoří s vedlejší stávající („Panorama Kyje I“) i předchozí etapou („Panorama Kyje II“) z dálkových pohledů jemnou křivku s vrcholem u komunikace Budovatelská, postupně klesající k okolní zástavbě.

Tab.č.2

| Objekt | Zast.plocha (m2) | Počet bytů | Počet stání v garážích | Počet stání na povrchu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 875,5 | 45 | 25 | 67 |
| A2 | 875,5 | 45 | 25 |  |
| B | 1 185,5 | 61 | 33 |  |
| Celkem | 2 936,5 | 151 | 83 | 67 |

Architektonické řešení

Navržená výstavba objektů A1, A2 a B je součástí většího komplexu staveb „Panorama Kyje I-III“.  Kompozičně a objemově je začleněna mezi stávající a navrženou výstavbu, která jako pojítko využívá stejné architektonické tvarosloví.

Od komunikace Budovatelská, po příjezdové cestě, se k navrhovanému záměru projíždí kolem bariérového domu „B“ a čtyř totožných objektů „A1-A4“ předchozí etapy „Panorama Kyje II“, na které kompozičně a architektonicky navazují navrhované objekty A1 a A2, které jsou jejich zrcadlovým obrazem. Objekty navrhovaného záměru jsou čtyřpodlažní s tím, že poslední podlaží je ustupující. Podlažnost těchto bytových domů směrem k jihu tedy klesá na tři nadzemní podlaží.

Celková kompozice pak bude tvořit z dálkových pohledů jemnou křivku s vrcholem při komunikaci Budovatelská a postupně klesající k okolní zástavbě.

Každý objekt je koncipován jako stavba s příčným nosným systémem na podnoži hromadných garáží v suterénu objektu.

Zastřešení je provedeno plochými střechami. Plasticita objektů je tvořena členěním kvádrovité hmoty, utopenými podlažími a výraznými motivy balkonů.

Konstrukční řešení

Bytový komplex je navržen standardními stavebními technologiemi. Materiály budou použity standardní.

Založení objektů bude navrženo na základě podrobného rozboru geologických podmínek území. Předpokládá se založení na ŽB podpilotovaných základových pasech místy podepřených pilotami nebo na základové desce.

Suterén je navržen v železobetonovém provedení. Dle statického výpočtu bude v dalším stupni upřesněn rozsah ŽB stavebních konstrukcí.

Ostatní stěny svislého nosného systému budou vyzděny z cihelných keramických tvarovek, vč. keramických překladů. Stropní konstrukce bude ŽB monolitická nebo budou použity prefabrikáty. Z důvodu zlepšení tepelně technických vlastností objektu bude obvodový plášť zateplen vnějším kontaktním zateplovacím systémem.

Technologické řešení

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody budou samostatné plynové kotelny, které budou umístěné v suterénu každého z objektů.

Otopná soustava objektů bude teplovodní, nízkotlaká s palivem na zemní plyn. Topná plocha bude tvořena klasickými deskovými resp. trubkovými otopnými tělesy.

Orientační výpočet tepelných ztrát objektu byl proveden dle ČSN 060210 pro oblastní výpočtovou teplotu te= -12ºC. Dle zmíněné ČSN byly taktéž navrženy vnitřní teploty v jednotlivých místnostech. Výpočtem byla stanovena celková tepelná ztráta každého objektu.

Podrobné řešení kotelen, návrh umístění kotlů, bojlerů vč. měření a regulací bude předmětem projektu pro stavební povolení.

Podzemní parkovací stání budou odvětrávána přirozeně v souladu s příslušnou legislativou.

Výstavba a HTÚ

Zařízení staveniště bude situováno na pozemku investora. Staveniště bude po dobu výstavby oploceno. Na pozemku investora bude vyhrazena plocha pro osazení staveništních buněk (kanceláře, skladové plochy, šatny, sanitární zařízení). Po dokončení stavby bude zařízení staveniště odstraněno.

Osvětlení staveniště bude řešeno tak, aby nedocházelo k oslnění stávajících sousedních objektů obytného charakteru.

Zhotovitel dále zajistí mytí dopravních mechanizmů tak, aby nedocházelo ke znečištění okolí stavby, zejména veřejných komunikací.

Stavební a demoliční odpad bude tříděn a po vytřídění bude v maximální míře recyklován. Co se výkopového materiálu týče, ten zhotovitel bude odvážet na skládky určené příslušným úřadem a ke kolaudaci pak doloží doklady o uložení. Pokud další využití odpadu ze stavební činnosti nebude možné, budou ke kolaudaci předloženy doklady o způsobu jejich odstranění.

Veškeré zemní práce budou prováděny pouze se souhlasem instituce provádějící archeologický výzkum, a po vytýčení veškerých podzemních sítí.

Doprava staveništní

Staveništní buňky, jako zázemí pro zařízení staveniště, budou umístěny v místě navrhovaných parkovacích stání před objektem A1. Odtud bude tedy i vjezd a výjezd ze staveniště, tj. bude napojen na komunikaci Sicherova, vybudovanou v rámci stavby „Panorama Kyje I“ a dále na komunikaci Budovatelskou. Před vjezdem na tuto komunikaci budou zřízeny oklepové plochy, aby nedocházelo ke znečišťování stávajících komunikací.

Doprava po ukončení stavebních prací

Obslužné komunikace

Území určené k zástavbě oznamovaným záměrem a jeho zájmový prostor nemá přímou vazbu na základní komunikační systém. Lokalita je připojena k okolním městským částem hlavní průběžnou komunikací Budovatelskou, na kterou se stavební záměr dopravně napojuje.

Městská hromadná doprava

MHD je přítomna v ulici Jamská a je zajišťována autobusy, např. linka č. 186 s trasou Černý most - Nádraží Holešovice. Autobusové linky jsou vedeny po sběrných komunikacích a vzájemně propojují místa v celém území.

V rámci předchozí etapy „Panorama Kyje II“ je projednáváno umístění autobusových zastávek poblíž místa napojení komunikace Sicherova na komunikaci Budovatelskou, v obou směrech jízdy. Mimo to je v plánu další zastávka autobusů v rámci prodloužení ulic Ocelkova/Lipnická, které jsou součástí stavby „Vysočanské radiály“.

Dále lze využít i vlakovou dopravu, která má zastávku v nedalekých Satalicích.

Pěší doprava

Pěší trasy v areálu navazují na pěší chodníky vedené podél areálových komunikací předchozích etap. Povrch areálových komunikací je asfaltový, chodníky převážně ze zámkové dlažby a parkovací místa většinou ze zatravňovací dlažby.

Návrh dopravy stanovuje zásady pro pěší provoz a následné vymezení hlavních tras užívaných chodci. Dopravní značení bude provedeno v souladu s platnou vyhláškou o provozu na pozemních komunikacích.

Pro cyklisty není uvažováno s žádným opatřením.

Doprava v klidu

Při návrhu tohoto bytového areálu vzniknou nároky na řešení dopravy v klidu dle vyhlášky č.26/1999 Sb. hl.m.Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze, ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje počet odstavných a parkovacích stání takto:

Bilance dopravy v klidu:

Bytové domy

počet bytů:	počet stání pro rezidenty:

1kk (do 100 m2)	    79      …………	x 0,5	    39,5

2kk (do 100 m2)	    69      …………	x    1	    69

3kk (do 100 m2)	      0     …………	x    1	      0

4kk (do 100 m2)	      0      …………	x    1	      0

nad 100 m2	      3      …………	x    2	      6

celkem	                                                            114,5

počet stání pro návštěvy:

celkem	  151      …………	x 0,1	    16

Požadovaný počet stání celkem :	                           131

Návrh:

počet stání v garážích BD:	    83	tzn. 72,5 % počtu stání pro rezidenty

počet stání na povrchu:	    67

celkem:	  150

Celkově požadovaný počet parkovacích míst (131) je menší  než navrhovaný počet parkovacích míst (150), takže je možné konstatovat, že návrh dopravy v klidu vyhoví.

Velikostní rozložení bytů v areálu a zejména možnost parkování vně objektů nepředpokládá zájem vlastníků bytů o garážovaná stání v počtu požadovaném vyhláškou.

Rozdíl mezi vyhláškou požadovaným (115) a navrhovaným počtem (83), tj. 32 garážových stání bude řešeno výjimkou z Vyhlášky č.26/1999 Sb., článek 10 odst. 3. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze. Tato místa budou umístěna na povrchovém parkovišti.

Vyvolaná doprava

Vyvolaná doprava z bytových domů – počet průjezdů v době špičky

150 stání		       150 x 0,3 = 45 průjezdů / hodinu v době špičky

Napojení na inženýrské sítě

Navrhovaná výstavba tří bytových domů bude napojena na stávající inženýrské sítě, které byly a budou vybudovány v rámci předchozích etap „Panorama Kyje I“a „Panorama Kyje II“.

Návrh řešení

▫  ELEKTRO :

Rozvody pro navrhované objekty budou provedeny z kabelů typu AYKY. Nové distribuční kabelové rozvody budou vedeny ze stávající trafostanice TS 324 vybudované v rámci předchozí etapy, ve které bylo počítáno s dostačující rezervou pro tuto etapu. Rozvod bude zokruhován a ukončen v objektu „A3“ etapy „Panorama Kyje II“.

Do fasády všech objektů bude vedle vchodů osazena přípojková skříň SS102 (SP5/2) nebo větší rozpojovací skříň SR402 (SR3/2). Do každé rozpojovací skříně bude zatažen zemnicí pásek. Z téže trafostanice bude veden i staveništní příkon.

Kabely vedené v chodnících a podél připojovaných objektů budou uloženy do pískové lože v hloubené kabelové rýze 35x60 cm, s krytím 0,5 m.

Pod vozovkami budou kabely uloženy do PVC chrániček v hloubené rýze 50x120 cm,

krytí kabelů bude 1,0m. Uložení kabelů bude provedeno dle příslušných ČSN.

▫   SDĚLOVACÍ VEDENÍ

Sdělovací rozvody budou provedeny vedením nového kabelu napojeného na rozvody budované v předchozí etapě. Napojení bude provedeno dle pokynů správce telefonní sítě Telefónica O2 Czech Republic a.s.

Kabel bude veden úložně do lokality výstavby nového obytného souboru. Zde bude vybudována nová telefonní síť v rozsahu SR – ÚR , které budou kapacitně odpovídat požadavkům v jednotlivých sekcích.

Dále budou společností Planet-A poskytovány kompletní telekomunikační služby prostřednictvím metropolitních optických a vysokokapacitních bezdrátových sítí.

- VODOVOD

V rámci řešení napojení areálu je navrženo prodloužení vodovodního řadu A

DN 150 předchozí etapy „Panorama Kyje II“. Navrhované prodloužení řadu prochází areálem našeho navrhovaného záměru v nově navrhované komunikaci, v souběhu s kanalizací a STL plynovodem, a napojuje se na odbočku řadu, která byla připravena u příjezdové komunikace již v rámci realizace etapy „Panorama Kyje I“.

Vodovodní řad A  PEXA DN 150 je navrhován v délce cca 97m. Na vodovodním řadu jsou navrženy uzávěry (šoupátka) ovládaná pomocí teleskopických zemních souprav, vyvedených do uličních poklopů a podzemní hydrant pro odvzdušnění, resp. odkalení řadu, popř. pro požární účely.

Přesné umístění a počet armatur bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace. V dalším stupni bude také přesně navrženo umístění uzávěrů a hydrantů pro odvzdušnění a odkalení řadů a tak i  vnější odběrní místa požární vody.

K jednotlivým objektům budou vyvedeny vodovodní přípojky PEXA DN 80, vodoměrné sestavy budou osazeny v objektech za prostupem obvodovou zdí. Přípojky budou napojeny na řad pomocí navrtávacích pasů. Za místem napojení budou osazena, jako uzávěry, šoupátka měkce těsnící, ovládaná pomocí zemních souprav.

Navrhované řešení bude v souladu s příslušnými ČSN, Směrnicemi a Městskými standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území Hl. města Prahy.

Součástí stavby bude také geodetické zaměření skutečného provedení vodovodu na nezahrnutém potrubí dle zvyklostí provozovatele, firmy PVK, a.s. Na kompletně smontovaném vodovodu bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911.

▫  STL PLYNOVOD

Napojení areálu je navrženo prodloužením STL plynovodu lPE 90 x 5,2, vyprojektovaného v rámci předchozí etapy „Panorama Kyje II“. Nový STL plynovodní řad bude veden v nově navrhované komunikaci, v souběhu s navrženým vodovodem, dešťovou a splaškovou kanalizací.

Nový STL plynovod A lPE o vnějším průměru DN 90 je navrhován v délce cca 43m, jehož napojení bude provedeno pomocí elektrotvarovky. Na projektovaném STL plynovodu nejsou navrženy žádné trasové uzávěry. Jako hlavní uzávěry jsou navrženy kulové kohouty závitové dn 25, vyvedené do domovního sloupku. Pro následnou identifikaci bude k projektovanému plynovodu připevněn signalizační vodič, vyvedený nad terén spolu s hlavním uzávěrem každé přípojky.

V případě, že bude již v provozu plynovod z předchozí etapy „Panorama Kyje II“, bude stávající plynovod uzavřen stlačením a poškozené místo pak bude zkalibrováno  pomocí zokruhovacího přípravku a opraveno opravárenskou elektrotvarovkou.

Pro napojení navrhovaných objektů budou z plynovodu vyvedeny 3 přípojky IPE DN 32 v celkové délce cca 28m, jejichž napojení bude navrtávkou pomocí navrtávacího přípojkového T-kusu. Ukončeny budou hlavním uzávěrem plynu v domovním sloupku, kde bude kromě hlavního uzávěru rovněž regulátor a plynoměr. Přípojka bude v celé délce chráněna ochranným potrubím Hekaplast.

Provedení bude v souladu s příslušnými ČSN, Směrnicemi a Příkazy PP, a.s.. Na kompletně smontovaném plynovodu bude provedena tlaková zkouška dle ČSN EN 12327 s přihlédnutím k Technickým pravidlům G 702 01. Tlaková zkouška bude provedena vzduchem přetlakem 560 kPa. Před provedením zásypu bude skutečné provedení plynovodu geodeticky zaměřeno.

Trasa byla koordinována s ostatními projektovanými inženýrskými sítěmi. Křížení a souběhy s projektovanými sítěmi budou provedeny v souladu s ČSN 73 6005.

▫  SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

V rámci řešení odvodnění splaškových vod z areálu je navrhováno pro objekty A1 a A2 prodloužení stoky A DN 300 předchozí etapy „Panorama Kyje II“ a dále je navržena stoka A2 DN 300, která napojí kanalizaci domu B. Stoka A2 bude napojena odbočkou, která byla již připravena pro tento záměr v rámci realizace příjezdové komunikace k etapě, již stávající, „Panorama Kyje I“.

Navržené kanalizační stoky jsou vedeny v souběhu s navrhovanou dešťovou kanalizací, vodovodem a plynovodem.

Stoka A  DN 300  PP SN 12 je navržena v délce cca 10m, stoka A2 DN 300  PP SN 12 v délce cca 18m. Trubním materiálem stok je tedy plnostěnné hladké potrubí. Toto potrubí je spojováno pomocí hrdlových spojů s pryžovým těsněním. Potrubí stok a přípojek bude uloženo na vrstvě 10 cm pískového podsypu a obsypáno bude do výšky 30 cm nad vrchol potrubí. Pro obsypy potrubí bude použit písek zrnitosti do 20 mm. Jeho konkrétní typ bude upřesněn dodavatelem a odsouhlasen provozovatelem kanalizace.

Na navrhovaných stokách jsou navrženy 3 vstupní revizní šachty. Šachty, včetně dna, jsou sestaveny z prefabrikovaných dílů dle DIN 4043, vnitřního průměru 1000 mm. Šachtové skruže mají tloušťku stěny 120 mm a spoje jsou těsněny pryžovým těsněním.

Vzorové výkresy šachet, detaily těsnění a vzorové skladby budou uvedeny v dalším stupni P.D. Všechny šachty budou vybaveny jedním kapsovým stupadlem a stupadly ocelovými s PE povlakem dle výšky šachty, dále uličním poklopem třídy zatížení D400, průměru 600mm, se znakem hl. m. Prahy. Budou mít z výroby osazeny přechodky s těsněním typů dle trubního materiálu stok, pro napojení kanalizačního potrubí. Dna budou mít žlábky pro usměrnění průtoku stok.

K jednotlivým objektům jsou navrženy 3 kanalizační přípojky DN 200 PP SN 12, ukončené v revizních šachtách před napojovanými objekty, nebo čistícím kusem za prostupem obvodovou zdí budovy.

Stavba kanalizace bude provedena a kontrolována dle ČSN 75 6101, ČSN EN 1610 a Městskými standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území Hl. města Prahy. Těsností zkoušky budou provedeny dle ČSN 75 6909. Součástí stavby bude geodetické zaměření skutečného provedení kanalizace na nezahrnutém potrubí dle zvyklostí provozovatele, firmy PVK, a.s.

Trasa bude koordinována s ostatními projektovanými inženýrskými sítěmi. Křížení a souběhy s projektovanými sítěmi budou provedeny v souladu s ČSN 73 6005.

▫    DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Odvádění dešťových vod z areálu výstavby je řešeno tak, aby byla co možná nejméně zatěžována stoková síť. Terén areálu výstavby je skloněn jižním směrem.

Geologické podmínky v daném území neumožňují využití řešení zasakování dešťových vod. Z tohoto důvodu je zvoleno řešení s retencí dešťových vod jak ze střech bytových domů, tak ze zpevněných ploch.

Pro zmírnění odtoku do kanalizační sítě byla v řešeném území navržena opatření – voda z komunikací a zpevněných ploch bude povrchově odváděna do odvodňovacích příkopů s postupným odtokem drenáží pode dnem.

Odtok z ostatních ploch bude zachycen v nadzemní části retenčních příkopů s tím, že začne prosakovat dnem příkopů do spodní části ke drenážnímu odtokovému potrubí. Odtok z retenčních příkopů bude zpožděn o dobu nezbytnou k zásaku dešťové vody travnatým dnem příkopu k drenážnímu odtokovému potrubí. Tím bude předcházeno souběhu s odtokem s dešťovou vodou ze střech.

Odvodňovací příkopy budou provedeny se zatravněným povrchem, odtok bude zajištěn drenáží uloženou podélně pode dnem příkopů. Dešťová voda bude do příkopů přiváděna povrchově. V příkopech bude zachycena, dále bude protékat zatravněným dnem do podélného štěrkového zářezu, který bude proveden podél celé délky příkopu.

Ve štěrkovém zářezu bude uloženo drenážní potrubí DN 150, kterým bude zadržená voda postupně odtékat. Drenáž bude zaústěna z boku do uličních vpustí, navržených na koncích příkopů.

Vpusti budou osazeny s mříží převýšenou o 30 – 40 cm nade dnem příkopu tak, aby měly funkci pouze bezpečnostních přelivů. Objem příkopů bude navržen tak, aby byl zachycen celý objem návrhového deště bez přepadu do uličních vpustí.

Odvodňovací příkopy a uliční vpusti budou součástí projektové dokumentace komunikací, jejich umístění a přesné rozměry budou navrženy v PD pro stavební řízení v rámci přesnějšího zpracování návrhu komunikací.

Odtok dešťových vod ze střech objektů bude regulován škrtícím prvkem. Pro zdržení dešťových vod z budov budou provedeny retenční nádrže v rámci vnitřních kanalizací budov, odtok z retenčních nádrží do kanalizační přípojky budovy bude regulován. Navrženým řešením dojde k časovému posunu v odtoku z plochy odvodněné do retenčních příkopů – v průběhu srážky dojde k regulovanému odtoku dešťové vody ze střech domů.

Pro odvodnění objektů A1 a A2 , včetně přilehlých ploch, bytového areálu je tedy navrženo prodloužení stoky A DN 300 PP SN 12 předchozí etapy „Panorama Kyje II“ v délce cca 23m a dále je navržena stoka A2 DN 300 PP SN 12 v délce cca 19m, která napojí odvod dešťových vod z objektu B a jeho okolí. Pro napojení této stoky A2 byla v rámci výstavby příjezdové komunikace etapy „Panorama Kyje“ připravena odbočka. Potrubím stok i přípojek dešťové kanalizace je tedy plnostěnné hladké potrubí. Jeho konkrétní typ bude upřesněn dodavatelem a odsouhlasen provozovatelem kanalizace. Toto potrubí je spojováno pomocí hrdlových spojů s pryžovým těsněním.

Potrubí stok a přípojek bude uloženo na vrstvě 10 cm pískového podsypu a obsypáno bude do výšky 30 cm nad vrchol potrubí. Pro obsypy potrubí bude použit písek zrnitosti do 20 mm.

Na stokách jsou navrženy 3 revizní kruhové šachty, světlosti 1000 mm. Šachty, včetně dna, jsou sestaveny z prefabrikovaných dílů dle DIN 4043, vnitřního průměru 1000 mm. Šachtové skruže mají tloušťku stěny 120 mm a spoje jsou těsněny pryžovým těsněním. Vzorové výkresy šachet, detaily těsnění a vzorové skladby budou uvedeny v dalším stupni P.D. Všechny šachty budou vybaveny jedním kapsovým stupadlem a stupadly ocelovými s PE povlakem dle výšky šachty, dále uličním poklopem třídy zatížení D400, průměru 600mm, se znakem hl. m. Prahy.

Dnové prefabrikáty budou osazovány na pískový podsyp. Budou mít z výroby osazeny přechodky s těsněním typů dle trubního materiálu stok, pro napojení kanalizačního potrubí. Dna budou mít žlábky pro usměrnění průtoku stok.

K vpustím a domům je navrženo 6 kanalizační přípojek DN 200.

Navržené kanalizační stoky jsou vedeny v projektovaných komunikacích v souběhu s navrženou splaškovou kanalizací, vodovodem a plynovodem. Trasa bude koordinována s ostatními projektovanými inženýrskými sítěmi. Křížení a souběhy s projektovanými sítěmi budou provedeny v souladu s ČSN 73 6005.

Stavba dešťové kanalizace bude provedena a kontrolována dle ČSN 75 6101, ČSN EN 1610 a Městskými standardy vodárenských a kanalizačních zařízení na území Hl. města Prahy. Zkoušky těsností budou provedeny dle ČSN 75 6909.

Součástí stavby bude geodetické zaměření skutečného provedení kanalizace na nezahrnutém potrubí dle zvyklostí provozovatele, firmy PVK, a.s.

Koncepce odvádění dešťových vod bude projednána v rámci dokumentace pro územní řízení s MHMP OOP a Lesy hl.m. Prahy, jak tomu bylo u lokalit Panorama Kyje I a Panorama Kyje II.

- VYTÁPĚNÍ A OHŘEV TUV

Centrálním zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody (TUV) bude teplovodní (TV) plynová kotelna, umístěná v samostatné místnosti v 1.PP každého z objektů. Kotelna bude zásobovat teplem a TVU vždy jeden objekt. Plynová kotelna bude teplovodní, nízkotlaká, s palivem zemní plyn. Teplonosným médiem bude teplá voda o základním teplotním spádu 80/60°C.

S ohledem na výše uvedenou tepelnou bilanci a splnění požadavku ČSN 06 0310 na zálohování zdrojů tepla jsou jako vlastní zdroj tepla navrženy 2 plynové litinové kotle o jmenovitém výkonu:   A1(A2)			2x 70 kW

B			2x 90 kW

Kotle budou zároveň sloužit jako zdroj tepla pro centrální ohřev TUV (viz dále).

Z hlediska tvorby emisí budou kotle spadat do 5. emisní třídy NOx (NOx < 70 mg/kWh). Z hlediska zdroje znečišťování bude kotelna kažného domu dle zákona č.86/2002 Sb. „malým spalovacím zdrojem“ (součtový výkon < 200 kW).

Odkouření kotlů bude řešeno 3-složkovými kouřovody, kterou budou zaústěny do samostatných 3-složkových komínových průduchů Ø 180/260 mm, vedených instalační šachtou nad střechu objektu. Vnitřní vložka kouřovodů bude provedena z plechu z nerezové oceli, vnější plášť z al. plechu, izolace z minerální vaty tl. 50 mm. Účinná výška komínů od napojení sopouch činí cca 12 m. Komíny budou u paty opatřeny zařízením pro trvalý odvod kondenzátu. Na kouřovodu v místě směrové změny a v komínovém průduchu pod napojením sopouchu bude kontrolní otvor.

Provedení odkouření bude odpovídat požadavkům ČSN 73 4201. Odkouření kotlů, tj. kouřovody včetně navazujících komínů a jejich nosné ocelové konstrukce bude komplexní dodávkou specializované firmy.

Větrání kotelen dané kategorie řeší předpis TPG 908 02 Větrání prostorů se spotřebiči na plynná paliva s celkovým výkonem větším než 100 kW, na který se odkazuje ČSN 07 0703 Plynové kotelny.

Z hlediska intenzity výměny vzduchu tato ČSN předepisuje pouze havarijní větrání (10 x V) a to jen v případě kotelen I. kategorie.  TPG předepisuje pouze min. půlnásobnou (0,5 x V /h) výměnu vzduchu za hodinu a připouští využití spalovacího vzduchu na větrání kotelny, pakliže se podílí na provětrávání kotelny. V daném případě bude přívod spalovacího a větracího vzduchu řešen jako nucený přívod větracího vzduchu přetlakovým ventilátorem v množství cca 450 m3/hod.

- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Nové osvětlení bude napojeno z rozvodu stávajícího veřejného osvětlení ze zemního rozvodu v ulici  Sicherova.

Proudová soustava :	TN - C    (trojfázová s uzemněným středním vodičem).

Napěťová soustava :	3 + PEN ~ 50 Hz , 400 V (3x230 / 400 V, ~ 50 Hz).

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 332000-4.41:  samočinným odpojením od zdroje.

Prostředí dle ČSN 332000-3 :    AA8, AB8, AC1- venkovní.

Související normy :	33 2000-5, 33 2000-5-52, 73 3050, 73 6005 .

Nové obvody - ZM 	10x SON-T 50W		0,8 kW.

Předpokládá se osazení 10ti stožárů veřejného osvětlení. Stožáry budou bez výložníků, do svítidel budou osazeny sodíkové výbojky  50W /230V.

Mezi stožáry je navržena rozteč 25-35m. Jednotlivé stožáry budou propojeny měděnými kabely typu CYKY.  Stožáry  budou přizemněny  drátem FeZn Ø 10 mm uloženým na dno kabelového výkopu v souběhu s kabelovou trasou. Mezi stožáry je navržena rozteč 25-35m.

Kabelová trasa bude vedena v chodnících  a ve volném nezpevněném terénu, kabely budou uloženy do pískové lože s krytím 0,5 resp. 0,7 m .

Přechody pod vozovkou budou provedeny v plastové chráničce Ø 110 mm s krytím min. 1 m. Uložení bude odpovídat ČSN 33 2000.5.52 a ČSN 736005.

### B.I.7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení

Předpoklad zahájení stavby:						5/2011

Předpoklad dokončení stavby: 				            9/2013

Předpokládaná doba výstavby:				           24 měsíců

### B.I.8. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Magistrát: 			Hlavní město Praha

Městská část: 			Praha 14

Katastrální území: 		Kyje

### B.I.9. Výčet navazujících rozhodnutí podle § 10 odst. 4 a správních úřadů,

### které budou tato rozhodnutí vydávat

Posuzování záměru zajišťuje orgán Magistrátu hl. m. Prahy, v tomto případě odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1.

O tom, jakým způsobem proběhnou správní řízení ve věcech umístění, povolení a trvalého užívání stavby, rozhodne věcně a místně příslušný stavební úřad. V tomto případě odbor výstavby ÚMČ Prahy 14, Bratří Venclíků 1073, 198 21  Praha 9.

## B.II. Údaje o vstupech

### B.II.1. Půda

Pro potřeby územního řízení byl Ing. Marií Čedíkovou a Janou Šarounovou zpracován podklad pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF v souladu se Zákonem ČNR č.334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a jeho novely č. 231/1999 Sb., dále dle Vahlášky MŽP ČR č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu a podle Metodického pokynu ochrany lesa a půdy MŽP ČR k výše uvedenému zákonu.

Zájmové území navazuje na zastavěné území obce. Není chráněným územím ani významným krajinným prvkem dle Zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zde není vyhlášeno PHO vodních zdrojů 2.stupně, není zde chráněné ložiskové území.

V řešeném území se nachází zemědělská půda, která je zastoupena hnědozemí na eolickodeluviálních substrátech, uložených na velmi propustném substrátu. Je to středně hluboká půda, středně těžká s lehkou spodinou. Humózní horizont je tmavě hnědé barvy, hlinitého zrnitostního složení, přičemž v hloubce 35-45cm přechází v okrově hnědý horizont písčitohlinitý až hlinitopíščitý.

Argonomická hodnota této půdy je střední.

Návrh skrývky kulturních vrstev půdy

Návrh skrývky kulturních vrstev půdy stanoven na základě šetření v terénu spojeném se sondáží pedologickou sondovací tyčí. V řešeném území byly provedeny 3 sondy. Na základě provedeného průzkumu bylo navrženo provést v řešeném území skrývku humózního horizontu o mocnosti 35cm.

Předběžná bilance humózní zeminy:

Trvalý zábor……………………………………………………	0,9955 ha

Mocnost skrývky …………………… ……………………….         35 cm

Množství humózní zeminy............………………………….    3 484 m³

Návrh na využití humózní zeminy

Skrytou humózní zeminu je navrženo ponechat na deponii v místě stavby a po jejím ukončení použít na ohumusování a výsadbu zeleně u bytových domů.

### B.II.2. Voda

. Odběr vody v době výstavby

V době výstavby bytových domů bude voda odebírána přípojkou ze stávajícího vodovodního řadu vybudovaného v rámci etapy „Panorama Kyje I“, jehož součástí byla realizace  odbočky pro navrhovaný záměr „Panorama Kyje III“.

Na přípojce pro stavbu bude instalován hlavní uzávěr vody a vodoměr pro účely zařízení staveniště. Od tohoto přípojného místa bude proveden přívod do stavebních buněk se sociálním zařízením, do buněk ostrahy u vjezdů a do 2 míst míchacích center.

Dle potřeb dodavatele mohou být provedeny na stavby objektů další mobilní rozvody (kropení betonů, zkrápění prachu apod.) Přípojky pro mobilní buňky budou provedeny z PE potrubí a uloženy v zemi v nezámrzné hloubce.

Předpokládaný odběr (spotřeba) vody:

max. počet pracovníků cca 70 x 50 l   =	0,059 l/sec

voda pro stavbu				3,500 l/sec

celkem 					3,559 l/sec

. Odběr vody v době provozu

Průměrná potřeba vody při uvažovaném počtu obyvatel 305 ve 151 bytových jednotkách byla vypočtena na následující množství (pro určení potřeby vody uvažujeme hodnotu 150 l/os.den):

Výpočet potřeby vody :

151 bytových jednotek               =>       305 os.

Q = 305 os. á   150 l.os -1.den -1 =    45 750 I/den

Qp = 45,75 m3.den -1

Roční množství		        16 698, 75 m3

### B.II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

#### B.II.3.a Elektrická energie

. Odběr elektrické energie v době výstavby

Zásobení stavby elektrickou energií bude provedeno nově budovanou přípojkou z trafostanice TS 324, vybudované v rámci etapy „Panorama Kyje I“, do staveništního rozvaděče na pozemku. Detaily určí odborník elektro.

Spotřeba elektrické energie se bude odvíjet od typů a množství stavebních strojů, které použije konkrétní dodavatel, který není v současné době znám. Zde uvádíme její odhad:

Předpokládaná spotřeba elektřiny:

Stabilní strojní vybavení:	jeřáby – 2 ks		2 x 53 kW		          106 kW

míchačka – 4 ks         4 x 5  kW			20 kW

stavební zdviž 2 ks	2 x 14 kW			28 kW

svářečky  4 ks		4 x 6   kW			24 kW

vibrační lišty 		4 x 3   kW			12 kW

přenosná el. zařízení	:								30 kW

přímotopy (ve stavebních buňkách)   2 x 20	            40 kW

osvětlení pracovišť					35 kW

noční osvětlení stavby				  4 kW

celkem	…………………………………………………………………………………..352 kW

soudobost ß 0.8………………………………………………………………………..282 kW

V dalším stupni PD bude přesně specifikován odběr pro výstavbu.

. Odběr elektrické energie v době provozu

Navrženým kabelovým distribučním rozvodem 1 kV bude napájeno 151 bytových jednotek. Elektrická energie bude využívána k vaření a použití běžných domácích spotřebičů.

Tab.č.3

| Sekce | Podlaží (počet) | Byty (počet) | Pi/byt (kW) | Pi Byty (kW) | Spol. prostory (kW) | Ostatní,Kotelna (kW) | Instalovaný příkon Pi (kW) | Pp (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 4 | 45 | 11 | 495 | 6,51 | 6 | 515,01 | 147,405 |
| A2 | 4 | 45 | 11 | 495 | 6,51 | 6 | 515,01 | 147,405 |
| B | 4 | 61 | 11 | 671 | 10,51 | 6 | 687,51 | 196,777 |
| Celkem(kW) |  |  |  |  |  |  |  | 491,587 |

#### B.II.3.b Zemní plyn

. Odběr plynu v době výstavby

V době výstavby nebude zemní plyn odebírán.

. Odběr plynu v době provozu

Pro vytápění a ohřev TUV jsou navrženy 3 centrální plynové kotelny, umístěné v suterénu každého objektu.

Podrobné řešení kotelen, návrh osazení kotli, bojlery vč. měření a regulace bude předmětem projektu pro stavební povolení.

Celkový výkon kotelen			1480 kW

Spotřeba zemního plynu max.		178,0 m3/hod

Roční spotřeba zemního plynu celkem	337.000 m3/rok

Roční spotřeba tepla pro ÚT a ohřev TUV byla stanovena dle ČSN 38 3350.

### B.II.4 Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

a)Komunikační napojení

. V době výstavby

Po dobu výstavby navrhovaného záměru bude přístupovou komunikací ulice Sicherova, která byla zrealizována v rámci předchozí etapy „Panorama Kyje I“. Na pozemku investora bude vyhrazena plocha pro osazení staveništních buněk (kanceláře, skladové plochy, šatny, sanitární zařízení).

V období provádění zemních prací (cca 25 pracovních dní) se předpokládá 6 jízd nákladních aut za hodinu, tj. 24 NA/den. Při vlastní stavbě se předpokládá navážení materiálu 2 kamiony/týden.

. V době provozu

Jak je již výše zmíněno uvedený záměr bude napojen na komunikaci Sicherova, která se napojuje na komunikaci Budovatelskou, spojující městskou část Hloubětín a Satalice.

Navržené areálové komunikace plánovaného záměru jsou kategorie MO 7,0/30 s jednostranným chodníkem. Jejich zařazení bude dle zákona o pozemních komunikacích do třídy „ místní komunikace III-IV.třídy“. Komunikace budou o šířce 6m, s chodníkem šířky 1,5 m. Materiálově budou komunikace z asfaltového betonu s lemováním betonovými silničními obrubníky. Chodníky pro pěší budou ze zámkové dlažby, taktéž s lemováním betonovými obrubníky. Součástí navrhovaných komunikací jsou příčná parkovací stání. Parkovací stání jsou dále v suterénu každého objektu.

Navrhovaný záměr se nachází v docházkové vzdálenosti autobusové zastávky. Vzhledem k navýšení počtu obyvatel po výstavbě lze předpokládat nárůst cestujících v této lokalitě a proto bylo již v rámci projednávání předchozí etapy „Panorama Kyje II“ počítáno s vybudováním nové autobusové zastávky v obou směrech komunikace Budovatelská, v místě napojení komunikace Sicherova. Co se týče městské autobusové dopravy, je dále navrhovaná zastávka v rámci stavby prodloužení komunikace Ocelkova/Lipnická, které je součástí stavby „Vysočanské radiály“. Ta se od navrhovaného záměru nachází severním směrem.

Intenzita dopravy vyvolané posuzovaným záměrem po jeho výstavbě (rok 2010):

Vyvolaná doprava z bytových domů (počet průjezdů v době špičky)

150 stání		       150 x 0,3 = cca 45 průjezdů/hod v době špičky

b)Parkoviště a zpevněné plochy

Při návrhu bytového areálu vzniknou nároky na řešení dopravy v klidu dle vyhlášky č.26/1999 Sb. hl.m.Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje počet odstavných a parkovacích stání takto:

Bilance dopravy v klidu

Na dva byty 1+kk	1  parkovací stání

Na byty větší než 1+kk <100m2	1  parkovací stání

Na byty větší než 100 m2	 2 parkovací stání

z toho pro osoby s omezenou schopností pohybu                      5%

počet bytů:                   počet stání pro rezidenty:

1kk (do 100 m2)	    79      …………x 0,5	    39,5

2kk (do 100 m2)	    69      …………x    1	    69

3kk (do 100 m2)	      0     …………	.x    1	      0

4kk (do 100 m2)	      0      …………x    1	      0

nad 100 m2	      3      …………	x    2	         6

celkem	     114,5

počet stání pro návštěvy:

151      …………	x    0,1	       16

Požadovaný počet stání celkem :	                               131

Návrh:

počet stání v garážích BD:	    83	tzn. 72,5 % počtu stání pro rezidenty

počet stání na povrchu:	    67

Celkem:	  150

Celkově požadovaný počet parkovacích míst (131) je menší  než navrhovaný počet parkovacích míst (150), takže je možné konstatovat, že návrh dopravy v klidu vyhovuje.

Velikostní rozložení bytů v areálu a zejména možnost parkování vně objektů nepředpokládá zájem vlastníků bytů o garážovaná stání v počtu požadovaném vyhláškou. Rozdíl mezi vyhláškou požadovaným (115) a navrhovaným počtem (83),

tj. 32 garážových stání bude řešeno výjimkou z Vyhlášky č.26/1999 Sb. Článek 10 odst. 3. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze. Tato místa budou umístěna na povrchovém parkovišti.

c)Inženýrské sítě

Navrhovaná výstavba tří bytových domů bude napojena na stávající inženýrské sítě v komunikaci Sicherova, realizované v rámci etapy „Panorama Kyje I“ a dále na sítě, které jsou součástí projednávané předchozí etapy „Panorama Kyje II“.

K novým bytovým domům budou dovedeny nové řady splaškové, dešťové kanalizace, vodovodu, plynovodu, příslušné kabelové vedení, sdělovací vedení a rozvod  veřejného osvětlení, včetně osazení soustavy lamp.

### B.II.5 Ochranná pásma

Navržené objekty se nacházejí v zóně havarijního plánování Plnírny Satalice provozovatele Český plyn k.s. Zónu havarijního plánování v okolí tohoto objektu stanovil Magistrát hlavního města Prahy (podle zákona o prevenci závažných havárií a jeho prováděcí vyhlášky) následovně :

. vnitřní hranici zóny havarijního plánování  tvoří hranice areálu Plnírny Satalice

komanditní společnosti Český plyn,

. vnější hranici zóny havarijního plánování  tvoří křivka odvozená od obvodu kružnice o

poloměru 2 000m se středem v polovině

spojnice mezi dvěma kulovými zásobníky LPG

upravená podle místních urbanistických,

katastrálních, terénních a demografických

poměrů.

Vnitřní i vnější hranice zóny havarijního plánování jsou území, v němž by mohlo dojít k ohrožení života nebo zdraví obyvatelstva, životního prostředí, hospodářských zvířat a majetku v důsledku úniku nebezpečných látek.

V objektu Plnírny Satalice provozovatele Český plyn k.s. se provádějí kontroly jednou ročně. Těch se kromě zástupců Magistrátu hl.m.Prahy společně zúčastní i zástupci České inspekce životního prostředí, Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy, Oblastního inspektorátu práce pro hl.m.Prahu a Hygienické stanice hl.m.Prahy.

## B.III. Údaje o výstupech

### B.III.1. Ovzduší

Pro potřeby Oznámení byla Ing. Martinem Vejrem, Křešínská 412, 262 23 Jince, IČ 713 55 154, dne 26.3.2010 zpracována rozptylová studie. Autorizace udělena podle § 15 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) Ministerstvem životního prostředí rozhodnutím č.j. 1121/740/04 z 13. 7. 2004. Autorizace byla prodloužena rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č.j. 2480/820/07/DK ze dne 25. 6. 2007.

Studie je součástí příloh tohoto Oznámení jako Studie č. 1 a charakterizuje  problematiku rozptylu škodlivin ze zdrojů emisí z hlediska emisních vydatností. Posuzuje stávající imisní situaci a vliv nových zdrojů znečišťování na kvalitu venkovního ovzduší.

Přírůstky imisních koncentrací studie porovnává se stávající úrovní znečištění a přípustnými imisními limity tak, aby bylo možné provést komplexní popis vlivů na ovzduší a odhad významnosti zdrojů znečišťování ovzduší. Studie je řešena jako samostatný příspěvek zdrojů znečišťování ke stávajícím imisním koncentracím v zájmové oblasti. Jsou hodnoceny základní znečišťující látky, tj. oxidy dusíku (resp.oxid dusičitý), suspendované částice PM10 a benzen, jakožto nejvýznamnější škodliviny emitované dopravou a spalováním zemního plynu.

Stávající imisní situace

Pro vyhodnocení současného imisního zatížení výše uvedenými škodlivinami v zájmovém území můžeme využít dva zdroje informací. Jednak to jsou výsledky měření na nejbližších imisních stanicích a dále výsledky modelování imisních koncentrací znečišťujících látek na území hl.m.Prahy modelem ATEM, aktualizace rok 2008.

Nejbližší imisní stanice je stanice AVYN Pha 9 Vysočany, která je od zájmové lokality vzdálena cca 4 km západním směrem.

Dle výsledků zpracovaných firmou ATEM se hodnoty průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého pohybují v zájmové oblasti v intervalu 18 – 20 µ.mֿ³. Krátkodobé imisní koncentrace se pak pohybují v intervalu 90 – 110 µ.mֿ³ .

Hodnoty průměrných ročních koncentrací suspendovaných prachových částic frakce PM10 se na širším posuzovaném území pohybují dle „Aktualizace modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl.m.Prahy, MHMP, Praha 2008“ zpracované firmou ATEM od 20 µ.mֿ³ do 25 µ.mֿ³.

A co se koncentrací benzenu týče, tak ty se dle aktualizovaného modelové hodnocení pohybují v širším okolí plánovaného záměru pod 0,5 µ.mֿ³. Výsledky měření na pražských imisních stanicích též nesignalizují překračování imisního ročního limitu pro benzen.

a)Emise při výstavbě

Za krátkodobý plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby (příprava staveniště, výkopové a stavební práce).

Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Provést zodpovědný výpočet objemu emisí prachu do ovzduší ve fázi výstavby nelze. Významný podíl na emisi prachu budou mít resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech, jako je období výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi, apod.

Staveniště bude napojeno na stávající silniční síť v zájmové lokalitě. Dopravní trasy přepravovaných stavebních materiálů budou specifikovány v dalším stupni projektové dokumentace po výběru dodavatele stavby. Nejvyšší pohyb těžkých nákladních automobilů se očekává ve fázi HTÚ a hrubé stavby.

Výpočet hmotnostních toků emisí z dopravních zdrojů lze provést, zahrnují však pouze příspěvky z primárních zdrojů. Objem emise sekundární a resuspendované složky prachových částic závisí na řadě dalších faktorů jako je např. množství volné složky na ploše, zrnitostní složení prachových částic, vlhkost, rychlost větru atp. Výrazným faktorem je také vlhkost prachu.

Z hlediska ochrany ovzduší je třeba akcentovat opatření zabraňující či alespoň omezující vznik resuspendované prašnosti. Při přípravě a zakládání stavby bude při provádění a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost z dopravy a její vliv na okolní životní prostředí.

Ve fázi výstavby proto budou z hlediska ochrany venkovního ovzduší dodržována tato opatření:

- Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací.

- Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány.

- Za nepříznivých klimatických podmínek bude v případě potřeby zabezpečeno skrápění plochy staveniště.

- Všechna vozidla převážející prašný materiál budou zakryta plachtou, aby se omezil prašný úlet.

Při uplatnění a důsledném dodržování navrhovaných opatření proti prašnosti nebude vliv na ovzduší v období výstavby významný, bude časově omezený a z hlediska ochrany ovzduší a ochrany lidského zdraví přijatelný.

b)Emise při provozu

Hlavní bodové zdroje znečištění:

Plynové kotelny

Vytápění bytových domů je navrženo teplovodním otopným systémem ústředního vytápění. Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody bude umístěna v suterénu každého objektu plynová kotelna.

Pro určení potřeby zemního plynu je podkladem výpočet tepelných ztrát a potřeba pro ohřev TUV v projektovaných objemech. Na základě těchto výpočtových hodnot je navržena v každém objektu plynová kotelna s ohřevem TUV, umístěna v suterénu v objektech bytových domů.

Předpokládaná max. spotřeba ZP za rok                        140 950 m3/rok

Předpokládaná max. spotřeba ZP za hodinu		      44,6 m3/hod

Pro výpočet hmotnostních toků emisí znečišťujících látek lze použít emisní faktory uvedené v následující tabulce. Jedná se o emisní faktory stanovené pro spalovací zdroje v nařízení vlády č. 205/2009 Sb. , o  zjišťování  emisí  ze  stacionárních  zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

Tab.č 4

Emisní faktory pro znečišťující látky produkované plynovými zdroji pro vytápění a ohřev

TUV (kg/106 m3 spáleného plynu)

| Palivo | TZL | SO2 | NOx | CO | VOCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemní plyn | 20 | 9,6 | 1 300 | 320 | 64 |

Tab.č.5

Emise znečišťujících látek ze spalovacích zdrojů pro vytápění obchodního centra

| Zdroj | Emise | spotřeba paliva | Emise TZL | Emise SO2 | Emise NOX | Emise CO | Emise 1) org. látek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 plynové kotelny Panorama Kyje III | Maximální hodinové | 44,6 | 0,89 | 0,43 | 57,98 | 14,27 | 2,85 |
|  |  | m3/hod | g/hod | g/hod | g/hod | g/hod | g/hod |
|  | Průměrné roční | 140 950 | 2,82 | 1,35 | 183,24 | 45,10 | 9,02 |
|  |  | m3/rok | kg/rok | kg/rok | kg/rok | kg/rok | kg/rok |

Pozn.: 1) Organické látky vyjádřené jako suma org. C.

Z tabulky emisních vydatností zdrojů vytápění spalujících zemní plyn je patrné, že nejvýznamnější škodlivinou znečišťující ovzduší budou oxidy dusíku.

Plynové kotle pro vytápění tří bytových domů budou podle výpočtu z emisních faktorů celkem emitovat cca 185 kg oxidů dusíku ročně. Takto vypočtené předpokládané teoretické množství emisí podle emisních faktorů bývá obvykle vyšší než emise skutečné – naměřené autorizovaným měřením. Množství a složení emisí bude záviset především na skutečné spotřebě zemního plynu, která závisí na počasí a dalších faktorech a zejména na správném seřízením spalovacího režimu.

Emise uvedené v tabulce výše jsou tedy maximalistické, pokud bychom emise počítali na základě emisního faktoru < 80 mg NOx/kWh, kterého moderní plynové kotle běžně dosahují, došli bychom k emisi o více než polovinu nižší.

Rozptylová studie tak pracuje s jistou rezervou.

Co se týče odtahu spalin od plynových kotlů, to bude řešeno odtahem do kouřovodu a jím do třísložkového komína, vyvedeného nad střechu každého objektu. Účinná výška komínu je u všech tří objektů 14,5m nad terénem.

Z hlediska kategorizace dle příslušných ustanovení zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší se bude jednat o malé spalovací zdroje znečišťování ovzduší (plynové kotelny o instalovaném tepleném výkonu do 200 kW).

Hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší:

Doprava

Dopravní napojení záměru je provedeno na komunikaci Sicherovu a dále na komunikaci Budovatelskou, spojující městské části Hloubětín a Satalice.

Areálové komunikace a ostatní komunikace v lokalitě jsou uvažovány jako liniové zdroje znečišťování. Pro výpočet emisí z automobilové dopravy na komunikační síti byly posuzované liniové zdroje rozděleny na úseky délky cca 60 m. Pro každý úsek byly stanoveny z emisních faktorů emisní charakteristiky podle skladby a intenzity dopravního proudu a podle podélného sklonu vozovky.

Pro účely této studie je počítáno s rozdělením směrů dopravy na komunikaci spojující Satalice a Hloubětín 80 % směr Hloubětín a 20 % ve směru severním na Satalice.

Z celého řešeného území je předpokládána intenzita osobní dopravy o 302 pojezdů / 24 hodin. V době od 22hod. do 6hod. se předpokládá vyvolaná doprava zcela minimální.

V následující tabulce uvádíme příspěvky hmotnostních toků emisí znečišťujících látek z osobní automobilové dopravy na liniových zdrojích.

Tab.č.6

Emisní vydatnosti osobní automobilové dopravy na liniových zdrojích

| Zdroj emisí | Emise NOx g/s/m | Emise PM10 g/s/m | Emise benzenu g/s/m |
| --- | --- | --- | --- |
| Areálové komunikace | 0,00000323 | 0,00000007 | 0,00000017 |
| Ul.Budovatelská – směr Hloubětín | 0,00000258 | 0,00000006 | 0,00000013 |
| Ul.Budovatelská – směr Satalice | 0,00000065 | 0,00000001 | 0,00000003 |

Parkovací stání na povrchu

V rámci posuzovaného záměru jsou v okolí bytových domů navržena parkovací stání. Těch je na povrchu navrhováno 67.

Pro výpočet emisních vydatností dopravních zdrojů bylo použito emisních faktorů generovaných programem MEFA v.06. Program MEFA 06 navazuje na freewarovou verzi programu na výpočet emisních faktorů (MEFA 02). Oproti předchozí verzi umožňuje provádět výpočet souborů dat s charakteristikami dopravních situací.

Do výpočtu emisí byl zahrnut vliv víceemisí ze studených startů a dále emise pro případ popojíždění. Výpočet emisí z parkovacích ploch je proveden pro denní intenzitu dopravy vycházející z předpokládané obrátkovosti na jedno parkovací místo.

Předpokládáme, že všechna vozidla z parkovišť během dne odjedou a přijedou. Intenzita osobní dopravy je tedy 2 x 67 osobních vozidel, tj. 134 pojezdů za 24 hodin. Ve špičkové hodině se pak uvažuje s maximálně 30 pojezdy. Emise z parkovišť osobních automobilů uvádí následující tabulka.

Tab.č.7

Emise znečišťujících látek na pozemních parkovacích stáních osobních automobilů

| Znečišťující látka | Emise g/s | Emise kg/rok |
| --- | --- | --- |
| Oxidy dusíku | 0,002449 | 24,3 |
| Tuhé znečišťující látky | 0,000078 | 1,1 |
| Benzen | 0,000178 | 2,2 |

Garážová stání

V suterénech bytových domů je celkem navrhováno 83 parkovacích stání pro osobní automobily. Garáže v objektech budou větrány přirozeně žaluziemi ve fasádách suterénů.

Pro výpočet emisních vydatností automobilů pojíždějících po parkovacích stání na terénu a v garážích bylo použito emisních faktorů MEFA zmíněných v předchozí kapitole.

Pro účely této studie je v případě parkovacích stání v suterénech řešených bytových objektů uvažováno s pohybem 168 osobních automobilů za 24 hodin (příjezd i odjezd).

Emise ze suterénních parkovacích stání osobních automobilů uvádí následující tabulka.

Tab.č.8

Emise znečišťujících látek na pozemních parkovacích stáních osobních automobilů

| Znečišťující látka | Emise g/s | Emise kg/rok |
| --- | --- | --- |
| Oxidy dusíku | 0,003070 | 30,5 |
| Tuhé znečišťující látky | 0,000097 | 1,4 |
| Benzen | 0,000223 | 2,8 |

# Způsob modelování imisní situace

Pro modelování imisních koncentrací znečišťujících látek byl použit program SYMOS´97 verze 2006, který umožňuje výpočet maximálních krátkodobých i průměrných ročních imisních koncentrací, které jsou výsledkem současného kumulativního působení bodových, plošných i liniových zdrojů znečišťování ovzduší. Výpočet je proveden pro oxid dusičitý, suspendované částice PM10 a benzen.

Modelování imisních příspěvků pro grafický list je provedeno v pravidelné síti 6 486 referenčních bodů. Při volbě referenčních bodů byla zvolena výška 1,5 m nad terénem (dýchací zóna). U obytné zástavby, která má více pater byly zvoleny dále výšky 5,5 m a 10,5 nad terénem. Jedná se o vlastní řešené bytové domy a dále o bytové domy z výstavby předchozích záměrů Panorama Kyje I a Panorama Kyje II, která probíhá východním i západním směrem od zájmové lokality.

Dále byl proveden výpočet imisních koncentrací v referenčních bodech umístěných mimo výpočtovou síť v místech nejbližší obytné zástavby. Jedná se o osm referenčních bodů. Umístění referenčních bodů je patrné z přílohy této studie.

RB 1 – rodinný dům, ul. Cvrčova 1459, 198 00, Praha - Kyje,

RB 2 – rodinný dům, ul. Vírská 1182, 198 00, Praha - Kyje,

RB 3 – rodinný dům, ul. Jamská 704, 198 00, Praha - Kyje,

RB 4 – rodinný dům, ul. Jamská 1566, 198 00, Praha - Kyje,

RB 5 – rodinný dům, ul. Jamská 1413, 198 00, Praha - Kyje,

RB 6 – připravovaný bytový dům v rámci areálu Panorama Kyje II, k.ú. Kyje

RB 7 – bytový dům v rámci areálu Panorama Kyje III, v PD označen písmenem „A1“,

k.ú. Kyje

RB 8 – stávající bytový dům areálu Panorama Kyje I, k.ú. Kyje

## Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím oxidu dusičitého

Dle výsledků měření na imisní stanici Praha Vysočany se v posledních letech pohybovaly hodnoty 19. maximálních hodinových imisních koncentrací oxidu dusičitého v intervalu 117,1 až 144,4 g/m3.

Imisní limit pro maximální hodinovou imisi NO2 je stanoven na 200 μg/m3 s tím, že povolený počet překročení tohoto limitu je 18 x za rok.

Dle výsledků modelování příspěvku posuzovaného záměru výstavby tří bytových domů v rámci projektu Panorama Kyje II k maximálním hodinovým imisím NO2 se budou hodnoty příspěvků v zájmové oblasti pohybovat v rozmezí 0,01 až 0,34 g/m3, v místě nejbližší obytné zástavby pak budou příspěvky nejvýše 0,28 g/m3.

Ve vyšších patrech nových bytových objektů v sousedství záměru budou příspěvky vyšší (v nejexponovanějším referenčním bodě dle výsledků modelování 0,76 g/m3). Vlastní příspěvky k maximálním hodinovým imisím NO2 na úrovni několika mikrogramů však můžeme celkově označit za nevýznamné, které v kumulativním působení s pozaďovým znečištěním nezpůsobí překročení imisního limitu.

V případě průměrných ročních imisních koncentrací oxidu dusičitého se dle výsledků měření na imisní stanici Praha Vysočany v posledních letech pohybovali naměřené hodnoty v intervalu 41,5 až 43,5 g/m3. Dle výsledků převzatých ze studie „Aktualizace modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy, MHMP, Praha 2006“ zpracované firmou ATEM se v zájmové lokalitě pohybuje průměrná roční koncentrace NO2 v intervalu 18 - 20 µg/m3.

Imisní limit pro průměrnou roční imisi NO2 je stanoven na 40 μg/m3. Plnění imisního limitu nebude v zájmové lokalitě v současné době pravděpodobně problematické.

Dle výsledků modelování příspěvku provozu posuzovaného záměru k průměrným ročním imisím NO2 se v zájmové lokalitě pohybují hodnoty v rozmezí 0,001 až 0,018 μg/m3.

Vliv posuzovaného záměru na průměrné roční imisní koncentrace oxidu dusičitého je zanedbatelný a nezpůsobí spolu se stávajícím imisním pozadím překročení imisního limitu pro roční průměr NO2.

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky modelování příspěvků samostatného vlivu posuzovaného záměru výstavby tří nových bytových objektů k imisím koncentracím oxidu dusičitého u nejbližší obytné zástavby.

Tab.č.9

Příspěvky k imisním koncentrace oxidu dusičitého v místě nejbližší obyt. zástavby

| RB | X | Y | výška nad terénem | průměrné roční imise g/m3 | maximální hodinové imise g/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1203 | 1280 | 1,5 m | 0,0033 | 0,284 |
| 2 | 1207 | 1133 | 1,5 m | 0,0029 | 0,282 |
| 3 | 1364 | 1150 | 1,5 m | 0,0054 | 0,268 |
| 4 | 1495 | 1245 | 1,5 m | 0,0056 | 0,254 |
| 5 | 1532 | 1263 | 1,5 m | 0,0059 | 0,246 |
| 6 | 1488 | 1412 | 1,5 m | 0,0130 | 0,232 |
|  |  |  | 5,5 m | 0,0134 | 0,244 |
|  |  |  | 10,5 m | 0,0143 | 0,437 |
| 7 | 1620 | 1418 | 1,5 m | 0,0124 | 0,148 |
|  |  |  | 5,5 m | 0,0137 | 0,163 |
|  |  |  | 10,5 m | 0,0208 | 0,764 |
| 8 | 1668 | 1381 | 1,5 m | 0,0107 | 0,218 |
|  |  |  | 5,5 m | 0,0122 | 0,233 |
|  |  |  | 10,5 m | 0,0160 | 0,580 |

## Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím suspendovaných částic PM10

V případě nejvyšších denních imisí suspendovaných částic PM10 činí platný imisní limit 50 μg/m3, jehož překračování je legislativně povoleno 35x za rok. To znamená, že ke splnění imisního limitu postačuje, aby 36. nejvyšší denní imise byla nižší než hodnota limitu 50 μg/m3. Na imisní stanici v Praze Vysočanech se pohybují naměřené 36. nejvyšší maximální denní imise suspendovaných částic PM10 za poslední 4 roky v rozmezí 41,1 až 70,3 μg/m3.

Výsledné hodnoty modelování příspěvku posuzovaného záměru k nejvyšším denním imisním koncentracím tuhých látek frakce PM10 činí v mapované oblasti 0,003 až 0,03 g/m3, ve vyšších patrech nejbližších obytných budov pak nejvýše 0,015 g/m3. Tyto příspěvky jsou naprosto zanedbatelné, které místní imisní situaci prakticky vůbec neovlivní.

Dle výsledků modelování příspěvku posuzovaného záměru se výsledné hodnoty v zájmové lokalitě pohybují v intervalu 0,0001 až 0,003 μg/m3. Tyto příspěvky jsou zanedbatelné, které stávající imisní situaci prakticky vůbec neovlivní.

V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvků k imisím koncentracím tuhých znečišťujících látek v referenčních bodech umístěných u nejbližší obytné zástavby.

Tab.č.10

Příspěvky k imisním koncentracím tuhých znečišťujících látek PM10 v místě nejbližší obytné zástavby

| RB | X | Y | výška nad terénem | průměrné roční imise g/m3 | nejvyšší denní imise g/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1203 | 1280 | 1,5 m | 0,00027 | 0,0086 |
| 2 | 1207 | 1133 | 1,5 m | 0,00025 | 0,0079 |
| 3 | 1364 | 1150 | 1,5 m | 0,00067 | 0,0056 |
| 4 | 1495 | 1245 | 1,5 m | 0,00051 | 0,0068 |
| 5 | 1532 | 1263 | 1,5 m | 0,00051 | 0,0075 |
| 6 | 1488 | 1412 | 1,5 m | 0,00156 | 0,0090 |
|  |  |  | 5,5 m | 0,0056 | 0,0090 |
|  |  |  | 10,5 m | 0,00156 | 0,0090 |
| 7 | 1620 | 1418 | 1,5 m | 0,00183 | 0,0101 |
|  |  |  | 5,5 m | 0,00183 | 0,0101 |
|  |  |  | 10,5 m | 0,00183 | 0,0101 |
| 8 | 1668 | 1381 | 1,5 m | 0,00114 | 0,0146 |
|  |  |  | 5,5 m | 0,00114 | 0,0146 |
|  |  |  | 10,5 m | 0,00114 | 0,0146 |

## Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím benzenu

Průměrné roční koncentrace benzenu se dle výsledků studie ATEM v širším okolí plánovaného záměru pohybují pod 5 µg/m3. Výsledky měření na pražských imisních stanicích též nesignalizují překračování imisního ročního limitu.

Plnění imisního limitu tedy nebude problematické ani v zájmové oblasti pro výstavbu bytových domů.

Příspěvek posuzovaného záměru se pohybuje v řádu maximálně několika tisícin mikrogramů/m3. Tyto příspěvky řešeného záměru k průměrným ročním imisím benzenu lze označit za nevýznamné, které nezpůsobí kumulativně s pozadím v zájmové oblasti překročení platného imisního limitu.

V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvky k imisním koncentracím benzenu v referenčních bodech umístěných u nejbližší obytné zástavby.

Tab.č.11

Příspěvky k imisním koncentracím benzenu v místě nejbližší obytné zástavby

| RB | X | Y | výška nad terénem | průměrné roční imise g/m3 | maximální hodinové imise g/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1203 | 1280 | 1,5 m | 0,0007 | 0,023 |
| 2 | 1207 | 1133 | 1,5 m | 0,0006 | 0,021 |
| 3 | 1364 | 1150 | 1,5 m | 0,0017 | 0,014 |
| 4 | 1495 | 1245 | 1,5 m | 0,0013 | 0,019 |
| 5 | 1532 | 1263 | 1,5 m | 0,0014 | 0,021 |
| 6 | 1488 | 1412 | 1,5 m | 0,0043 | 0,025 |
|  |  |  | 5,5 m | 0,0043 | 0,025 |
|  |  |  | 10,5 m | 0,0043 | 0,025 |
| 7 | 1620 | 1418 | 1,5 m | 0,0051 | 0,028 |
|  |  |  | 5,5 m | 0,0051 | 0,028 |
|  |  |  | 10,5 m | 0,0051 | 0,028 |
| 8 | 1668 | 1381 | 1,5 m | 0,0032 | 0,041 |
|  |  |  | 5,5 m | 0,0032 | 0,041 |
|  |  |  | 10,5 m | 0,0032 | 0,041 |

# Závěr

Hlavními zdroji emisí látek znečišťujících ovzduší, které souvisejí s provozem posuzovaného záměru  Panorama Kyje III,  budou plynové kotle pro vytápění bytových domů a související osobní automobilová doprava.

Vypočtené imisní příspěvky řešených zdrojů znečišťování ke stávajícímu znečištění ovzduší v zájmové lokalitě jsou však malé a imisní situaci v oblasti ovlivní velmi nepatrně. Vypočtené krátkodobé imisní příspěvky suspendovaných částic PM10, které jsou co do plnění imisního limitu nejkritičtější škodlivinou znečišťující ovzduší, činí v místech nejbližší obytné zástavby pouze několik setin mikrogramů/m3.

Celkově lze, tedy z hlediska vlivů na ovzduší a na obyvatelstvo, záměr výstavby a provoz záměru „Panorama Kyje III“ v daných místních podmínkách označit za přijatelný.

Ve fázi výstavby se doporučuje respektovat navržená opatření k eliminaci vnosu prachových částic do venkovního ovzduší.

### B.III.2. Odpadní vody

V navrhovaném areálu budou vznikat následující odpadní vody:

- splaškové odpadní vody z bytových jednotek

- čisté dešťové vody ze střech

- dešťové vody z parkovišť a komunikací .

V řešené lokalitě je navržena oddílná kanalizace, zvlášť pro dešťové a zvlášť pro splaškové odpadní vody.

#### B.III.2.a. Splaškové vody

Období výstavby

V době výstavby budou pracovníci stavby používat mobilní sociální zařízení (likvidaci těchto odpadních vod bude provádět specializovaná firma, která má oprávnění k provozování této činnosti), po vybudování kanal. řadu bude dočasně přípojkou napojeno soc.zařízení na veřejnou splaškovou kanalizaci.

Období provozu

V rámci řešení odvodnění splaškových vod z areálu je navrhováno pro objekty A1 a A2 prodloužení stoky A DN 300 předchozí etapy „Panorama Kyje II“ a dále je navržena stoka A2 DN 300, která napojí kanalizaci domu B. Stoka A2 bude napojena odbočkou, která byla již připravena pro tento záměr v rámci realizace příjezdové komunikace k etapě, již stávající, „Panorama Kyje I“.

Výpočet celkového množství splaškových vod:

Pro výpočet splaškového odtoku do navržené kanalizace uvažujeme hodnotu 150 l/os./den. Celkem uvažujeme 305 bydlících osob.

151 bytových jednotek       ...        305 os.

Q = 305 os. á   150l.os-1den-1  =   45 750 l/den

Qp = 45,75 m3/den

Roční množství	16 698,75 m3

Max. denní průtok	Qd max = 45,75 x 1,5 = 68,625 m3/den, tj. 0,7943 l/s

Qh      =   Qd max x kh = 0,7943 x 2,2 =  1,7475 l/s

#### B.III.2.b. Dešťové vody

Období výstavby

Hlavní vliv na odtok srážek v průběhu výstavby bude mít postup a způsob realizace HTÚ, kvalita provedení dočasné kanalizace a retence. Srážky budou vsakovány do povrchu.

Období provozu

Navržený způsob odvodnění území předpokládá odvedení dešťových vod  ze střech  domů a větších ploch komunikací a parkovacích stání do odvodňovacích příkopů podél nově budovaných komunikací, které budou plnit jak vsakovací, tak retenční funkci. Výše navržené příkopy pak budou přes vpusti napojeny na dešťovou kanalizaci DN 300 nově budovanou nebo vybudovanou v rámci výstavby lokality „Panorama Kyje I“.

Výpočet odtoku

Výpočet odtoku je proveden pro návrhové deště , trvání 30 min o intenzitě 153 l/s.

Tab.č.12

Navržený stav

| typ plochy | plocha (m2) | součinitel | redukovaná plocha (ha) | návrhový déšť (l/s,ha) | doba trvání (s) | odtok (l/s) | množství (m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| střecha, terasa | 2936,5 | 0,9 | 0,264285 | 153 | 1800 | 40,43561 | 72,78409 |
| komunikace, chodníky | 2737,35 | 0,7 | 0,1916145 | 153 | 1800 | 29,31702 | 52,77063 |
| zeleň | 4307,91 | 0,1 | 0,0430791 | 153 | 1800 | 6,591102 | 11,86398 |
| Celkem | 9981,76 |  | 0,4989786 |  |  | 76,4 | 137,5 |

### B.III.3. Odpady

Období výstavby

Při výstavbě budou vznikat odpady typické pro stavební činnost tohoto druhu a rozsahu. V počáteční etapě výstavby bude nutné provést výkopové práce, terénní úpravy a teprve potom budou následovat stavební a montážní práce.

Svrchní humózní vrstva bude oddělena a znovu využita na sadové úpravy.Na předmětných pozemcích není žádný zděný objekt, který by musel být před výstavbou záměru odstraněn. Bude nutno odstranit náletové keře.

Tab.č.13

Přehled a kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie | Nakládání s odpady |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | odstranění |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 12 | O | odstranění |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | recyklace/odstranění |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | recyklace/odstranění |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | recyklace/odstranění |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | odstranění |
| 17 01 01 | Beton | O | recyklace/odstranění |
| 17 01 02 | Cihly | O | recyklace/odstranění |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | recyklace/odstranění |
| 17 01 06 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N/O | recyklace/odstranění |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 |  | recyklace/odstranění |
| 17 02 01 | Dřevo | O | recyklace/odstranění |
| 17 02 02 | Sklo | O | recyklace |
| 17 02 03 | Plast | O | recyklace |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | recyklace/odstranění |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | O | odstranění |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | O | využití |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | recyklace/odstranění |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry | O | recyklace/odstranění |
| 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | N | odstranění |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O | recyklace |
| 20 01 02 | Sklo | O | recyklace |
| 20 01 21 | zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | odstranění |
| 20 01 39 | Plasty | O | recyklace |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | odstranění |

Vysvětlivky: O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad

- Při provozu bytových domů v lokalitě „ PANORAMA KYJE III“ budou vznikat běžné komunální odpady.

Během výstavby bude vedena evidence o množství a způsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a odpady budou zařazeny do druhu podle skutečných vlastností a způsobu vzniku.

S odpady je nutno nakládat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. Odpady budou předávány k využití či odstranění oprávněným firmám.

Období provozu

V období provozu budou vzniklé odpady obyvatelé bytových domů soustředit do přistavených nádob na smíšený a tříděný komunální odpad.

S velkoobjemovým odpadem a nebezpečným odpadem z domácností budou obyvatelé nakládat dle platné legislativy a vyhlášek hl. m. Prahy, tj. odkládat do přistavených kontejnerů na velkoobjemový odpad, případně dopravit odpad do sběrných dvorů.

Pro svoz komunálního odpadu bude uzavřena smlouva s organizací provádějící svoz odpadu v této lokalitě.

Tab.č.14

Odpady vznikající v důsledku provozu

| Druh odpadu | Kód | #### Kategorie | Způsob nakládání s odpadem |
| --- | --- | --- | --- |
| Papírové a lepenkové obaly | 15 01 01 | O | Sběr – kontejner PAPÍR |
| Plastové obaly | 15 01 02 | O | Sběr – kontejner PLAST |
| Kovové obaly | 15 01 04 | O | Sběr – kontejner |
| Vyřazená zařízení s obsahem nebezpečných složek(zářivky, výbojky) | 16 02 13 | N | Kontejner na zářivky – resp. odvoz do sběrného dvora |
| Papír a lepenka | 20 01 01 | O | Sběr – kontejner PAPÍR |
| Sklo | 20 01 02 | O | Sběr – kontejner SKLO |
| Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní | 20 01 08 | O | Kontejnery SMĚSNÝ ODPAD |
| Plasty | 20 01 39 | O | Sběr – kontejnery PLAST |
| Kovy | 20 01 40 | O | Sběr – kontejner |
| Směsný komunální odpad | 20 03 01 | O | Kontejnery SMĚSNÝ ODPAD |

O = obyčejný, N = nebezpečný

### B.III.4.  Ostatní: Hluk, vibrace

Předmětem posouzení je stavba tří bytových domů „Panorama Kyje III“, která je situována v Praze 14-Kyjích, při komunikaci Sicherova, západně od komunikace Budovatelská, která spojuje městské části Hloubětín a Satalice. Vertikálně je jižním směrem nejblíže ulice Jamská a severním směrem bude plánovanou výstavbu oddělovat od Satalic „Vysočanská radiála“, resp. prodloužení ulic Odelkova/Lipnická.

Ve fázi výstavby

Zdrojem hluku bude nákladní doprava, ta však bude omezena pouze na dobu výstavby.

V současné době není znám dodavatel stavby a proto nelze přesně stanovit, jaké zdroje hluku budou použity při výstavbě. (Problematika hluku z výstavby bude podrobně zpracována v další stupni PD).

Při realizaci stavby je uvažováno s pětidenním pracovním týdnem, s jedenácti až čtrnácti hodinovou pracovní dobou (podle náročnosti stavebních operací na emisi hluku, v době od 7°° do 21°°).

Výstavbu lze chronologicky rozdělit na 2 fáze:

- Příprava staveniště, zemní práce pro založení objektů a inženýrských sítí,

- Vlastní stavební práce zahrnující výstavbu objektů, inženýrských sítí a komunikací.

V následující tabulce jsou uvedeny ekvivalentní hladiny akustického tlaku LWA od provozu mechanismů, které jsou zpravidla využívána v hlavních etapách výstavby obdobných typů staveb. Hladiny hluku jsou stanoveny pro vzdálenost 10 m od obrysu zařízení.

Tab.č.15

| Etapa stavby | Předpokládané mechanismy | LWA (Db) | Doba činnosti hod./den |
| --- | --- | --- | --- |
| Zemní práce | rypadlo (lžíce 0,5 m3) | 112 | 4 |
|  | univerzální nakladač | 107 | 4 |
|  | Vrtná souprava | 112 | 3 |
|  | nákladní souprava (Tatra 815) | max. 24 jízd/den |  |
| Vlastní výstavba objektů | čerpadlo na beton | 107 | 4 |
|  | vibrátor přítlačný | 103 | 8 |
|  | Autojeřáb | 103 | 3 |
|  | Ruční rozbrušovačka | 103 | 5 |
|  | Cirkulárka | 106 | 4 |
|  | nákladní automobil | Max. 24 jízdy/den |  |
|  | Automix | max. 10 jízd/den |  |

Za hlukově nejvýznamnější můžeme považovat počáteční období, kdy bude probíhat těžba a přesun přebytečné zeminy na určenou depónii v místě staveniště. Při těžbě bude současně nasazeno max. tří stavebních mechanizmů.

Hlavním zdrojem hluku na staveništi pak bude provoz staveništních mechanizmů. Lze předpokládat, že budou využity mechanizmy pouze ve všední dny, v době od 7.00 do 21.00hodin, které jsou uvedeny výše v předchozí tabulce. Jednotlivé dopravní stroje budou využívány v průměru 6 hodin za den.

Na přenosu hluku do venkovního prostoru z běžného provozu posuzované stavby se mohou podílet zejména stacionární  zdroje hluku a  obslužná doprava. Zdroje hluku související s provozem navrženého záměru  lze rozdělit na liniové, bodové a plošné.

Liniové zdroje hluku

Mezi liniové zdroje hluku patří vyvolaná doprava související s provozem plánovaného bytového areálu. Vzhledem k počtu parkovacích míst cca 150 (83 garážových stání a 67 stání na povrchu) se předpokládá poměrné zvýšení dopravní intenzity osobních automobilů, které budou používat obyvatelé domů.

Nákladní automobily budou zajišťovat odvoz odpadů apod. Dopravní obsluha záměru bude zajištěna novou veřejnou komunikací Sicherova z ulice Budovatelská.

Jak jsme již zmínili, severně od navrhovaného záměru mají v budoucnosti vzniknout dvě nové komunikace, tj. „Vysočanská radiála“ a prodloužení komunikace Budovatelská – „Ocelkova/Lipnická“. Provoz na výše uvedených komunikacích, jak byl hodnocen a zpracován v doposud dostupných podkladech a dokumentacích, by z hlediska hlukové zátěže neměl před fasádami bytových domů překročit přípustné hygienické limity. Součástí těchto plánovaných dopravních cest a již se realizující stavbou „Vysočanské radiály“ jsou i několika metrové protihlukové valy, které přeci jen budou mít tlumící účinek šíření hluku. Napomáhá tomu i to, že území pro navrhovaný záměr leží v terénu se svahováním k jihu, až jihozápadu.

Dalším možným zdrojem hluku je Budovatelská ulice. Šíření hluku od této komunikace bude omezovat projednávaná plánovaná výstavba „Panorama Kyje II“, jejíž součástí jsou krom bariérového objektu také čtyři objekty, které jsou osazeny do pozemku „skoro rovnoběžně“ s komunikací Budovatelskou a v jejichž zákrytu pak jsou navrženy objekty oznamovaného záměru „Panorama Kyje III“.

Bodové zdroje hluku

Mezi hlavní bodové zdroje hluku, které budou ovlivňovat venkovní prostředí lze zařadit vrata garáží, zdroje technického zajištění, vzduchotechnika, hygienická zařízení a zařízení kuchyňských linek jednotlivých bytů a samozřejmě i vyústění komínů plynových kotelen.

LAeq,8h = 50 dB pro 8 souvislých a na sebe navazující nejhlučnějších hodin dne.

LAeq,1h = 40 dB pro  nejhlučnější 1 hodinu v noci.

Ke stacionárním zdrojům souvisejících s provozem plánovaných domů pak lze zařadit

následující zdroje hluku, s předpokládanými hlukovými charakteristikami A, LW,A (celková hladina akustického výkonu – stanoveno dle podkladu /4/ a /9/).

. Vyústění spalin komínu plynové kotelny nad střechu každého objektu: 	LW,A ≤ 62 dB

. Vyústění odvodu vzduchu z prostoru parkingu v 1. PP domů na střechu:LW,A ≤ 55 dB

. VZT vyústky stoupaček nad střechu z digestoří a z hygienického zařízení bytů:

LW,A ≤ 45 dB

Klimatizace bytů není v této fázi projektu uvažována.

Vzhledem ke skutečnosti, že tato zástavba je ovlivňována mnoha stávajícími zdroji hluku, zejména z dopravy,  je vliv těchto zdrojů nově navržených bytových domů marginální a nebude mít za následek překročení příslušných hygienických limitů.

Plošné zdroje hluku

Za plošné zdroje hluku lze v daném případě považovat obvodovou konstrukci navrhovaných bytových domů, resp. přenos akustického tlaku přes obvodový plášť vzniklého z provozu uvnitř objektu. Jelikož se jedná o bytové domy s funkcí čistě pro bydlení bude maximální ekvivalentní hladina akustického tlaku uvnitř objektu cca LAeq = 68 dB.

Vzhledem k předpokládané minimální hodnotě vázané neprůzvučností RW prvků obvodového pláště bytového domu nepřesáhne hladinu akustického tlaku LpA = 68 dB(A), bude hladina akustického tlaku z provozu uvnitř domu vně obvodového pláště odstíněna.

Detailní posouzení přenosu hluku ze stavební činnosti a z užitých zařízeních uvnitř objektů bude zpracováno v dalším stupni projektové dokumentace.

Závěr

Závěrem lze konstatovat, že provoz plánovaného bytového areálu PANORAMA KYJE III (stacionární zdroje hluku+vyvolaná doprava) bude v chráněném venkovním prostoru staveb stávající obytné zástavby v oblasti vyhovující požadavkům Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. pro denní i noční dobu provozu.

Provoz plánovaného bytového souboru naprosto neovlivní stávající hlukové poměry v oblasti, které jsou jednoznačně prozatím určeny stávající automobilovou dopravou v ulici Budovatelská.

Vzhledem k umístění plánovaného záměru vůči nově budované „Vysočanské radiále“, jejíž součástí budou protihlukové valy a vzhledem k výstavbě předchozí etapy „Panorama Kyje II“, budou hlukové poměry pro oznamovaný záměr přijatelné.

### B.III.5 Doplňující údaje

Rizika havárií

Možností havárie v období výstavby je únik paliva nebo oleje ze stavebních strojů, resp. parkujících osobních automobilů. Za případné havárie v době výstavby je zodpovědný dodavatel stavby, který v situaci, že opravdu k nějaké z výše uvedených havárií dojde, bude okamžitě informovat zástupce investora (příslušného manažera stavby) a havárii bude okamžitě řešit, likvidovat, odstraňovat.

Radioaktivní záření

V zájmovém území bylo provedeno měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu a byly odebrány vzorky půdy pro určení její plynopropustnosti. Pro každý objekt byly vyhloubeny 2 ručně vrtané sondy do hl. 1,5m.

Plynopropustnost podloží byla určena odborným posouzením in situ dle odhadu podílu jemnozrnné frakce „f“ ve vertikálním profilu sond a dle popisu odporu proti odběru vzorků.

Obsah jemné frakce f>65% odpovídá nízké plynopropustnosti.

Odpor proti odběru vzorků odpovídá hodnocení – velký až velmi velký.

Zjištěné hodnoty objemové aktivity radonu jsou vyhodnoceny podle Metodiky pro stanovení radonového indexu pozemku, Radiační ochrana, SÚJB, březen 2004. Pro hodnocení je použita hodnota třetího kvartilu OAR v půdním vzduchu a plynopropustnosti, podle následující tabulky.

Tab.č.16

| Radonový index pozemku | Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu [kBq.m-3] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nízký | cA < 30 | cA < 20 | cA < 10 |
| Střední | 30 ≤ cA <100 | 20 ≤ cA <70 | 10 ≤ cA < 30 |
| Vysoký | cA ≥ 100 | cA ≥ 70 | cA ≥ 30 |
|  | Nízká | Střední | vysoká |
|  | Plynopropustnost |  |  |

Podle naměřených hodnot a doporučené metodiky pro měření a hodnocení radonového indexu pozemku, ve smyslu zákona č.18/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č. 307/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou objekty

A1 a A2 zařazeny do kategorie s nízkým radonovým indexem,

B do kategorie se středním radonovým indexem.

Riziko požáru

V suterénech jednotlivých objektů budou vestavěné hromadné garáže skupiny 1 (ve smyslu přílohy I ČSN 73 0804, s kapacitou od 25 do 69 stání) a další prostory domovního vybavení. Krom garáží a domovní vybavenosti nebudou v objektech žádné provozovny atd..

Chráněné únikové cesta v každé sekci domu bude pouze jedna typu A - vyhovuje ve smyslu čl. 4.3.4 ČSN 73 0833. Z podzemního podlaží je možno použít kromě chráněné únikové cesty každého schodiště také nechráněnou únikovou cestu.

Přístupová komunikace bude umožňovat příjezd požárních vozidel alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodů do objektů.

Riziko úniku látek závadných pro životní prostředí

Možností havárie v období výstavby je únik paliva nebo oleje ze stavebních strojů, resp. parkujících osobních automobilů.

V případě úniku ropných látek ve fázi výstavby, resp. provozu bude únik likvidován vhodným sorbentem, zemina bude odtěžena a dále s ní bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

V případě provozu je možný únik paliva nebo oleje z parkujících automobilů na parkovišti. Havárie bude řešena standardními postupy dle platné legislativy. Dojde-li k úniku paliva, či olejů do dešťové kanalizace, bude havárie řešena standardními postupy podle platné legislativy.

Jiná rizika jsou velmi nepravděpodobná, proto se s nimi neuvažuje.

# C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ

## C.I. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného  území

Vzhledem k charakteru záměru „PANORAMA KYJE III“ budou jeho přímé vlivy výstavby a provozu působit jen v lokalitě záměru a v jeho nejbližším okolí.

### C.I.1. Ekosystémy

Ekosystém je funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou

navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předávání informací, a které se vzájemně

ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase.

V naší přírodě se nacházejí dva typy ekosystému:

a) přirozený – přirozený přírodní ekosystém s minimálními nebo žádnými zásahy

člověka. Druhově bohaté území s nižší produkcí. Jsou schopné autoregulace

a vývoje, při částečném porušení mají možnost obnovy.

b) umělý –      dnes převažující typ ekosystému. Vznikl zásahem člověka. Lze mezi ně

zařadit pole, louky, zahrady, parky, lesy, rybníky, přehrady, akvária, atd.

Druhově méně početné, proto nestabilní, snadno narušitelné, nejsou schopny

autoregulace.

Ekosystémy řešeného území lze kategorizovat jako monokulturní (pozemek

zemědělsky využívaný). Žádné z přítomných rostlinných společenstev nelze

označit jako přirozené, resp. přírodně hodnotné a vhodné k ochraně.

Okolí řešeného území je ohraničeno poli a stávajícími stavbami a plánovanými

výstavbami.

V místě záměru se nenachází ekosystémy vyžadující zvláštní ochranu.

### C.I.2. Územní systém ekologické stability a krajinný ráz (ÚSES)

Důležitou úlohu v rámci obecné ochrany přírody mají územní systémy ekologické stability krajiny (ÚSES).

Zákon je definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Jeho vytváření a ochrana je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.

ÚSES je vymezován ve třech úrovních :

. nadregionální ÚSES vymezuje a hodnotí Ministerstvo životního prostředí ČR,

. regionální ÚSES       ve svém správním obvodu (mimo CHKO a NP a jejich ochranná pásma)

vymezují a hodnotí krajské úřady,

. lokální ÚSES             je v kompetenci obcí s rozšířenou působností.

ÚSES jsou podle zákona nedílnou součástí územně-plánovací dokumentace. Vymezené a schválené ÚSES jsou jedním z nástrojů ochrany krajiny a lze je využívat při posuzování zásahů - většinou navrhovaných staveb - ve volné krajině (mimo intravilány obcí).

ÚSES není v dotčené lokalitě vytyčen. Územní plán, který je pro obec zpracován, v místě záměru tuto část nezasahuje.

V blízkosti této lokality severním směrem se dle ÚPn hl.m. Prahy vyskytuje nefunkční lokální biokoridor L 4/253.

Prvky všech úrovní ÚSES procházejí zcela mimo kontakt s územím navrhovaným k realizaci záměru (viz. mapa č. 5).

### C.I.3. Významné krajinné prvky (VKP)

Mimo zvláště chráněná území definuje zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny také všeobecné podmínky ochrany pro některé útvary, přírodní objekty či úseky krajiny, přispívající k podpoře ekologické rovnováhy nebo mající významnou krajinotvornou funkci. Tyto lokality nebo i větší krajinné úseky jsou v praxi označovány mimo jiné jako významné krajinné prvky. Těchto prvků se na území hl.m.Prahy nachází přibližně 25.

V lokalitě navrhovaného záměru se ve smyslu výše uvedeného zákona nenachází žádný

### C.I.4. Zvláště chráněná území (ZCHÚ)

Zvláštní územní ochranou se rozumí, v porovnání s tzv. obecnou ochranou území, přísnější režim ochrany, vztažený na konkrétní území s přesným plošným vymezením.

Zvláště chráněná území jsou v ČR vyhlašována v kategoriích, určených v § 14 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny takto:

. velkopološná ZCHÚ - národní parky (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO),

. maloplošná ZCHÚ -   národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní

přírodní památky (NPP), přírodní památky (PP).

Těchto území se nachází na území hl.m.Prahy přibližně  89, o rozloze více než 2 200 ha, které tvoří široké spektrum území od geologických lokalit přes botanické, zoologické, entomologické až po lokality lesní.

V lokalitě pro navrhovaný záměr se nenacházejí velkoplošná ani maloplošná zvláště chráněná území ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, ani  chráněná oblast přirozené akumulace vod CHOPAV ve smyslu zákona o vodách (viz mapa č.4).

### C.I.5. Území přírodních parků (PP)

Mimo zvláště chráněná území definuje zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny také všeobecné podmínky ochrany pro některé útvary, přírodní objekty či úseky krajiny, přispívající k podpoře ekologické rovnováhy nebo mající významnou krajinotvornou funkci. Jsou jimi např. přírodní parky. Těchto přírodních parků se na území hl.m.Prahy nachází přibližně 12. Na území celé Prahy 14 se nachází jeden přírodní park Klánovice-Čihadla, dále tři přírodní památky Pražský zlom, Cihelna v Bažantnici, V Pískovně. Dále se v územíé Prahy 14 nacházejí tři památné stromy.

V předmětné lokalitě pro námi navrhovaný záměr se nenachází žádný přírodní park ani les ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (viz mapa č.6).

### C.I.6. Evropsky významné lokality (EVL) a ptačí oblasti (PO)

Ptačí oblasti jsou chráněná území vyhlašovaná za účelem ochrany ptáků.

Vznikají na základě směrnice 79/409/EHS a společně s evropsky významnými lokalitami tvoří soustavu NATURA 2000. Česká republika implementovala tuto směrnici do zákona O ochraně přírody a krajiny (č. 114/92 Sb.) a jednotlivá ptačí území jsou v ČR vyhlašována samostatně formou nařízení vlády.

V zájmové oblasti se nenacházejí žádné vyhlášené ani navrhované Evropsky významné lokality a ptačí oblasti, lze tedy vyloučit významný vliv předloženého projektu samostatně i ve spojení s jinými projekty na evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními.

Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí

Oblasti (viz Příloha č.2).

### C.I.7. Území historického, kulturního nebo archeologického významu

V místě záměru se nenachází území historického, kulturního nebo archeologického významu.  O případném výskytu archeologických nálezů ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o památkách (v aktuálním znění), lze rozhodnout až v případě stavby a provádění příslušných zemních prací.

V pozitivním případě bude oznamovatelem akce respektován zákon č. 42/1992 Sb., o financování záchranných archeologických výzkumů.

### C.I.8. Území hustě zalidněná

Městská část Praha 14 vznikla na základě usnesení Zastupitelstva Hlavního města Prahy číslo 41/14 (nebo také 41.14) ze dne 23.6.1994.

Přílohou č. 2 k tomuto usnesení je vyhláška hl. města Prahy č.29/1994, kterou se mění a doplňuje vyhláška hlavního města Prahy č. 12/1994 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění a doplňuje Statut hlavního města Prahy - XV. část. Podle této vyhlášky se od 18.11.1994 území hlavního města Prahy člení na 57 městských částí, mezi nimiž je i Praha 14.
               Praha 14 tak vznikla z městské části Praha Kyje spolu s částí území odděleného od Prahy 9. Tvoří ji katastrální území Kyje, Hostavice, Černý Most a část k. ú. Hloubětín.

- Černý Most (210,0 ha)

- Hloubětín 
(73% k.ú. východně od Průmyslové ulice - 375,6 ha)

- Kyje (569,5 ha)

- Hostavice (197,6 ha)

- s těmito hranicemi:

Od TKÚ Kbely-Vysočany-Hloubětín po katastrální hranici Vysočany-Hloubětín směrem jižním k průmyslovému polookruhu a dále k jihu k severnímu okraji Kbelské. Na křižovatce s Kolbenovou opouští k.h. a vede středem Kbelské, dále se lomí podél severních hranic parcel v ulici Konzumní k západu až do středu komunikace spojující Poděbradskou a Kolbenovou, kde se lomí k jihu. Středem této komunikace vede až do středu Poděbradské, kde se lomí k východu a na křižovatce Poděbradská-Průmyslová se lomí opět k jihu a pokračuje středem Průmyslové až ke katastrální hranici Hloubětín-Kyje a dále po stávající hranici až k TKÚ Hostavice-Černý Most-Dolní Počernice dále po k.h. Černý Most -Dolní Počernice k TKÚ Černý Most-Dolní Počernice-Horní Počernice dále po k.h. Černý Most-Horní Počernice k TKÚ Černý Most-Horní Počernice-Kyje a dále po stávající hranici až k TKÚ Kyje-Kbely-Hloubětín a dále po k.h. Kbely-Hloubětín k TKÚ Kbely-Vysočany-Hloubětín.

- s počtem obyvatel ke dni 1.11.2009 (pro Městskou část Praha 14):

ženy – 20 695

muži – 19 448

celkem - 40 146.

Jedná se o území hustě zalidněné, realizace záměru přispěje ke zvýšení počtu obyvatel.

### C.I.9. Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

Vzhledem ke skutečnosti, že daná lokalita bude využita zejména pro obytné účely, lze konstatovat, že prostředí bude zatěžováno v míře únosného zatížení.

Z pohledu dopravy a hluku dojde v nejbližším okolí záměru k mírnému navýšení zatížení.

Zájmové území neleží v území, které je zatěžováno nad únosnost míry.

### C.I.10. Staré ekologické zátěže

Bytové domy neleží v prostoru staré ekologické zátěže, ani žádná taková v jeho blízkosti neleží.

Staré ekologické zátěže v řešeném území nebyly zjištěny.

### C.I.11. Extrémní poměry v dotčeném území

Extrémní poměry v zájmové lokalitě nebyly evidovány.

## C.II. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném

## území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

### C.II.1. Klima a Ovzduší

Imise -stávající imisní situace

Mezi škodliviny emitované z provozu uvažovaného záměru budou patřit především oxidy dusíku, suspendované částice PM10 a benzen.

Pro vyhodnocení současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími ovzduší v zájmové lokalitě můžeme využít dva zdroje informací. Jednak to jsou výsledky měření na nejbližších imisních stanicích a dále výsledky modelování imisních koncentrací znečišťujících látek na území hlavního města Prahy modelem ATEM, aktualizace rok 2008.

Nejbližší imisní stanicí je stanice AVYN Pha 9 Vysočany (staré číslo ISKO 1521). Stanice je umístěna v parku cca 15 m od frekventované křižovatky, v nadmořské výšce 219 m n.m. Jedná se o dopravní typ stanici umístěný v městské obytné a obchodní zóně. V okolí stanice je velmi málo zvlněný terén.

Cílem měřícího programu je využití při operativním řízení a regulaci. Stanice je vzdálena od zájmové lokality cca 4 km západním směrem. Stanice není pro zájmovou lokalitu úplně reprezentativní, jiná imisní stanice však v zájmové oblasti není provozována.

V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty imisních koncentrací oxidu dusičitého v posledních čtyřech letech spolu s příslušnými imisními limity.

Tab.č.17

Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého (µg/m3)

| Imisní stanice | Rok | Max. hodinová imise NO2 | 19. nejvyšší hodnota imise NO2 IHh = 200 µg/m3 | Průměrná roční imise NO2 IHr = 40 µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AVYN Pha 9 Vysočany | 2005 | 132,2 | 117,1 | 42,3 |
|  | 2006 | 220,7 | 144,4 | 43,5 |
|  | 2007 | 154,6 | 124,3 | 41,7 |
|  | 2008 | 149,2 | 118,2 | 41,5 |

Imisní limit pro nejvyšší hodinovou imisní koncentraci NO2 je stanoven na 200 µg/m3.

Tato hodnota nesmí být překročena více než 18krát za kalendářní rok. Z tabulky je patrné, že k překročení imisního limitu hodinového v posledních třech letech na imisní stanici v Praze Vysočanech nedochází.

V případě průměrných ročních imisí oxidu dusičitého je imisní limit stanoven na 40 µg/m3. Z tabulky je patné, že na stanici Praha Vysočany je imisní limit plněn pouze s využitím meze tolerance.

Dle výsledků převzatých ze studie „Aktualizace modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy, MHMP, Praha 2008“ zpracované firmou ATEM se hodnoty průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého v zájmové oblasti pohybují v intervalu 18 - 20 µg.m-3.

Krátkodobé imisní koncentrace oxidu dusičitého se v zájmové oblasti dle modelu ATEM pohybují v intervalu 90 – 110 µg.m-3.

Další sledovanou škodlivinou jsou suspendované částice frakce PM10.

V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty imisí PM10 za poslední čtyři roky na stanici Praha Vysočany.

Tab.č.18

Naměřené imisní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 (µg/m3)

| Imisní stanice | Rok | Nejvyšší denní imise PM10 | 36. nejvyšší hodnota denní imise PM10 IHd = 50 | Průměrná roční imise PM10 IHr = 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AVYN Pha 9 Vysočany | 2005 | 146,0 | 67,1 | 38,0 |
|  | 2006 | 292,5 | 70,3 | 41,9 |
|  | 2007 | 146,8 | 55,1 | 32,5 |
|  | 2008 | 130,2 | 41,1 | 25,3 |

Imisní limit denní pro prachové částice PM10 je stanoven na 50 μg/m3. Tento imisní limit nesmí být překročen více než 35x za kalendářní rok.

Z výše uvedené tabulky vyplývá že, nejvyšší denní imise v letech 2005-2007 imisní limit na stanici Praha Vysočany překračují, v roce 2008 byl však imisní limit plněn.

Plnění krátkodobého imisního limitu je však problematické na velkém území ČR. Např. v roce 2006 byl limit překračován na 94 stanicích z celkového počtu 148 stanic (63,5 %), v roce 2007 byl limit překračován na 54 stanicích z celkového počtu 155 stanic (34,8 %) a v roce 2008 byl limit překračován na 47 stanicích z celkového počtu 153 stanic (30,7 %).

V případě průměrných ročních imisních koncentrací na imisní stanici Praha Vysočany byl imisní limit překročen v roce 2006. V ostatních letech byl imisní roční limit plněn.

Hodnoty průměrných ročních koncentrací suspendovaných prachových částic frakce PM10 se na širším posuzovaném území pohybují dle studie „Aktualizace modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy, MHMP, Praha 2008“ zpracované firmou ATEM od 20 µg.m-3 do 25 µg.m-3.

Imisní stanice Praha Vysočany koncentrace benzenu v ovzduší nesleduje. V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty na vybraných pražských imisních stanicích z let 2005 až 2008.

Imisní limit legislativně stanovený pro benzen na 5 μg/m3 se vztahuje na dobu průměrování 1 rok.

Tab.č.19

Naměřené imisní koncentrace benzenu (μg/m3)

| Měřící stanice | Rok 2005 | Rok 2006 | Rok 2007 | Rok 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Praha 2 – Legerova | - | 2,4 | 1,6 | 1,4 |
| Praha 4 – Libuš | - | 1,3 | - | 0,8 |
| Praha 5 - Smíchov | 1,7 | 2,0 | 1,2 | 1,5 |
| Praha 10 - Šrobárova | 3,3 | 3,2 | 2,1 | - |

Průměrné roční koncentrace benzenu se dle výsledků studie „Aktualizace modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy, MHMP, Praha 2008“ zpracované firmou ATEM v širším okolí plánovaného záměru pohybují pod 0,5 µg.m-3.

Výsledky měření na pražských imisních stanicích též nesignalizují překračování imisního limitu ročního pro benzen.

V níže uvedené tabulce uvádíme vypočtené hodnoty imisních koncentrací v nejbližších vybraných referenčních bodech, provedené firmou ATEM, aktualizace 2008.

Tyto hodnoty byly získány ze serveru pražského ekologického monitorovacího a informačního systému (www.premis.cz/atlaszp).

Tab. č.20

Vypočtené pozaďové imisní koncentrace znečišťujících látek modelem ATEM v zájmové   oblasti

| Číslo referenčního bodu: | 8 957 | 8 958 |
| --- | --- | --- |
| SO2, imisní limit v LR není stanoven | 5,646 µg.m-3 | 5,145 µg.m-3 |
| SO2, maximální hodinové koncentrace, imisní limit = 350 µg.m-3 | 41,339 µg.m-3 | 50,512 µg.m-3 |
| SO2, doba překročení limitu pro maximální hodinové koncentrace, toler. 24 případů/rok | 0 µg.m-3 | 0 µg.m-3 |
| NO2, průměrné roční koncentrace, imisní limit = 48 µg.m-3 | 18,977 µg.m-3 | 18,691 µg.m-3 |
| NO2, maximální hodinové koncentrace, imisní limit = 240 µg.m-3 | 92,53 µg.m-3 | 104,499 µg.m-3 |
| NO2, doba překročení limitu pro maximální hodinové koncentrace, toler. 18 případů/rok | 0 µg.m-3 | 0 µg.m-3 |
| NOx, průměrné roční koncentrace, imisní limit = 30 µg.m-3 | 22,887 µg.m-3 | 22,712 µg.m-3 |
| NOx, maximální hodinové koncentrace, imisní limit v LR není stanoven | 124,783 µg.m-3 | 139,054 µg.m-3 |
| CO, průměrné roční koncentrace v µg.m-3, imisní limit v LR není stanoven | 562,509 µg.m-3 | 561,134 µg.m-3 |
| CO, maximální hodinové koncentrace, imisní limit v LR není stanoven | 818,715 µg.m-3 | 808,438 µg.m-3 |
| Benzen, průměrné roční koncentrace, imisní limit = 9 µg.m-3 | 0,432 µg.m-3 | 0,421 µg.m-3 |
| Benzen, maximální hodinové koncentrace, imisní limit v LR není stanoven | 4,29 µg.m-3 | 4,208 µg.m-3 |
| PM10, průměrné roční koncentrace, imisní limit = 40 µg.m-3 | 24,067 µg.m-3 | 23,987 µg.m-3 |

# Vybrané klimatické faktory

Klimatické podmínky jsou vedle množství emisí rozhodujícím činitelem pro rozptyl škodlivin v atmosféře.

Klasifikace meteorologických situací pro potřeby výpočtu rozptylových studií se provádí podle rychlosti větru a stability přízemní vrstvy atmosféry.

Rychlost větru je udávána ve výšce 10 m nad zemí a je rozdělena do tří rychlostních tříd s třídními rychlostmi 1,7 m/s pro interval 0 - 2,5 m/s; 5 m/s pro rozmezí 2,5 - 7,5 m/s a 11 m/s pro rychlosti vyšší než 7,5 m/s.

Stabilitní klasifikace ČHMÚ se zřetelem ke znečištění atmosféry rozeznává pět tříd stability.

Jednotlivé stabilitní třídy můžeme charakterizovat následovně:

. I. stabilitní třída - superstabilní:

- vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba silných inverzních stavů, výskyt v nočních a ranních hodinách především v chladném půlroce, maximální rychlost větru 2 m/s.

. II.stabilitní třída - stabilní:

- vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná a je doprovázena inverzními situacemi, výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku, maximální rychlost větru 3 m/s.

. III. stabilitní třída - izotermní:

- projevuje se již vertikální výměna ovzduší, výskyt větru v neomezené síle, v   chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v  časných ranních a večerních hodinách.

. IV.stabilitní třída - normální:

- dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru se přes den v době, kdy nepanuje významně sluneční svit, společně s III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.

. V. stabilitní třída - konvektivní:

- projevuje se vysoká turbulence ve vertikálním směru, která může způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečišťujících látek, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu. Maximální rychlost větru je 5 m/s.

Tab.č.21

Odborný odhad větrné růžice pro zájmovou lokalitu ve výšce 10m nad terénem v %

[m/s]	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	CALM	Součet

I.tř. v=1.7 	0,50	0,62	0,50	0,34	0,34	0,34	0,28	0,30	0,89	  4,11

II.tř. v=1.7 	1,25	1,21	1,21	0,85	1,14	1,19	0,86	1,28	0,61	  9,60

II.tř. v=5 	0,05	0,12	0,16	0,08	0,25	0,20	0,09	0,14	0,00	  1,09

III.tř. v=1.7 	0,99	1,02	1,02	0,85	1,16	1,46	1,27	1,48	0,25	  9,50

III.tř. v=5 	1,67	2,36	4,32	2,75	4,57	5,33	3,16	3,41	0,00	27,57

III.tř. v=11 	0,00	0,00	0,06	0,01	0,03	0,09	0,05	0,03	0,00	  0,27

IV.tř. v=1.7 	0,39	0,42	0,52	0,36	0,55	0,73	0,53	0,47	0,23	  4,20

IV.tř. v=5 	1,78	1,42	2,36	1,62	2,49	7,77	5,57	4,74	0,00	27,75

IV.tř. v=11 	0,03	0,06	0,54	0,39	0,56	2,01	1,55	0,61	0,00	  5,75

V.tř. v=1.7 	0,36	0,50	0,41	0,29	0,57	0,75	0,51	0,38	0,13	  3,90

V.tř. v=5 	0,37	0,97	0,71	0,56	1,03	1,13	0,83	0,66	0,00	  6,26

Celkem	7,39	8,70	11,81	8,10	12,69	21,00	14,70	13,50	2,11	100/100

### C.II.2. Horninové prostředí a přírodní zdroje

Geologická charakteristika zájmového území

Z regionálně geologického hlediska budují zájmové území horniny svrchní křídy české křídové pánve, vltavskoberounské litofaciální oblasti.

Regionální příslušnost : středočeská oblast – Barrandienské proterozoikum.

Skalní podloží

Z geologického hlediska je hlubší skalní podloží pokality budováno sedimentárními horninami pražské pánve Barrandienského staršího paleozoika středočeské, regionálně geologické oblasti, které jsou severně od Prahy překryty výběžky jižního okraje české křídové pánve.

Stratigraficky náleží křídové sedimenty korycanskému souvrství svrchního cenomanu.Litologicky se jedná o pískovce. Kvartérní pokryv je zastoupen svahovými písčito-jílovitými hlínami,  s úlomky geneticky náležícími výše uvedené hornině.

Pokryvné útvary

Zeminy pokryvných útvarů je pravděpodobně možné v prostoru zájmového území očekávat v mocnosti cca 2-3 m s tím, že jejich mocnost bude velmi pravděpodobně narůstat ve směru od jihu k severu (resp. od jv. k sz.). a je zde pak možné předpokládat přítomnost eolických resp. eolickodeluviálních sedimentů, splachových sedimentů a humózních hlín.

. Eolické (resp. eolickodeluviální) sedimenty jsou velmi pravděpodobně tvořeny především hlínami sprašovými (jílovitými, jemně písčitými), světle žlutohnědé barvy, s ojedinělými bílými vápnitými záteky, tuhé až pevné konzistence, s ojedinělými drobnými úlomky opuky, či hlínami prachovitojílovitými, světle hnědé barvy, s bílými vápnitými záteky, tuhé až pevné konzistence.

. Splachové sedimenty (pravděpodobně nevýrazné resp. nevýznamné mocnosti) zde pravděpodobně mají vcelku proměnlivé petrografické složení (dané proměnlivým petrografickým složením jejich matečného materiálu).

Tvořené jsou pravděpodobně především jíly silně jemně písčitými, světle rezavě hnědé až světle šedé barvy, tuhé až pevné konzistence, či jíly prachovitými, tmavě hnědé barvy, světle šedě a rezavě jemně smouhovanými, pevné konzistence.

Svrchu je zájmové území překryto hlínami humózními.

### C.II.3. Hydrogeologie a hydrologie

Režim podzemní vody je v prostoru zájmového území výrazně ovlivněn jeho celkovou geologickou stavbou. Hydrogeologické poměry území jsou závislé především na propustnosti horninového prostředí, morfologii terénu a velikosti zdroje podzemní vody (infiltrační oblasti).

V širším okolí zájmového území vzniká podzemní voda pouze infiltrací srážkových vod a nelze předpokládat dotaci podzemních vod z infiltračních oblastí mimo toto území. Na základě regionální hydrogeologie lze v zájmovém území pravděpodobně vymezit dvě hlavní zvodně akumulace podzemních vod.

Svrchní zvodeň je vázána na bazální polohy kvartérních sedimentů a pásmo povrchového rozpojení písčitých slínovců až slínitých prachovců, tzv. opuk (spodní turon - pásmo III.b: vrstvy bělohorské). Tuto zvodeň (resp. její přítomnost) je pak možné očekávat především v jižní části zájmového území, a to v hloubce okolo 5 m p.t.

Bazální křídová zvodeň je vázána až na bázi cenomanského písčitého souvrství, tj. pískovců (a tedy mimi hloubkový dosah projektované výstavby), vykazujícího dobrou průlinovou propustnost.

Regionální příslušnost : hydrogeologický rajón 625 – Proterozoikum a paleozoikum v povodí

přítoků Vltavy.

### C.II.4. Půda

V řešeném území je zemědělská půda zastoupena hnědozemí na eolickodeluviálních substrátech uložených na velmi propustném substrátu.

Je to středně hluboká půda, středně těžká s lehkou spodinou. Humózní horizont je tmavě hnědé barvy, hlinitého zrnitostního složení. V hloubce 35 – 45 cm přechází v okrově hnědý horizont písčitohlinitý až hlinitopísčitý. Agronomická hodnota této půdy je střední.

Radon:

V zájmovém území určeném pro výstavbu tří bytových domů byl proveden radonový průzkum. Z něho uvádíme jen závěr, zpráva o podrobném radonovém průzkumu bude součástí dokumentace pro územní řízení.

Na základě prověření geologické skladby území a z ní odvozené plynopropustnosti pro radon a z výsledků naměřených hodnot objemové aktivity radonu v půdním vzduchu se řadí lokalita pro uvedený záměr v k.ú.Kyje do kategorie s nízkým radonovým indexem a se středním radonovým indexem.

### C.II.5. Geomorfologie

Řešené území je převážně rovinaté, mírně se svažující k jihozápadu, s nadmořskou výškou pohybující se cca okolo 281 m n.m.

Začlenění zájmového území dle geomorfologické mapy:

Systém		Hercynský systém

Provincie		Česká vysočina

Subprovincie		Poberounská soustava

Oblast			Brdská oblast

Celek			Pražská plošina

Podcelek		Říčanská plošina

Okrsek		            Uhříněveská plošina

Seismicita:

Posuzované území se jeví jako stabilní, bez zjevných známek po sesuvných pohybech a není ohroženo zvýšenou zemětřesnou činností resp. se nenachází v oblasti se zvýšenou seismickou aktivitou ve smyslu ČSN 73 0036 Seismické zatížení staveb.

C.II.6. Krajina

V blízkosti předmětného záměru se nenachází území se zvláštním režimem ochrany (CHKO, CHOPAV, CHLÚ, NATURA).

Z hlediska širších pohledových expozic zájmové území pohledově nesouvisí s vnitřním, historickým prostorem. Je součástí novodobé výstavby.

Zájmové území je orientováno mezi tělesem sběrné komunikace Budovatelská, místní komunikací Sicherova a budoucím prodloužení ulic „Ocelkova/Lipnická“ jako součásti „Vysočanské radiály“.

Z pohledu širšího prostoru zde došlo v důsledku výstavby a zemědělské činnosti, průmyslových a obytných objektů a komunikací, k likvidaci přírodních a přírodě blízkých biotopů. Stejně tak byly výstavbou setřeny původní vlivy zemědělství a lesnictví na formování krajiny zájmového území.

Metoda elementární typizace krajiny (Míchal, 1997) má dvě roviny - první objektivní typologickou (stanovení typu krajiny dle koeficientu ekologické stability - KES) a druhou intersubjektivně hodnotící (podle hodnot životního prostředí zřejmých ze vzhledu krajiny).

Území je rozděleno na devět krajinných typů. Podle poměru mezi přírodními prvky a mezi prvky vytvořenými v krajině člověkem jsou vymezeny tři účelové krajinné typy:

Typ A - krajina silně pozměněná civilizačními zásahy („plně antropogenizovaná“)

Typ B - krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem („harmonická“)

Typ C - krajina s nevýraznými civilizačními zásahy („relativně přírodní“)

Konkrétní území je do těchto krajinných typů zařazeno na základě hodnoty koeficientu ekologické stability (KES), který je podílem ploch s vyšším stupněm ekologické stability a ploch s nízkým stupněm ekologické stability:

plocha se stupněm ekologické stability 2,3,4,5

KES = 	---------------------------------------------------------

plocha se stupněm ekologické stability 0 a 1

Dle výše stručně prezentované metodiky je KES významně pod hodnotou 0,39. Jedná se tedy o krajinný typ A, který charakterizuje krajinu silně pozměněnou civilizačními zásahy - „plně antropogenizovanou“.

Z pohledu subjektivní estetické kvality se v území nevyskytují (alespoň v blízkosti) prvky, které by výrazně ovlivňovaly charakter krajiny, a to v pozitivním i negativním smyslu. Proto krajinářskou hodnotu území považujeme za základní.

Možnost rozvoje území je dána koeficienty míry využitelnosti území. To jsou ukazatele, které jsou stanoveny pro každou obec v ÚPn. Návrh stavby musí výpočtem doložit soulad s těmito požadavky:

koeficient podlažních ploch		(KPP)

koeficient zeleně			(KZ)

podlažnost				(PNP)

koeficient zastavěné plochy	            (KZP).

V dokumentaci k územnímu řízení pro navrhovaný záměr „Panorama – Kyje III" jsou vedeny požadované výpočty, které dokazují, že požadované koeficienty jsou v plném rozsahu splněny.

### C.II.7. Fauna a flóra

V předmětném území se zdržují jen někteří běžní živočichové.

V území pro tři navrhované bytové domy se nenacházejí chráněná území – „ptačí oblasti a evropsky významné lokality“.

Plocha je dnes porostlá neudržovanou ruderální vegetací. Realizace záměru počítá s profesním ozeleněním vnitřních dvorů i venkovních prostor.

Již v rámci posuzování předchozí lokality „Panorama Kyje II“ a jejího okolí byl v období srpna 2009 proveden biologický průzkum území. Byl zaznamenám výskyt straky obecné (Pica pica), skřivana polního (Alauda arvensis), hraboše polního (Microtus arvalis), zajíce polního (Lepus europaeus) a krtka obecného (Talpa europaea).

Z hlediska dendrologického průzkumu můžeme konstatovat, že se na předmětných pozemcích nenachází žádné vysoké dřeviny, pouze „náletové“ dřeviny, keře a travnatý porost.

Vzrostlé dřeviny se nacházejí při komunikaci Budovatelská, jedná se o stromořadí tvořené břízami bělokorými. Tyto vzrostlé stromy budou vzhledem k plánovanému rozšíření komunikace Budovatelské, v souvislosti s plánovanou výstavbou předchozí etapy „Panorama Kyje II“, pokáceny a po realizaci tohoto rozšíření bude vysazena náhradní výsadba.

V místě plánovaného záměru „Panorama Kyje III“ se na pozemcích nachází skupiny keřů, které tvoří růže šípková růže (Rosa canina), svída krvavá (Corpus sanguinea L.),bez černý (Sambucus nigra).

V předmětné lokalitě se nenachází žádný rostlinný a živočišný druh chráněný platnou legislativou. Rostlinná společenstva jsou ruderálního rázu.

V řešeném území nebyly zjištěny žádné zvláště chráněné druhy rostlin podle vyhlášky MŽPč. 395/1992Sb., ohrožené druhy dle Červeného seznamu ani planě rostoucí rostliny a

přírodní stanoviště chráněné podle směrnice 92/43/EHS.

V řešeném území není předpoklad pro výskyt žádného druhu fauny taxativně vyjmenovaných ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

C.II.8. Obyvatelstvo

Počet obyvatel Hlavního města Praha byl ke dni 5.3.2010 vyčíslen na 1 285 404.

Počet obyvatel správního obvodu Praha 14 byl ke dni 1.11.2009 vyčíslen na 40 146.

V Městské části Prahy 14-Kyjích žije přibližně na 8004 obyvatel. Navrhovaným

záměrem dojde k navýšení tohoto počtu o cca 305 osob.

### C.II.9. Hmotný majetek

Při stavbě záměru dojde k terénním úpravám pozemku, výstavbě obytných domů, komunikace, zpevněných ploch, inženýrských sítí. Výstavbou budou kromě pozemků ve vlastnictví investora využity i pozemky ve vlastnictví Hl.m.Prahy a MČ Prahy 14.

Výstavbou a provozem záměru nebude poškozen žádný cizí majetek.

C.II.10 Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska

jeho únosného zatížení

Z předchozích kapitol vyplývá, že životní prostředí v oblasti, ve které se nacházejí předmětné bytové domy, můžeme charakterizovat jako silně pozměněné civilizačními zásahy („plně antropogenizované“).

Vzhledem k tomu, že je komunikace Budovatelská poměrně dopravně frekventovaná, zajišťuje spojení mezi městskými částmi Prahy-Kyje, Hloubětín a Satalice, můžeme za hlavní negativní faktor v širším okolí zájmového území považovat automobilovou dopravu.

Navrhovaný záměr sice přispěje ke zvýšení dopravního zatížení, ale vzhledem k již zatížené situace, v mezi únosnosti. Provoz záměru nezhorší nad mez únosnosti stávající hlukové poměry ve venkovním chráněném prostoru blízkých budov v denní ani noční době.

Imisní limity nejsou v širším okolí překračovány a nebudou překročeny ani po výstavbě záměru.

Realizací záměru dojde k záboru ZPF.

Stavba nemá vliv na prvky ÚSES, ZCHÚ, PP, VKP ani systém Natura 2000.

Žádné limity území nejsou v rozporu s navrženou stavbou.

Odtokové poměry nebudou změněny, přebytečná dešťová voda bude svedena do nové dešťové kanalizace a retenčních objektů.

Stavba svým charakterem provozu nepřekračuje stávající povolené hladiny hluku ani imisní limity v řešené lokalitě.

Provozem budou vznikat standardní komunální odpady, se kterými bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

# D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A NA

# ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

## D.I. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

## (z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti)

Z hlediska sociálních i ekonomických důsledků bude mít provoz navrhovaného záměru kladný vliv, jelikož umožní kvalitní bydlení na moderní úrovni ve 151 bytech, pro cca 305 osob.

Předpokládané vlivy záměru ”PANORAMA KYJE III ” a rámcový odhad jejich významnosti je uveden v následující tabulce.

Tab.č.22

Charakteristika vlivů záměru

| Kapitola | Předmět hodnocení | Kategorie významnosti |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. | II. | III. |
| D.I.1. | Vlivy na veřejné zdraví |  |  | x |
| D.I.2. | Vlivy na ovzduší a klima |  | x |  |
| D.I.3. | Vliv na hlukovou situaci |  | x |  |
| D.I.4. | Vliv na povrchové a podzemní vody |  | x |  |
| D.I.5. | Vliv na půdu |  |  | x |
| D.I.6. | Vliv na horninové prostředí a nerostné zdroje |  |  | x |
| D.I.7. | Vliv na flóru a faunu |  |  | x |
| D.I.7. | Vliv na ekosystémy |  |  | x |
| D.I.8. | Vliv na krajinu |  |  | x |
| D.I.9. | Vliv na hmotný majetek a kulturní památky |  |  | x |

Vysvětlivky: 	I. 	složka mimořádného významu, je proto třeba jí věnovat pozornost

II. 	složka běžného významu, aplikace standardních postupů

- složka v daném případě méně důležitá, stačí rámcové hodnocení

Výše uvedené složky životního prostředí jsou zařazeny do 3 kategorií, podle charakteru záměru, lokality, do níž má být záměr umístěn a podle stavu životního prostředí v okolí realizace záměru.

### D.I.1. Vlivy na klima a ovzduší

Rozptylová studie zpracovaná panem Ing. Vejrem prokázala, že provoz navrhovaných bytových domů, ani v součtu s pozadím, nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek ve svém okolí.

V žádném vybraném referenčním bodě nebyly překročeny maximální 8-hodinové koncentrace CO, maximální hodinové koncentrace NO2, denní imisní koncentrace PM10 nebo průměrné roční koncentrace pro PM10 a NO2, dané nařízením vlády o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší  č. 597/2006 Sb.

Realizací záměru nedojde k významnému ovlivnění rozptylových podmínek dané lokality, stejně tak k ovlivnění klimatu.

### D.I.2 Vlivy na hlukovou situaci a eventuelně další fyzikální a biologické charakteristiky

Realizací navrhovaného záměru dojde k nárůstu hluku z automobilové dopravy, který je však vzhledem ke stávající intenzitě dopravy marginální, a který nebude mít za následek překročení příslušných hygienických limitů.

Realizací záměru nedojde k měřitelnému ovlivnění hlukových poměrů v území. V řešeném území jsou v současné době hladiny akustického tlaku vyšší, než příspěvek posuzovaného záměru.

Hluk vyvolaný provozem záměru nebude překračovat v chráněném venkovním a vnitřním prostoru staveb (stávajících i nově navržených) hygienické limity hluku pro denní a noční dobu dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Realizace záměru nebude mít tedy při dodržení navržených opatření negativní vliv na hlukovou situaci v řešeném území.

### D.I.3. Vlivy na vodu

Při realizaci stavby bude nutné dbát na zamezení znečištění povrchových a podzemních vod, především ropnými látkami ze stavebních mechanismů a dopravních prostředků.

Z hlediska hydrogeologické charakteristiky území lze konstatovat, že nedojde k ovlivnění kvality podzemní vody.

Realizace záměru nebude mít významný vliv na podzemní ani  povrchovou vodu.

### D.I.4. Vlivy na půdu

Posuzovaná stavba mění způsob využití půdy pozemků, které jsou součástí orné půdy.

Investorem bude požádáno místně příslušný orgán ochrany ZPF, kterým je OOP MHMP, o  vydání souhlasu k vynětí ze ZPF.

Půda bude využita zpětně na ohumusování výsadeb zeleně plánovaného bytového areálu tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení. Případný přebytek humózní zeminy bude využit dle „Dohody o využití“, kterou investor uzavře s odběratelem této zeminy a předloží ji orgánu ochrany ZPF.

### D.I.5. Vlivy na horninové prostředí a surovinové zdroje

Dle současných znalostí nemůže stavba ovlivnit horninové prostředí lokality.

Nejsou známy nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou stavbou ohroženy nebo ovlivněny.

Řešené území se nenachází v CHLÚ.

Vliv navrhovaného záměru na horninové prostředí a nerostné zdroje je nulový, k jeho ochraně není třeba přijímat žádná opatření.

### D.I.6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

V souvislosti s realizací navrhovaného záměru se neočekávají žádné významné vlivy na faunu a floru ani ekosystém.

Záměrem nedojde k ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin a živočichů. V zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se plochy s výskyty takových druhů dle dosažených poznatků nenacházejí.

Vlivy záměru na ekosystémy budou zanedbatelné, v zájmovém území ani v jeho okolí nejsou žádné kvalitní původní ekosystémy.

### D.I.7. Vlivy na chráněné přírodní objekty a území

Na pozemcích, dotčených plánovanou stavbou, se nenachází žádné chráněné přírodní objekty ani území.

Z hlediska ochrany přírody nebude mít navrhovaná stavba negativní vliv na své okolí ani na chráněné přírodní objekty či území.

### D.I.8. Vlivy na krajinu a krajinný ráz

Krajina v okolí plánovaného záměru „Panorama Kyje III“ představuje oblast hustě osídlenou, s řadou projevů lidské činnosti, kterými jsou např. silnice, železnice, obytné zástavby, průmyslové zástavby, řada průmyslových podniků apod.

Podíl vzrostlé zeleně je malý.

Budoucí bytový soubor ,,Panorama Kyje III“ je osazen do místa, kde se nevyskytují žádné významnější estetické či přírodní hodnoty. Není to ani území, které by bylo součástí oblasti s kulturně historickým významem ani součástí oblasti se zvýšenou hodnotou krajinného nebo urbanistického rázu.

Navrhovaný záměr vytvoří s vedlejší stávající („Panorama Kyje I“) i předchozí etapou („Panorama Kyje II“) z dálkových pohledů jemnou křivku s vrcholem u komunikace Budovatelská, postupně klesající k okolní zástavbě.

Lze konstatovat, že vlivy navrženého záměru na krajinu budou malé a nevýznamné.

Estetická, kulturní ani přírodní hodnota krajiny řešeného území nebude realizací záměru narušena.

### D.I.9. Vlivy na kulturní a historické památky

Vzhledem k tomu, že se v okolí plánovaného záměru nenachází žádná významná kulturní ani historická památka, lze konstatovat, že jeho realizace nebude mít žádný vliv.

### D.I.10. Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Možné ovlivnění obyvatelstva, veřejného zdraví a životního prostředí z hlediska hluku a emisí bylo zhodnoceno již v předchozích kapitolách.

Realizací záměru nedojde k významnému navýšení objemu bytového fondu v Praze Kyjích.

Z možných vlivů na obyvatelstvo navrhovaného záměru  jsou nejzávažnější dopady z ovzduší a hladin hluku. Provedená šetření imisní a hlukové situace konstatují nízké zatížení.

Vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví nebude negativní.

## D.II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Vzhledem k velikosti záměru můžeme říci, že se jedná o vlivy marginální.

## D.III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících

## státní hranice

S ohledem na velikost záměru jsou negativní vlivy, které by mohly přesahovat státní hranice České republiky, naprosto vyloučeny.

## D.IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci

## nepříznivých vlivů

Technická opatření budou zcela obvyklého rázu a budou specifikována v dalších stupních projektové dokumentace.

Technická opatření z hlediska ochrany vod

- Stavební mechanizace, která se bude na stavbě používat,  bude v bezvadném technickém

stavu, aby nedocházelo k možným úkapům ropných látek a olejů.

Technická opatření z hlediska uložení a ochrany půdy

- Přebytečné zeminy budou ukládány na odsouhlasené depónie, případně budou využity při

výstavbě.

- Na základě doporučení vyplývajících z vypracovaného „Podkladu pro odnětí zemědělské

půdy ze ZPF“ je doporučeno skrytou ornici ponechat na depónii a po jejím dokončení jí

použít pro zpětné ohumusování a výsadbu zeleně v areálu stavby.

-Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště, budou v bezvadném

technickém stavu.

-Bude kontrolována zejména možnost úkapů ropných látek; v případě úniku těchto látek

nebo jiných závadných látek bude postupováno podle platné legislativy.

Technická opatření z hlediska ochrany ovzduší

- Negativní vlivy při výstavbě budou minimalizovány vhodnou organizací práce, volbou

šetrnějších technologií a maximálním zkrácením doby výstavby.

- Při skrývce půdy a při zemních pracích bude vhodnými technickými opatřeními (zejména

skrápěním) minimalizována sekundární prašnost.

- Při nasazení stavebních a dopravních strojů budou upřednostňovány prostředky splňující

emisní úroveň EURO 4 nebo alespoň EURO 3.

-Do provozního řádu staveniště bude uvedeno nařízení zamezující znečišťování veřejných  komunikací vozidly vyjíždějícími ze stavby.

Technická opatření z hlediska hluku

- Při provádění stavby je nutné dbát na protihlukovou ochranu dle nařízení vlády č. 148/2006

Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- Výrazně hlučné stavební operace budou naplánovány tak, aby nedocházelo k jejich

kumulaci ve stejnou dobu výstavby.

- Hlučné stacionární (tj. stabilní) stavební technologie budou v případě nutnosti vybaveny

akustickým krytem (či zástěnou).

- Během výstavby bytového areálu bude používána technika, která bude v dobrém

technickém stavu.

Technická opatření z hlediska odpadů

- Využití, eventuelně zneškodnění odpadů vznikajících v etapě výstavby, bude zajišťováno

pouze se subjekty oprávněnými k této činnosti.

- V rámci žádosti o kolaudační souhlas bude předložena specifikace druhů a množství

odpadů vzniklých v procesu výstavby a doklad o způsobu jejich zneškodnění.

- Ostatní přebytečný materiál bude ukládán pouze na odsouhlasené depónie.

Technická opatření z hlediska ochrany fauny a flóry, ekosystému a krajiny

- Při projektu sadových úprav budou využity domácí dřeviny a zejména pak dostatečné

množství keřů, které by mohli plnit funkci potenciálního hnízdiště a úkrytu pro ptáky.

- Dále navrhujeme, aby práce na sadových úpravách byly zahájeny mimo nebo na začátku či

konci vegetačního období rostlin, tj. v rozmezí září/října až dubna.

Ostatní opatření

- Zhotovitel stavby bude používat takový materiál a výrobky, které mají vlastnosti takové, aby

po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena jejich

požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky,

ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání.

- Celý proces výstavby bude zhotovitel zajišťovat organizačně tak, aby maximálně omezoval

možnost narušení faktorů pohody.

## D.V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se

## vyskytly při specifikaci vlivů

- Při hodnocení vlivu záměru byly použity podklady vyjmenované v seznamu použité literatury a právních norem, informací veřejně přístupných a ze zkušeností z provozu obdobných záměrů v Čechách.

- Záměr bude realizován na městské části Prahy 14 - Kyjích.

- Složkám životního prostředí, které jsou vždy vystaveny nepříznivým vlivům, jako oblast ochrany vod a ochrana ovzduší, případně ovlivnění faktorů pohody, je proto nutno věnovat zvýšenou pozornost.

Pro záměr „ panorama Kyje III“ byly vypracovány následující specializované studie:

- Rozptylová studie znečištění ovzduší (zpracovaná Ing. Martinem Vejrem dne 26.3.2010)

- Radonový průzkum (zpracovaný Ing. Kateřinou Ježkovou dne 18.3.2010)

- Podklad pro odnětí ZP ze ZPF (zpracovaná K+K průzkum, s.r.o. v dubnu 2010)

Právní normy (výčet nejdůležitějších):

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č. 242/1992 Sb. v platném znění

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí v platném znění

Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách v platném znění

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění

Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

Vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona ČVR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů

Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

Vyhláška Ministerstva ŽP č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů

Vyhláška Ministerstva ŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

Nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší.

Vyhláška MŽP č. 356/2002 Sb., kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity.

aj.

Ostatní zdroje:

Technická zpráva záměru, EKOSPOL a.s.

Webové stránky a mapové aplikace MŽP

Webové stránky Magistrátu hlavního města Prahy

Webové stránky MČ Prahy 14

Webové stránky portálu veřejné správy

Územní plán hl. m. Praha.

# E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU

Varianta A – aktivní varianta

Území pro výstavbu navrhovaných tří bytových domů leží v městské části Praha 14,

situovaných na pozemcích parc.č. 2575/74, 2575/1 (PK 280/2), 2575/1 (PK 291/1), 2575/26,

2575/66, 2575/67, 2575/95 v k. ú. Kyje.

V současné době jsou předmětné pozemky z hlediska funkce stanovené územním plánem hlavního města Prahy nevyužity.

Pozemky jsou součástí větší funkční plochy, z níž je dle platného územního plánu stanoveno funkční využití území čistě obytné OB-C. Pro předmětné pozemky byl námi podán návrh na úpravu kódu míry využití území z OB-C na OB-D. Pozemky zmiňovaného navrhovaného funkčního využití budou využity pro výstavbu bytových domů, inženýrských sítí, příslušných komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, oplocení a sadových úprav.

V předkládaném Oznámení záměru je posuzována pouze navrhovaná varianta řešení – aktivní varianta, tj. navrhovaná stavba. Tato plánovaná výstavba tří bytových domů, nazvaných „Panorama Kyje III“, odpovídá námi podanému návrhu na úpravu ÚP hl.m.Prahy.

Aktivní varianta, tj. varianta navržená investorem, vychází z podnikatelského záměru investora.

Popis aktivní varianty je uveden v příslušných kapitolách části B. Vliv aktivní varianty je popsán v části D tohoto Oznámení.

REFERENČNÍ VARIANTY

Varianta B – nulová varianta (bez činnosti)

Na pozemku nebude realizována žádná stavba. Z hlediska velikosti a situování pozemku není území zemědělsky obhospodařováno. Stávající pole je vlastníkem sečeno.

Využití území by zůstalo stejné jako v současnosti. Nedošlo by k zástavbě tohoto území navrhovaným záměrem a s ním spojenému ovlivnění okolí.

Varianta C – jiné využití území

Dle ÚP hl.m.Prahy je tato plocha určena jako území čistě obytné - OB(C) V případě, že nebude realizován záměr výstavby navrhovaných bytových domů „Panorama Kyje III“, lze očekávat, že dojde k jiné obytné zástavbě. Tato výstavba by rovněž přinesla navýšení intenzity dopravy, emisí a taktéž i zvýšení hlukové situace. Protože pro tuto variantu neexistuje konkrétní záměr, není možné uvést její popis a posoudit vliv této varianty na její okolí.

Vzhledem k výše uvedenému, pouze hypotetickému významu jmenovaných variant, byla pro srovnání aktivní varianty použita v hodnocení pouze varianta nulová.

- Jedná se tedy o málo významné ovlivnění životního prostředí.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že blízké životní prostředí nebude nepříznivě ovlivněno posuzovaným záměrem.

Zpracovatel „Oznámení“ proto variantu „A“ doporučuje.

# F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

Doplňujícími údaji tohoto oznámení jsou dokumenty obsažené v kapitole H.

# G.VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO

# CHARAKTERU

Předmětem „Oznámení záměru“ dle zákona č.100/2001 Sb. je výstavba tří bytových domů s názvem „PANORAMA KYJE III“. Záměrem je vybudování bytové zástavby s předběžným počtem 151 bytových jednotek, jejíž součástí budou komunikace, zpevněné plochy, parkoviště,oplocení, vegetační úpravy, HTÚ a IS.

Konkrétně se jedná o tři bytové domy (A1, A2 a B) s celkovým počtem 151 bytových jednotek, přičemž objekty A1 a A2 jsou totožné a mají po 45 bytech, objekt B má bytových jednotek 61. Bytový soubor bude disponovat celkem s 83 garážovými stáními a 67 stáními na povrchu.

Záměr je zařazen do  II. kategorie (záměry vyžadující zjišťovací řízení) bodu 10.6 (Skladové nebo obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad

3000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu).

Území pro výstavbu tohoto plánovaného bytového areálu leží v městské části Praha 14, v katastrálním území Kyje.

Bytové domy, vč. komunikací, zpevněných ploch, parkovišť, inženýrských sítí, jsou situovány do pozemků parc.č. 2575/74, 2575/1 (PK 280/2), 2575/1 (PK 291/1), 2575/26,

2575/66, 2575/67, 2575/95 v k. ú. Kyje.

Navrhovaný záměr je situován mezi stávající bytový komplex „Panorama Kyje I“ a předchozí projednávanou stavbu „Panorama Kyje II“. Tento v budoucnu plánovaný komplet tří etap bytové zástavby (Panorama Kyje I, Panorama Kyje II a Panorama Kyje III) bude tvořit z dálkových pohledů jemnou křivku s vrcholem při komunikaci Budovatelská.

Zástavba se nachází při komunikacích Budovatelská a Sicherova, na kterou je dopravně napojena.

Dotčené pozemky jsou součástí zemědělského půdního fondu s třídou ochrany III a V.

V současné době nejsou pozemky zastavěny ani jinak využívány.

V současnosti se jedná o plochu s neudržovanou zelení a „náletovými“ dřevinami. Terén je v místě rovinatý, s mírným sklonem na jihozápad a předmětné pozemky jsou, z hlediska funkce stanovené územním plánem, nevyužívány.

Pozemky jsou součástí větší funkční plochy, z níž je dle platného územního plánu stanoveno funkční využití území čistě obytné OB-C.  Pro předmětné pozemky byl námi podán návrh na úpravu kódu míry využití území z OB-C na OB-D k čemuž je záměr vztahován. Záměrem je využití území pro obytnou zástavbu a dotvoření lokality objekty stejných proporcí jako u sousedních rozvojových ploch.

Celková plocha zastavěná bytovými domy je 2 936,5 m2, zeleň je na 4 379,8 m2 a zpevněné plochy+komunikace jsou na 2 880,7 m2.

K jednotlivým vlivům:

Vlivy na klima a ovzduší

Rozptylová studie prokázala, že provoz navrhovaných bytových domů, ani v součtu s pozadím nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek ve svém okolí. Dále nám sděluje, že nebyly žádném vybraném referenčním bodě překročeny maximální 8-hodinové koncentrace CO, maximální hodinové koncentrace NO2, denní imisní koncentrace PM10, nebo průměrné roční koncentrace pro PM10 a NO2.

Realizací záměru nedojde k ovlivnění rozptylových podmínek dané lokality. Stejně tak nedojde k ovlivnění klimatu.

Vlivy na hlukovou situaci

V řešené lokalitě dojde po realizaci záměru k nárůstu hluku z automobilové dopravy, který je však vzhledem k stávající dopravě  marginální, a který nebude mít za následek překročení příslušných hygienických limitů.

Hluk vyvolaný provozem záměru nebude překračovat v chráněném venkovním a vnitřním prostoru staveb (stávajících i nově navržených) hygienické limity hluku pro denní a noční dobu.

Realizace záměru nebude mít při dodržení navržených opatření negativní vliv na hlukovou situaci v řešeném území.

Vlivy na vodu

Při realizaci stavby bude dbáno na zamezení znečištění povrchových a podzemních vod, především ropnými látkami ze stavebních strojů a dopravních prostředků.

Z hlediska hydrogeologické charakteristiky území lze konstatovat, že nedojde k ovlivnění kvality podzemní vody.

Realizace záměru nebude mít významný vliv na podzemní ani na povrchovou vodu.

Vlivy na půdu

Navrhovaná zástavba mění způsob využití pozemků, které jsou součástí orné půdy.

Investor požádá místně příslušný orgán ochrany ZPF, kterým je OOP MHMP, o vydání souhlasu k vynětí ze ZPF.

Půda bude využita zpětně na ohumusování výsadeb zeleně v areálu tak, aby nedošlo k jejímu znehodnocení.

Vlivy na horninové prostředí a surovinové zdroje

Dle současných znalostí nemůže stavba ovlivnit horninové prostředí lokality. Nejsou známy žádné nerostné zdroje, které by mohly být zamýšlenou stavbou ohroženy nebo ovlivněny.

Řešené území se nenachází v CHLÚ.

Vliv záměru na horninové prostředí a nerostné zdroje je nulový, k jeho ochraně není třeba přijímat žádná opatření.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

V souvislosti s realizací navrhovaného záměru se neočekávají žádné významné vlivy na faunu a floru ani ekosystém.

Záměrem nedojde k ohrožení reprezentativních nebo unikátních populací zvláště chráněných nebo regionálně významných druhů rostlin a živočichů; v zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí se plochy s výskyty takových druhů dle dosažených poznatků nenacházejí.

Vlivy záměru na ekosystémy budou zanedbatelné, v zájmovém území ani v jeho okolí nejsou žádné kvalitní původní ekosystémy.

Vlivy na chráněné přírodní objekty a území

V místě oznamovaného záměru, ani v jeho blízkém okolí, se nenachází žádné chráněné přírodní objekty či území.

Z hlediska ochrany přírody nebude mít navrhovaná stavba negativní vliv na své okolí ani na chráněné přírodní objekty či území.

Vlivy na krajinu a krajinný ráz

Krajina v okolí budoucího záměru „Panorama Kyje III“ představuje oblast hustě osídlenou, s řadou projevů lidské činnosti – silnice, železnice, obytná zástavba, průmyslová zástavba, řada průmyslových podniků apd.

Bytový soubor je umístěn do místa, kde se nevyskytují významnější estetické a přírodní hodnoty, není ani součástí oblasti s kulturně historickým významem ani oblasti se zvýšenou hodnotou krajinného nebo urbanistického rázu místa.

Lze konstatovat, že vlivy navrženého záměru na krajinu budou malé a nevýznamné.

Estetická, kulturní ani přírodní hodnota krajiny řešeného území nebude realizací záměru narušena.

Vlivy na kulturní a historické památky

Realizace záměru nebude mít významný vliv kulturní památky.

Vlivy na obyvatelstvo a veřejné zdraví

Možné ovlivnění obyvatelstva, veřejného zdraví a životního prostředí z hlediska hluku a emisí bylo zhodnoceno v předchozích kapitolách.

Z možných vlivů na obyvatelstvo navrhovaného záměru jsou nejzávažnější dopady z ovzduší a hladin hluku, přičemž šetření imisní a hlukové situace konstatují nízké zatížení.

Realizací záměru nedojde k významnému navýšení objemu bytového fondu v Praze Kyjích.

Vliv na obyvatelstvo a veřejné zdraví nebude negativní.

V předloženém Oznámení záměru dle zákona 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů je zhodnocen vliv výstavby souboru tří bytových domů „PANORAMA KYJE III“ na životní prostředí.

Předložené „Oznámení“ popisuje a vyhodnocuje vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo, vyvolané výstavbou a provozem záměru v jeho okolí.

V souhrnu lze konstatovat, že záměr bude mít na většinu složek životního prostředí minimální vliv.

Provoz záměru nezpůsobí překročení imisních limitů v řešeném území ani jeho okolí.             Nedojde k překročení legislativou stanovených hygienických hladin akustického tlaku. Nebudou dotčeny ekosystémy ani chráněné části přírody, nedojde k narušení prvků ÚSES.

- Jedná se tedy o málo významné ovlivnění životního prostředí.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že blízké životní prostředí nebude nepříznivě ovlivněno posuzovaným záměrem.

Zpracovatel „O“známení proto variantu „A“ záměru doporučuje.

# H. PŘÍLOHY

Dokladová část:

Příloha č. 1:	Závazné stanovisko od OV ÚMČ P14-soulad z hlediska ÚP hl.m. Prahy

Příloha č. 2:	Vyjádření od OOP MHMP-ovlivnění evropsky významných lokalit a ptačích

oblastí  „Natura“

Mapová část:

mapa č. 1 – Širší vztahy

mapa č. 2 – Zastavovací situace

mapa č. 3 – Ortofoto mapa

mapa č. 4 – Chráněná území

mapa č. 5 – ÚSES

mapa č. 6 – Přírodní parky

mapa č. 7 – Geologická mapa

mapa č. 8 – Územní plán

Výkresová část:

Situace č. 1:    Koordinační situace M 1:500

Situace č. 2:    Výkres zeleně  M 1:500

Fotozákresy :  Zákres do leteckého snímku

Pohled od ulice Jamská

Pohled z Budovatelské

Pohled od stávající zástavby „Panorama Kyje I“

Pohled z příjezdové komunikace Sicherova

Studie

Studie č.1: Rozptylová studie

Studie č.2: Radonový průzkum

Datum zpracování oznámení:                   19. 5. 2010

Jméno, adresa a telefon na zpracovatele oznámení a osob, které se na zpracování podílely:

- Ing. Jan Zedník, EKOSPOL a.s., Dukelských hrdinů 19, Praha 7, tel.: 233 372 021

………………………………………..

- Vondrová Lucie, EKOSPOL a.s., Dukelských hrdinů 19, Praha 7, tel.: 233 372 021

………………………………………...