| Hluková studie |  |
| --- | --- |

| projekt | Bytový areál „Panorama Kyje“, Praha 14 Kyje |
| --- | --- |
| zakázkové číslo | 6/2007 |
| číslo dokumentu | P 1 |
| revize |  |
| datum | 2007-01-22 |
| autor | Ing.Petr Adamec |

Ing. Petr Adamec

Poradenství v životním prostředí

K cihelně 313/41 190 15 Praha 9 - Satalice

telefon 2 86 850 177

2 86 850 152 724 / 362 386

e-mail petradamec@volny.cz

autorizace

| Zpracoval a schválil : | Ing. Adamec |
| --- | --- |

Praha,  leden 2007

| 1 Úvod 4 Obsah | strana |
| --- | --- |

2	Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A	4

3	Hodnocení	5

4	Stávající stav	5

5	Výpočty hluku	6

5.1	Použitá metodika výpočtu hluku	6

5.2	Výpočty hluku	6

5.2.1	Stávající stav	7

5.3	Výpočet hluku stavu po realizaci výstavby  (rok 2007)	8

5.3.1	Zdroje hluku	8

5.3.2	Hluk po realizaci výstavby	10

5.4	Výpočet hluku výhledového stavu  (r.2020)	13

5.5	Hluk při výstavbě	17

6	Závěr	18

| Příloha: |  |
| --- | --- |
|  | Situace širších vztahů s vyznačením výpočtových bodů |
|  | Výpočty hluku s vyznačením výpočtových bodů |
|  | Situace Vysočanská radiála |

# Úvod

Předmětem posouzení je navržená výstavba  obytného areálu PANORAMA KYJE  mezi ulicemi Jamská, Lipnická a nově budovanou Vysočanskou radiálou, Praha 14, Kyje.

Následující studie má za cíl posoudit ochranu navržených obytných prostor před hlukem z venkovní pozemní dopravy a dopad na okolní zástavbu.

# Nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A

Vnitřní hluk

Ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací se nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku LAeq,T v dB(A) ve venkovním prostředí  stanoví součtem základní hladiny hluku LAeq,T = 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu.

Tab. 1: Korekce pro stanovení hodnot hluku ve venkovním prostoru

| Způsob využití území | Korekce [dB] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1) | 2) | 3) | 4) |
| Chráněný venkovní prostor staveb lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | -5 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor lůžkových zdravotnických zařízení včetně lázní | 0 | 0 | +5 | +15 |
| Chráněný venkovní prostor ostatních staveb a chráněný ostatní venkovní prostor | 0 | +5 | +10 | +20 |

Pro noční dobu se použije další korekce –10 dB s výjimkou hluku z železnice, kde se použije korekce –5 dB.

- Použije se pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven  služeb a dalších zdrojů hluku s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce, zejména rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídku vlaků a opravy vozů.

- Použije se pro hluk  z pozemní dopravy na veřejných komunikacích s výjimkou účelových komunikací, a drahách

- Použije se pro hluk z dopravy na  hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. Použije se pro hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu drah.

- Použije se pro starou hlukovou zátěž z pozemních komunikací a z drážní dopravy. Tato korekce zůstává zachována i po rekonstrukci nebo opravě komunikace, při které nesmí dojít ke zhoršení hlučnosti v chráněných venkovních prostorech staveb, a pro krátkodobé objízdné trasy.

Pro období výstavby je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovena LAeq = 65 dB v době od 700 do 2100 hod.

Obytnou zástavbu při ulici Jamská, která je vůči navrženému obytnému souboru nejbližší, je třeba považovat za venkovní chráněný prostor, pro který je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovena LAeq = 55/45 dB den/noc.  Pro hluk z provozovny (parkování,  vzduchotechnické systémy, vjezdy do garáží a pod.) je nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A stanovena LAeq = 50/40 dB den/noc.

Lokalita plánované výstavby je  v poměrné vzdálenosti od frekventovaných ulic, domuimantní vliv může mít nově budovaná Vysočanská radiála.

Ve vnitřním chráněném obytném prostoru musí být dodrženy limitní hodnoty 40/30 dB(A) den/noc).

Ve vnějším chráněném prostoru musí být dodrženy limitní hodnoty 55/45 dB(A) den/noc)

Stanovení hygienických limitů je v kompetenci příslušné hygienické stanice.

# Hodnocení

Situační vazby

Řešené území se nachází cca 100m severovýchodně od okraje obytné zástavby městské části Hloubětín, mezi ulicí Budovatelská a prodloužením ulice Jamská. V projektu je navrženo využití pozemku pro bytový areál nízkopodlažní zástavby s předběžným počtem 302 bytů. Společně jsou řešeny komunikace, inženýrské sítě a umístění dopravy v klidu.

Výstavba bytového areálu je navržena formou 6 bloků bytových domů, z kterých se pět skládá ze dvou schodišťových sekcí a jeden ze tří. Mezi jednotlivými bloky jsou komunikace, parkoviště, zeleň a koridory pro IS, uprostřed areálu je prostranství vymezeno pro intenzivní zeleň.

V suterénech objektů jsou umístněny garáže a příslušenství domu. Areál je dopravně napojen na ul. Budovatelskou novou komunikací. Vytápění bytového areálu a ohřev TUV je navrženo v centrálních plynových kotelnách, umístěných v podzemním podlaží bloku domů.

# Stávající stav

Stávající hluková situace u obytné zástavby při ulici Jamská je dobrý, komunikace s intenzívní dopravou jsou poměrně vzdálené. V současné obě však zde je doprava utlumena v důsledku výstavby Vysočanské radiály, doprava na  komunikaci Budovatelská je svedena na provizorní komunikaci.   Proto v současné  době není možno stávající stav přesně zhodnotit.

Vzhledem k neexistenci výrazných zdrojů hluku je však možno konstatovat, že stávající ekvivalentní hladina akustického tlaku A nepřesahuje nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve smyslu nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

# Výpočty hluku

## Použitá metodika výpočtu hluku

Pro výpočty hluku byl použit výpočtový program HLUK+ pásma 7.20, který umožňuje výpočet hluku ve venkovním prostředí generovaného dopravními i průmyslovými zdroji hluku v území. HLUK+ verze 7 má v sobě zabudovanou „Novelu metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Kozák J., Liberko M., Zpravodaj MŽP ČR č. 2005). Tato novela umožňuje výpočet hluku ze silniční dopravy s uvažováním výhledových emisních hlučností vozidlového parku a jeho obměny. Použitím novelizovaného postupu je možné získávat přesnější údaje o hodnotách LAeq silniční dopravy, a to počínaje rokem 2004. Při výpočtech LAeq generované ve venkovním prostředí průmyslovými zdroji se nejvíce používá postup uvedený v materiálu „Podklady pro navrhování a posuzování průmyslových staveb, díl 3 – stavební akustika“ (Meller M., Stěnička J., VÚPS Praha, 1985). Z těchto principů vychází i postup výpočtu hluku průmyslových zdrojů použitý v programu HLUK+. Ten lze ve stručnosti popsat takto:

- v programu se uvažuje jenom se složkou hluku šířeného vzduchem,

- počítají se hodnoty akustického tlaku A,

- deskriptorem pro vyjádření úrovní akustického tlaku A ve venkovním prostředí je ekvivalentní hladina akustického tlaku A,

- řeší se jenom úloha vyzařování průmyslového zdroje do venkovního prostředí,

- všechny zdroje hluku nebo jejich části se nahrazují fiktivními nekoherentními zdroji hluku. Výpočet hluku těchto fiktivních zdrojů je založen na Berankově vztahu, udávajícím pokles akustického tlaku se čtvercem vzdálenosti.

Použití uvedeného výpočtového programu pro posuzování hluku ve venkovním prostředí je akceptováno dopisem Hlavního hygienika České republiky č.j. HEM/510-3272-13.2.9695 ze dne 21.února 1996.

Nutno zdůraznit, že podrobnost akustických výpočtů a přesnost modelu odpovídá stupni technických podkladů, které byly v době zpracování studie k dispozici.

## Výpočty hluku

Výpočty a hodnocení hluku jsou provedeny ve třech variantách – hlukové pozadí (hypotetický stav po dokončení komubnikace Vysočanská radiála bez vlivu navrženého bytového areálu), stav po realizaci výstavby (rok 2010)  a ve výhledu pro rok 2020.

K výpočtům hluku byl použit výpočtový program HLUK+. Byl zadán model místní situace tj. rozmístění jednotlivých objektů a zdrojů hluku. Ve zvolených výpočtových bodech u fasád  jednotlivých objektů byl proveden výpočet hluku. Výpočty byly  provedeny pro denní i noční dobu.

Tab. č.2    Umístění výpočtových bodů

| Číslo výpočtového bodu | Umístění výpočtového bodu |
| --- | --- |
| 1 | Navržený bytový dům B5, 2 m od severozápadní fasády, výška 3 m, 11 m |
| 2 | Navržený bytový dům B7, 2 m od severozápadní fasády, výška 4 m, 11 m |
| 3 | Navržený bytový dům B7, 2 m od jihovýchodní fasády, výška 4 m, 11 m |
| 4 | Navržený bytový dům B5, 2 m od jihovýchodní fasády, výška 4 m, 11 m |
| 5 | Navržený bytový dům B8, 2 m od severovýchodní fasády, výška 4 m, 11 m |
| 6 | Navržený bytový dům B8, 2 m od jihozápadní fasády, výška 4 m, 11 m |
| 7 | Navržený bytový dům B4, 2 m od východní fasády, výška 4 m, 11 m |
| 8 | Navržený bytový dům A4, 2 m od východní fasády, výška 4 m, 13 m |
| 9 | Navržený bytový dům A4, 2 m od západní fasády, výška 4 m, 13 m |
| 10 | Navržený bytový dům B4, 2 m od západní fasády, výška 4 m, 11 m |
| 11 | Navržený bytový dům B3, 2 m od východní fasády, výška 4 m, 11 m |
| 12 | Navržený bytový dům A3, 2 m od východní fasády, výška 4 m, 13 m |
| 13 | Navržený bytový dům A3, 2 m od západní fasády, výška 4 m, 13 m |
| 14 | Navržený bytový dům B3, 2 m od západní fasády, výška 4 m, 11 m |
| 15 | Navržený bytový dům B2, 2 m od východní fasády, výška 4 m, 11 m |
| 16 | Navržený bytový dům A2, 2 m od východní fasády, výška 4 m, 13 m |
| 17 | Navržený bytový dům A2, 2 m od západní fasády, výška 4 m, 13 m |
| 18 | Navržený bytový dům B2, 2 m od západní fasády, výška 4 m, 11 m |
| 19 | Navržený bytový dům B1, 2 m od jihovýchodní fasády, výška 4 m, 11 m |
| 20 | Navržený bytový dům A1, 2 m od jihovýchodní fasády, výška 4 m, 13 m |
| 21 | Navržený bytový dům A1, 2 m od severozápadní fasády, výška 4 m, 13 m |
| 22 | Navržený bytový dům B1, 2 m od severozápadní fasády, výška 4 m, 11 m |
| 23 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) |
| 24 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) |
| 25 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) |

Umístění  výpočtových bodů bylo provedeno s ohledem na zjištění situace. Situace výpočtových bodů je zachycena v příloze č. 1.

### Stávající stav

Výpočet stávajícího stavu

Výpočet hypotetického hlukového pozadí byl proveden pomocí výpočtového programu HLUK+. Posuzovaným zdrojem hluku byl provoz na dokončené komunikaci Vysočanská radiála a na ostatních uvedených komunikacích. Komunikace uvažované ve výpočtu, včetně jejich intenzit dopravy, jsou v následující tabulce. Údaje o intenzitách dopravy byly zjištěny na Sekci útvaru rozvoje města (ateliér dopravního inženýrství) hl.m. Prahy (ing. Věrtelář, prosinec 2006).

- Tab. č. 3  Intenzity dopravy  v tisících na dotčených komunikacích – hypotetiocký stav po dokončení Vysočanské radiály  (2010)

| Komunikace | Hodinové intenity dopravy den/noc | Z toho nákladní +bus den/noc | Poznámka Dílčí úseky |
| --- | --- | --- | --- |
| Vysočanská radiála | 4000/1000 | 1500/300 | Oba směry, hodinová intenzita |
| Budovatelská | 250/100 | 70/20 | Oba směry, hodinová intenzita |
| Jamská | 50/10 | 0/0 | V místě plánovaného souboru |

Uvedené hodnoty vycházejí ze sdělení dopravních intenzit z SURM, u komunikací, které nejsou sledovány z vlastního sčítání dopravní zátěže dne 6.1.2007

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A  jsou uvedeny v následující tabulce, výpočet byl proveden pouze pro stávající obytnou zástavbu.

- Tab. č. 4  Vypočtené hodnoty LAeq v dB – hypotetické hlukové pozadí  (r.2010)

| Číslo výpočtového bodu | Umístění výpočtového bodu | Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq [dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | den | noc |
| 23 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) | 54,3 | 45,1 |
| 24 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) | 49,7 | 40,8 |
| 25 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) | 45,2 | 37,2 |

Komentář  k výsledkům výpočtů

Z vypočtených hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku A uvedených v předchozí tabulce je patrné, že v hodnocené lokalitě jsou hygienické limity u stávající zástavby   v zásadě plněny. Výpočet nebyl proveden pro navržené nové obytné objekty.

Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy  jsou v příloze č.2  této studie.

## Výpočet hluku stavu po realizaci výstavby  (rok 2007)

### Zdroje hluku

Zdroje hluku související s provozem navrženého obytného souboru lze rozdělit na liniové, bodové a plošné.

- Liniové zdroje hluku

Mezi liniové zdroje hluku patří automobilová doprava související s provozem obytného souboru. Vzhledem k počtu parkovacích míst cca 282 ks (cca 180 v podzemí, 100 na povrchu) se předpokládá poměrně vysoká dopravní intenzita osobních automobilů do cca 100 ks osobních automobilů za hodinu).  Osobní automobily budou používat obyvatelé domů. Nákladní automobily budou zajišťovat odvoz odpadů apod.

Dopravní obsluha bude zajištěna novou veřejnou komunikací ze strany areálu od ulice Budovatelská.

- Bodové zdroje hluku

Mezi hlavní bodové zdroje hluku, které budou ovlivňovat venkovní prostředí, lze zařadit hlavně vzduchotechnická zařízení určená pro větrání objektů (především odtahy vzduchotechniky z podzemních garáží), dále odtahy z kotelen. Do výpočtu byly použity akustické charakteristiky typických zařízení podle údajů projektanta vzduchotechniky.

Akustické parametry zadané do výpočtu:

- odtahy z kotelen  13 ks		           13 ks LpA,2 = 65 dB.

- - odtah a sání vzduchotechniky	13 ks LpA,2 = 65  dB

- Vrata podzemní garáže 7 ks LpA,5 =  60 dB

- Plošné zdroje hluku

Mezi plošné zdroje hluku lze zařadit obvodovou konstrukci objektu, tj. vyzařování hluku jednotlivými prvky obvodového pláště objektu. Předpokládaná nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku uvnitř objektu je LAeq = 70 dB.

Použité hodnoty vážené neprůzvučnosti prvků obvodových konstrukcí vycházejí z podkladových materiálů a jejich kvantifikace je uvedena v následující tabulce.

- Tab. č. 5   Hodnoty vážené neprůzvučnosti obvodových konstrukcí

| Prvek pláště | Vážená neprůzvučnost Rw (dB) |
| --- | --- |
| Stěny | 44 |
| Střecha | 38 |
| Vrata, dveře | 24 |
| Okna (dvojsklo) | 25 |

Vzhledem k předpokládané minimální hodnotě vážené neprůzvučnosti RW prvků obvodového pláště budovy a charakteru činnosti uvnitř budov, jejíž hluk nepřesáhne hladinu akustického tlaku LpA = 70 dB(A), bude hladina hluku z činnosti uvnitř budov vně obvodového pláště dostatečně utlumena.

Vliv hluku na okolní prostředí z vnitřních zdrojů prostřednictvím obvodového pláště (plošné zdroje hluku) se proto neuplatní.

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve výšce 3 m nad terénem jsou uvedeny v následující tabulce. Výpočet zahrnuje předpokládané vlivy bytového areálu bez vlivů dopravy (hlukové pozadí).

Tab. č. 6   Vypočtené hodnoty LAeq v dB – zdroje hluku obytného souboru

| Číslo výpočtového bodu | Umístění výpočtového bodu | Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq [dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 23 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) | 23,3 |
| 24 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) | 28,4 |
| 25 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) | 32,3 |

Jak je z vypočtených hodnot vidět, u okolní trvalé obytné zástavby vlivem poměrně velké vzdálenosti nebude docházet k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (tj. 50/40 dB(A) den/noc ).

Mapka s vyznačenými hlukovými pásmy je v příloze č.2 této studie.

### Hluk po realizaci výstavby

Výpočet hluku stavu po realizaci výstavby, za který byl uvažován rok 2010, byl proveden pomocí výpočtového programu HLUK+. Posuzovaným zdrojem hluku byl provoz na komunikaci Podbělohorská i ostatních komunikacích. Komunikace uvažované ve výpočtu, včetně jejích intenzit dopravy (navýšené o koeficient nárůstu), jsou v následující tabulce.

- Tab. č. 7  Intenzity dopravy na dotčených komunikacích – výhledový  stav  (2010)

| Komunikace | Hodinové intenity dopravy den/noc | Z toho nákladní +bus den/noc | Poznámka Dílčí úseky |
| --- | --- | --- | --- |
| Vysočanská radiála | 4000/1000 | 1500/300 | Oba směry, hodinová intenzita |
| Budovatelská | 330/110 | 70/20 | Oba směry, hodinová intenzita |
| Jamská | 50/10 | 0/0 | V místě plánovaného souboru |
| obslužná | 100/10 | 1/0 | obslužná komunikace |

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou uvedeny v následujících  tabulkách.

- Tab. č. 8  Vypočtené hodnoty LAeq v dB –  stav po realizaci (r.2007)   den

| Číslo výpočtového bodu | Umístění výpočtového bodu | Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq [dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | den | noc |
| 1 | Navržený bytový dům B5, 2 m od severozápadní fasády, výška 3 m | 49,4 | 41,5 |
|  | Navržený bytový dům B5, 2 m od severozápadní fasády, výška 11 m | 53,8 | 47,7 |
| 2 | Navržený bytový dům B7, 2 m od severozápadní fasády, výška 4 m | 48,7 | 41,7 |
|  | Navržený bytový dům B7, 2 m od severozápadní fasády, výška 11 m | 53,8 | 47,8 |
| 3 | Navržený bytový dům B7, 2 m od jihovýchodní fasády, výška 4 m | 53,6 | 47,6 |
|  | Navržený bytový dům B7, 2 m od jihovýchodní fasády, výška 11 m | 55,2 | 49,7 |
| 4 | Navržený bytový dům B5, 2 m od jihovýchodní fasády, výška 4 m | 54,2 | 47,8 |
|  | Navržený bytový dům B5, 2 m od jihovýchodní fasády, výška 11 m | 55,8 | 50,0 |
| 5 | Navržený bytový dům B8, 2 m od severovýchodní fasády, výška 4 m | 48,0 | 41,4 |
|  | Navržený bytový dům B8, 2 m od severovýchodní fasády, výška 11 m | 53,3 | 48,1 |
| 6 | Navržený bytový dům B8, 2 m od jihozápadní fasády, výška 4 m | 48,78 | 42,1 |
|  | Navržený bytový dům B8, 2 m od jihozápadní fasády, výška 11 m | 53,0 | 48,4 |
| 7 | Navržený bytový dům B4, 2 m od východní fasády, výška 4 m | 46,0 | 39,5 |
|  | Navržený bytový dům B4, 2 m od východní fasády, výška 11 m | 51,8 | 47,1 |
| 8 | Navržený bytový dům A4, 2 m od východní fasády, výška 4 m | 45,0 | 38,5 |
|  | Navržený bytový dům A4, 2 m od východní fasády, výška 13 m | 50,0 | 43,6 |
| 9 | Navržený bytový dům A4, 2 m od západní fasády, výška 4 m | 45,0 | 41,2 |
|  | Navržený bytový dům A4, 2 m od západní fasády, výška 13 m | 48,4 | 44,2 |
| 10 | Navržený bytový dům B4, 2 m od západní fasády, výška 4 m | 51,5 | 46,4 |
|  | Navržený bytový dům B4, 2 m od západní fasády, výška 11 m | 53,5 | 48,9 |
| 11 | Navržený bytový dům B3, 2 m od východní fasády, výška 4 m | 51,3 | 46,8 |
|  | Navržený bytový dům B3, 2 m od východní fasády, výška 11 m | 53,7 | 49,8 |
| 12 | Navržený bytový dům A3, 2 m od východní fasády, výška 4 m | 46,3 | 42,2 |
|  | Navržený bytový dům A3, 2 m od východní fasády, výška 13 m | 49,6 | 45,0 |
| 13 | Navržený bytový dům A3, 2 m od západní fasády, výška 4 m | 47,3 | 43,4 |
|  | Navržený bytový dům A3, 2 m od západní fasády, výška 13 m | 50,3 | 45,9 |
| 14 | Navržený bytový dům B3, 2 m od západní fasády, výška 4 m | 51,4 | 46,9 |
|  | Navržený bytový dům B3, 2 m od západní fasády, výška 11 m | 53,8 | 49,4 |
| 15 | Navržený bytový dům B2, 2 m od východní fasády, výška 4 m | 50,8 | 46,5 |
|  | Navržený bytový dům B2, 2 m od východní fasády, výška 11 m | 53,3 | 49,3 |
| 16 | Navržený bytový dům A2, 2 m od východní fasády, výška 4 m | 46,4 | 42,7 |
|  | Navržený bytový dům A2, 2 m od východní fasády, výška 13 m | 49,4 | 45,2 |
| 17 | Navržený bytový dům A2, 2 m od západní fasády, výška 4 m | 46,9 | 42,5 |
|  | Navržený bytový dům A2, 2 m od západní fasády, výška 13 m | 50,7 | 45,7 |
| 18 | Navržený bytový dům B2, 2 m od západní fasády, výška 4 m | 51,2 | 46,8 |
|  | Navržený bytový dům B2, 2 m od západní fasády, výška 11 m | 53,9 | 49,6 |
| 19 | Navržený bytový dům B1, 2 m od jihovýchodní fasády, výška 4 m | 53,5 | 50,2 |
|  | Navržený bytový dům B1, 2 m od jihovýchodní fasády, výška 11 m | 54,8 | 51,2 |
| 20 | Navržený bytový dům A1, 2 m od jihovýchodní fasády, výška 4 m | 44,9 | 40,9 |
|  | Navržený bytový dům A1, 2 m od jihovýchodní fasády, výška 13 m | 48,5 | 44,2 |
| 21 | Navržený bytový dům A1, 2 m od severozápadní fasády, výška 4 m | 49,5 | 41,2 |
|  | Navržený bytový dům A1, 2 m od severozápadní fasády, výška 13 m | 53,3 | 45,5 |
| 22 | Navržený bytový dům B1, 2 m od severozápadní fasády, výška 4 m | 51,6 | 42,7 |
|  | Navržený bytový dům B1, 2 m od severozápadní fasády, výška 11 m | 54,8 | 48,5 |
| 23 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) | 54,3 | 45,1 |
| 24 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) | 49,7 | 40,9 |
| 25 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) | 45,2 | 37,4 |

Komentář k výsledkům výpočtů

Z vypočtených hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku A uvedených v předchozí tabulce je patrné, že v hodnocené lokalitě jsou hygienické limity u nově navržených bytových domů v zásadě plněny. U nejzatíženějších fasád dojde k mírnému překračování hygienických limitů (především  ve vyšších patrech). Jde zde o vliv komunikace Vysočanská radiála, tato komunikace však bude pravděpodobně cloněna další zástavbou, která se předpokládá severním směrem od navrženého bytového areálu, předpokládá se při komunikaci Vysočanský radiála vybudování zemního protihlukového  valu.  Navržená nová zástavba bude mít jen nepatrný a teoretický vliv na okolní obytnou zástavbu (ulice Jamská) a nezpůsobí zde změnu v hlukové zátěži ani překračování hygienických limitů.

Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy  jsou v příloze č.2 této studie.

## Výpočet hluku výhledového stavu  (r.2020)

Výpočet hluku výhledového stavu , za který byl uvažován rok 2020, byl proveden pomocí výpočtového programu HLUK+. Posuzovaným zdrojem hluku byl provoz na okolních komunikacích. Komunikace uvažované ve výpočtu, včetně jejích intenzit dopravy, jsou v následující tabulce.

- Tab. č. 9  Hodinové intenzity dopravy na dotčených komunikacích – rok 2020

| Komunikace | Hodinové intenity dopravy den/noc | Z toho nákladní +bus den/noc | Poznámka Dílčí úseky |
| --- | --- | --- | --- |
| Vysočanská radiála | 6000/1500 | 2000/300 | Oba směry, hodinová intenzita (odhad počítající s maximálními hodnotami) |
| Budovatelská | 500/150 | 150/30 | Oba směry, hodinová intenzita |
| Jamská | 50/10 | 0/0 | V místě plánovaného souboru |
| obslužná | 100/10 | 1/0 | obslužná komunikace |

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou uvedeny v následující tabulce.

- Tab. č. 10  Vypočtené hodnoty LAeq v dB –  výhledový stav  (r.2020)

| Číslo výpočtového bodu | Umístění výpočtového bodu | Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq [dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | den | noc |
| 1 | Navržený bytový dům B5, 2 m od severozápadní fasády, výška 3 m | 50,9 | 45,0 |
|  | Navržený bytový dům B5, 2 m od severozápadní fasády, výška 11 m | 55,6 | 50,6 |
| 2 | Navržený bytový dům B7, 2 m od severozápadní fasády, výška 4 m | 50,8 | 45,7 |
|  | Navržený bytový dům B7, 2 m od severozápadní fasády, výška 11 m | 55,8 | 51,1 |
| 3 | Navržený bytový dům B7, 2 m od jihovýchodní fasády, výška 4 m | 53,9 | 48,2 |
|  | Navržený bytový dům B7, 2 m od jihovýchodní fasády, výška 11 m | 56,1 | 51,1 |
| 4 | Navržený bytový dům B5, 2 m od jihovýchodní fasády, výška 4 m | 54,4 | 48,1 |
|  | Navržený bytový dům B5, 2 m od jihovýchodní fasády, výška 11 m | 56,3 | 50,9 |
| 5 | Navržený bytový dům B8, 2 m od severovýchodní fasády, výška 4 m | 50,7 | 45,9 |
|  | Navržený bytový dům B8, 2 m od severovýchodní fasády, výška 11 m | 55,7 | 51,5 |
| 6 | Navržený bytový dům B8, 2 m od jihozápadní fasády, výška 4 m | 48,8 | 42,1 |
|  | Navržený bytový dům B8, 2 m od jihozápadní fasády, výška 11 m | 53,7 | 49,2 |
| 7 | Navržený bytový dům B4, 2 m od východní fasády, výška 4 m | 48,7 | 44,1 |
|  | Navržený bytový dům B4, 2 m od východní fasády, výška 11 m | 54,1 | 50,1 |
| 8 | Navržený bytový dům A4, 2 m od východní fasády, výška 4 m | 47,8 | 43,1 |
|  | Navržený bytový dům A4, 2 m od východní fasády, výška 13 m | 42,7 | 48,0 |
| 9 | Navržený bytový dům A4, 2 m od západní fasády, výška 4 m | 45,1 | 41,3 |
|  | Navržený bytový dům A4, 2 m od západní fasády, výška 13 m | 49,1 | 45,1 |
| 10 | Navržený bytový dům B4, 2 m od západní fasády, výška 4 m | 51,6 | 46,6 |
|  | Navržený bytový dům B4, 2 m od západní fasády, výška 11 m | 54,2 | 49,7 |
| 11 | Navržený bytový dům B3, 2 m od východní fasády, výška 4 m | 51,7 | 47,4 |
|  | Navržený bytový dům B3, 2 m od východní fasády, výška 11 m | 54,7 | 50,9 |
| 12 | Navržený bytový dům A3, 2 m od východní fasády, výška 4 m | 47,1 | 43,2 |
|  | Navržený bytový dům A3, 2 m od východní fasády, výška 13 m | 51,1 | 47,0 |
| 13 | Navržený bytový dům A3, 2 m od západní fasády, výška 4 m | 47,4 | 43,6 |
|  | Navržený bytový dům A3, 2 m od západní fasády, výška 13 m | 51,1 | 46,8 |
| 14 | Navržený bytový dům B3, 2 m od západní fasády, výška 4 m | 51,5 | 47,1 |
|  | Navržený bytový dům B3, 2 m od západní fasády, výška 11 m | 54,4 | 50,2 |
| 15 | Navržený bytový dům B2, 2 m od východní fasády, výška 4 m | 51,0 | 46,8 |
|  | Navržený bytový dům B2, 2 m od východní fasády, výška 11 m | 54,0 | 50,2 |
| 16 | Navržený bytový dům A2, 2 m od východní fasády, výška 4 m | 46,8 | 43,2 |
|  | Navržený bytový dům A2, 2 m od východní fasády, výška 13 m | 50,4 | 46,5 |
| 17 | Navržený bytový dům A2, 2 m od západní fasády, výška 4 m | 47,6 | 43,3 |
|  | Navržený bytový dům A2, 2 m od západní fasády, výška 13 m | 52,0 | 47,5 |
| 18 | Navržený bytový dům B2, 2 m od západní fasády, výška 4 m | 51,6 | 47,4 |
|  | Navržený bytový dům B2, 2 m od západní fasády, výška 11 m | 54,8 | 50,7 |
| 19 | Navržený bytový dům B1, 2 m od jihovýchodní fasády, výška 4 m | 53,6 | 50,3 |
|  | Navržený bytový dům B1, 2 m od jihovýchodní fasády, výška 11 m | 55,3 | 51,8 |
| 20 | Navržený bytový dům A1, 2 m od jihovýchodní fasády, výška 4 m | 45,5 | 41,6 |
|  | Navržený bytový dům A1, 2 m od jihovýchodní fasády, výška 13 m | 49,7 | 45,7 |
| 21 | Navržený bytový dům A1, 2 m od severozápadní fasády, výška 4 m | 50,6 | 43,9 |
|  | Navržený bytový dům A1, 2 m od severozápadní fasády, výška 13 m | 54,7 | 48,5 |
| 22 | Navržený bytový dům B1, 2 m od severozápadní fasády, výška 4 m | 52,4 | 45,1 |
|  | Navržený bytový dům B1, 2 m od severozápadní fasády, výška 11 m | 56,0 | 50,6 |
| 23 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) | 54,4 | 44,7 |
| 24 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) | 50,1 | 41,6 |
| 25 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) | 46,2 | 39,8 |

Komentář k výsledkům výpočtů

Z vypočtených hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku A uvedených v předchozí tabulce je patrné, že v hodnocené lokalitě mne nedojde ani v dlouhodobém výhledu k výrazným změnám oproti stavu roku 2010. Ani velmi výrazný nárůst dopravy na komunikaci Vysočanská radiála nezpůsobí výrazné změny v hlukové zátěži.

Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy  jsou v příloze č.2 této studie.

## Hluk při výstavbě

V této fázi projektové dokumentace nejsou známi dodavatelé stavebních a zemních prací ani údaje o organizaci výstavby, takže nejsou známy konkrétní užívané stroje a zejména není znám sled a doba nasazení konkrétních strojů. Jsou tedy uvedeny jen charakterističtí představitelé skupin hlučných strojů a zařízení (3 ks težkých strojů na zemní práce jako bodové zdroje hluku po 95 dB(A)) a odhad související dopravy na okolních komunikacích (50 nákladních aut denně). Vzhledem k malému rozsahu stavby však tyto vlivy nebudou nijak výrazné.

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve výšce 3 m nad terénem jsou uvedeny v následující tabulce. Výpočet zahrnuje předpokládané vlivy stavby bez stávajících vlivů dopravy.

Tab. 11: Vypočtené hodnoty LAeq v dB – výstavba

| Číslo výpočtového bodu | Umístění výpočtového bodu | Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq [dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 23 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) | 36,3 |
| 24 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) | 38,5 |
| 25 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) | 42,6 |

Jak je z vypočtených hodnot vidět, u trvalé obytné zástavby vlivem poměrně velké vzdálenosti nebude pravděpodobně docházet k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (tj. 65 dB(A) ).  Přesný výpočet bude předložen v další fázi projekční přípravy.

Mapka s vyznačenými hlukovými pásmy je v příloze č.2 této studie.

Při prováděných zemních či stavebních pracích během výstavby objektu bude dbáno na důslednou kontrolu stavu strojů, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a snižování počtu vozidel jejich vytížením. Také bude dbáno na omezení doby nasazení hlučných mechanismů a jejich méně častější využití.

# Závěr

Je možno konstatovat, že z důvodů poměrně velké vzdálenosti od frekventovaných komunikací  (především Vysočanská radiála) a nízké intenzity dopravy na okolních komunikacích nebude odcházet ani v dlouhodobém výhledu, tak jako v současné době, k výraznému překračování požadavků  na  nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovních chráněných prostorech.  Na vybraných fasádách, kde bude docházet k překračování hygienických limitů, budou osazena okna o vyšší hlukové neprůzvučnosti a bude zajištěno nezávislé větrání obytných prostor.

Výstavbou navržených bytových domů  nedojde k výrazným  změnám v dopravní zátěži a zvýšení hlučnosti u okolní obytné zástavby.