- Magistrát hlavního města Praha

Ing.Martin Trnka

ředitel MHMP

Mariánské náměstí 2

110 01 Praha 1

- V Praze dne 5. 5. 2005

- Věc: Vnější havarijní plány a informování obyvatel dle zákona 353/1999 Sb.

Vážený pane řediteli,

Velké průmyslové podniky nakládající s nebezpečnými chemickými látkami jsou povinny mít vypracován systém prevence závažných havárií. Tento systém je upraven zákonem č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky. Uvedený zákon má za cíl:

- předcházet vzniku závažných chemických havárií,

- dojde-li přesto k havárii, minimalizovat její následky a včas varovat a ochránit obyvatele.

Pod režim zákona o prevenci závažných havárií spadají podniky (zařízení), které jsou projektovány (je tedy nerozhodné skutečné množství látky) na výrobu, používání nebo skladování látky uvedené v příloze k zákonu č. 353/1999 Sb., a to v množství, které převyšuje limity pro tyto látky nebo jejich kombinace tam uvedené, resp. uvedené látky by v případě havárie v zařízení mohly v tomto množství vzniknout. Jedná se o nebezpečné látky, které jsou toxické, výbušné či hořlavé ad. Při stanovování povinnosti pořizovat havarijní dokumentaci se též přihlíží k tomu, zda riziko vzniku závažné havárie a závažnost jejích následků není zvýšeno v důsledku blízkosti dalšího objektu nebo zařízení, v němž je umístěna nebezpečná látka (tzv. kumulativními a synergické účinky).

Podle Zákona č.353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami, jsou společnosti Český Plyn k.s. a LINDE TECHNOPLYN, a.s. - Výrobní centrum Praha, které jsou umístěny na teritoriu Prahy 14, zařazeny do skupiny B, z čehož provozovatelům vyplývají tyto povinnosti:

- zpracovat bezpečnostní zprávu,

- zpracovat vnitřní havarijní plán,

- vypracovat písemné podklady pro stanovení zóny havarijního plánování,

- zpracovat písemné podklady pro vypracování vnějšího havarijního plánu,

- zpracovat plán fyzické ochrany objektu.

Podle zákona 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií, v platném znění, zpracovává Vnější havarijní plán Magistrát hlavního města Praha ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem, podle zákona 239/2000 o integrovaném záchranném systému zpracovává na základě podkladů provozovatele.

Tento vnější havarijní plán musí obsahovat:

- identifikační údaje provozovatele (název, sídlo ad.) a zodpovědné osoby,

- popis výrobní činnosti provozovatele a seznam hlavních nebezpečných látek,

- seznam vybraných nebezpečných látek a jejich umístění,

- popis závažné havárie, která může vzniknout v objektu nebo zařízení a jejíž následky se mohou projevit mimo objekt nebo zařízení,

- přehled možných následků závažné havárie na život a zdraví občanů, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek, včetně způsobů účinné ochrany před těmito následky,

- přehled preventivních bezpečnostních opatření k minimalizaci následků havárie,

- seznam a popis technických prostředků využitelných při odstraňování následků závažné havárie, které jsou umístěny mimo objekt nebo zařízení provozovatele

- žádoucí chování občanů v případě vzniku závažné havárie a evakuační plán.

- Český Plyn k.s.

Společnost Český Plyn k.s. zařadila svou provozovnu Satalice podle § 3 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, do skupiny B. Klasifikačního množství pro zařazení společnosti do skupiny B je dosaženo umístěním topných a pohonných směsí zkapalněných extrémně hořlavých plynů – LPG / F+    (propan, butan, propan-butan).

Jako nekritičtější z hlediska následků je hodnocen únik jednoho plného kulového zásobníku (v areálu jsou umístěny celkem dva kulové zásobníky á 1000 m3) v důsledku BLEVE - ohnivé koule. Dosah této havárie je zde 1 500m, zasažená plocha je 741 ha a počet zasažených obyvatel je 1 482 (při hustotě osob 2/ha). Zvolená hustota obyvatel 2/ha odpovídá však pouze nejbližšímu okolí areálu plnírny, při zasažení sídliště Černý Most hustota obyvatel skokově narůstá.

Areál provozovny se nachází cca 2,5 km východně od vojenského letiště Kbely, tj. také možnost pádu letadla se jeví jako událost, kterou nelze opominout. Z hlediska následků je patrné, že pád letadla do prostoru areálu provozovny nebo jeho nejbližšího okolí by pravděpodobně vedl k jednorázovému úniku plynu ze zasažených zásobníků (přímý zásah padajícím letadlem nebo odletem fragmentů z letadla při pádu do okolí) a v případě přímého zásahu pravděpodobně k výbuchu. V případě zasažení pláště nádrže letícím fragmentem by došlo k úniku plynu a tvorbě mraku, přičemž by hořící zbytky letadla mohly sloužit jako zdroj iniciace.

Dále jsou tu možnosti teroristického útoku jsou jednak přímým atakem na zásobníky PB (střelba), malé sportovní letadlo nebo instalováním výbušniny v blízkosti hranice areálu.

Jako nejzávažnější se u tohoto provozovatele jeví havárie typu ohnivé koule. V případě vzniku této havárie na jednom z kulových zásobníků by dosah (s pravděpodobností 50 % fatality) byla kružnice o poloměru 1500 m. Do této kružnice spadají celé Satalice, část Kbel a Černého mostu (předpokládaný počet ohrožených osob lze odhadnout na cca 3 500).

Provozovatel Český Plyn k.s. předložil k projednání dokumenty požadované zákonem a oznámení o zóně havarijního plánování a seznámení s dokumenty probíhalo v listopadu 2002 a opakovaně pak v září 2003 a červenci 2004.

Magistrát hlavního města Prahy, odbor krizového řízení, v listopadu 2004 schválil, podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona Č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, bezpečnostní zprávu objektu Plnírna Satalice provozovatele Český Plyn k. s.

Magistrát hlavního města Praha dosud nezpracoval Vnější havarijní plán objektu plnírna Satalice, provozovatele Český Plyn k. s., nepředložil jej k projednání.

- LINDE TECHNOPLYN, a.s. - Výrobní centrum Praha

LINDE TECHNOPLYN, a.s. - Výrobní centrum Praha zařadila svou provozovnu podle § 3 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, do skupiny B. Klasifikačního množství pro zařazení společnosti do skupiny B je dosaženo umístěním acetylenu a dále jsou tu umístěny další plyny jako je vodík, propan, propan-butan, čpavek (bezvodý).

U této společnosti je kritickou látkou zejména acetylen. Nebezpečím je zejména únik nebezpečného plynu, 	únik nebezpečného plynu s následným požárem nebo výbuchem, teroristická výhrůžka a teroristická akce - přímý útok bez ohlášení.

To, že jsou v této provozovně rizika havárie vysoká svědčí i to, že v posledních dvou letech zde byly likvidovány dva nebezpečné požáry (24.2.2004  a 27. března 2003, kdy zasahovalo více než 10 požárních jednotek).

Podle našich informací provozovatel LINDE TECHNOPLYN, a.s. - Výrobní centrum Praha předložil k projednání dokumenty požadované zákonem a oznámení o zóně havarijního plánování a seznámení s dokumenty probíhalo v listopadu 2002 a opakovaně v červenci 2004.

Poslední verze bezpečnostní zprávy byla zveřejněna k projednání 18. 4. 2005 oznámením o zóně havarijního plánování.

Provozovatel nemá dosud schválenou (tři roky po termínu stanoveném v zákonu) bezpečnostní zprávu objektu.

Magistrát hlavního města Praha dosud nezpracoval Vnější havarijní plán objektu Výrobní centrum Praha, provozovatele LINDE TECHNOPLYN, a.s., nepředložil jej k projednání.

Na písemné připomínky k předloženým návrhům bezpečnostních zpráv (připomínku podal např. Jiří Feřtek dne 25. 6. 2004 adresované Úřad městské části Praha 14 oddělení krizového řízení) nebyla dosud zaslána odpověď.

Na jednání Zastupitelstva MČ Pha14 v roce 2004 byl vznesen dotaz na vedoucího Krizového řízení při MČ Pha14 p.Vučka na to, zda má k dispozici nebo má nějakou povědomost o tom, v jaké fázi je vnější havarijní plán pro LINDE  TECHNOPLYN. Tento dotaz je dosud bez odpovědi.

Na interpelace zastupitelů, kteří požadovali sdělení výsledku šetření požáru, sdělil starosta, že šetření dosud není uzavřeno. Zarážející je také skutečnost, že všechny verze bezpečnostních zpráv měly charakter CD ROM, nebyly autorizovány a neměly jednoznačné vyznačení, o kterou verzi se jedná.

Vážený pane řediteli žádáme Vás, aby Magistrát hlavního města Prahy na základě § 25 odstavec 4 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky neprodleně uvedl právní stav a havarijní dokumentaci objektů do souladu se zákonem nebo rozhodl o zákazu činnosti provozovatelů, pokud si neplní povinnosti určené ustanoveními § 3 až 11 tohoto zákona, protože v důsledku toho hrozí závažné poškození nebo ohrožení života a zdraví občanů nebo škoda na majetku. Současně žádáme o informaci o stavu šetření uvedených událostí.

Je potřebné, aby také Váš úřad určil svůj díl zodpovědnosti, kterým se na celé situaci podílí, protože zákon č. 353/1999 Sb. zcela jasně v § 26 odstavec 2 stanovuje, že povinnosti uvedené v § 3 až 11 a § 12 odstavec 1 a 2 musí být splněny do 2 let od nabytí účinnosti tohoto zákona (tedy do 29.1.2002). Jedná se tedy o hrubé porušení zákonných povinností (zákonná lhůta prošla již před třemi roky) a proto Vás žádám o urychlené a podrobné informace o aktuálním stavu, již udělených sankcích a přijatých opatřeních, které Váš úřad nařídil a stanovení zodpovědnosti za současný nezákonný stav.

Na závěr máme několik dalších otázek:

- Proč dosud nebyly stanoveny vnější havarijní plány pro jednotlivé zóny havarijního plánování (§ 12 odstavec 4 až 7 zákona č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií)?

- Proč nebyl dosud projednán vnější havarijní plán (§ 13 odstavec 1 zákona č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií)?

- Proč dosud nebyly zpracovány informace pro veřejnost o zóně havarijního plánování a rizicích závažné havárie a žádoucím chování občanů v případě vzniku závažné havárie podle (§ 14 zákona č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií.?

- Zda je vedena evidence smluv o pojištění odpovědnosti za újmy (§ 4 zákona č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií) a zda výše pojistných částek odpovídá rozsahu škod?

- kolik bylo provedeno kontrol (dle plánu schvalovaného ministerstvem) jak jsou provozovateli dodržována ustanovení zákona č. 353/1999 Sb.?

- Kolik bylo již vydáno rozhodnutí provozovatelům o uložení opatření k nápravě nedostatků při plnění povinností stanovených zákonem č. 353/1999 Sb.?

- Kolik bylo již uloženo provozovatelům pokut a v jaké výši?

- Jak je zajištěna autorizace elektronických dokumentů na CD ROM?

- Jak byly vyšetřeny příčiny dvou veřejnosti známých závažných havárií  (dva nebezpečné požáry 24.2.2004  a 27. března 2003) v objektu Výrobní centrum Praha, provozovatele LINDE TECHNOPLYN, a.s. – příčiny, závěry, opatření.

- S pozdravem

občanská sdružení Prahy 14

Kyjský občanský klub		......................................…………….

Vajgarská 1415, 198 00 Praha 9

Zdravé Kyje				......................................…………….

Osická 538, 198 00 Praha 9

Občanské sdružení Rožmberská	......................................…………….

Rožmberská 743, 198 00 Praha 9

Občanské sdružení Jahodnice	......................................…………….

Doubecká 176/30, 198 00 Praha 9

1. občanské sdružení Hloubětín	......................................…………….

Mochovská 19, 194 00 Praha 9

Za Hutě krásnější			......................................…………….

Za Černým Mostem 1526, 198 00 Praha 9

- Kopie: 	Zastupitelstvo Městské části Praha 14

Ing. Miroslav Froněk - starosta Městské části Praha 14

Pojem BLEVE je zkratkou z anglického Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion, což v překladu znamená výbuch expandujících par vroucí kapaliny. Fyzikální projev BLEVE je definován jako náhlé roztržení zásobníku obsahující kapalinu a vzkypění obsahu zásobníku se zahořením jeho obsahu a vytvoření „ohnivé koule“ s intenzivní tepelnou radiací po dobu existence koule. Spadem neshořelého obsahu zásobníku na podloží vzniká plošný požár o mnohem větších rozměrech než byl prvotní (iniciující) požár. Havarijní projev typu BLEVE může být významným iniciačním zdrojem eskalace havárie, a to zejména v důsledku následného značně rozsáhlého plošného požáru vzniklého spadem neshořeného kapalného podílu.