Oznámení záměru

zpracovaného dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí podle přílohy č. 3

EKOSPOL a.s.

Bytové domy „PANORAMA

Praha 14,  Kyje"

TZ BIJO: 407

PRAHA,  leden 2007

OBSAH

A.Údaje o oznamovateli		   				             				4

B.Údaje o záměru							              				5

I.	Základní údaje												5

- II.      Údaje o vstupech											10

- 1. půda													10

- 2. voda													11

3. ostatní surovinové a energetické zdroje							13

4. nároky na dopravní a jinou infrastrukturu							15

III. Údaje o výstupech												17

- 1. ovzduší  													17

2. odpadní vody 												24

- 3. odpady													26

4. ostatní													28

C. Údaje o stavu životního prostředí  v dotčeném území   	             				33

- Výčet nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území		33

- Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném  území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny									35

D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a na životní prostředí	             	48

- Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti

(z hlediska pravděpodobností , doby trvání, frekvence a vratnosti)  			48

II.  Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci					52

III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranici	52

IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzací nepříznivých vlivů  	52

V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování

Oznámení													54

E. 	Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy)				54

# F.      Doplňující údaje					                					55

# G. 	Všeobecné srozumitelné shrnutí netechnického charakteru				55

H.      Příloha													59

Identifikační stránka zpracovatele

Objednatel :		EKOSPOL a.s.

se sídlem:			Dukelských hrdinů 19 , 170 00 Praha 7

Číslo objednávky:	321/265/2006

smlouvy:			-

Název zprávy :	Oznámení pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o 	posuzování vlivů na životní prostředí podle přílohy č. 3 pro  	bytový bytové domy „PANORAMA – Praha 14,  Kyje"

Druh zprávy :		technická zpráva

Zhotovitel :		CZ BIJO, a.s.

Tiskařská 10, 108 00 Praha 10

tel.:234 054 124, fax:  272 702 152

e-mail : ehanzlickova@bijo.cz

Číslo zakázky :		321/265/2006

TZ: BIJO č.		407

Vypracoval: 		Ing. Eugenie Hanzlíčková,		29. 1. 2007

Spolupráce              	Ing. Michal Šulc,

Ing. Petr Adamec,

Ing. Josef Pilát,

Kontroloval	:	RNDr. Petr Peták, CSc. 		29. 1. 2007

Schválil:			Ing. Karel Bičovský , ředitel  	29. 1. 2007

Rozdělovník :		zpráva byla vyhotovena ve 13 -ti  číslovaných výtiscích

Výtisk č.:			pro: EKOSPOL a.s.                         	výtisk č.1 a 2

Pro úřady 						výtisk č.3 až 12

Pro CZ  BIJO a.s.				výtisk č.13

Zprávu převzal pověřený pracovník .............................

Se zněním a úplností a jakostí  předaného díla souhlasím.

Datum: ...................            podpis ............................

- Údaje o oznamovateli

- Obchodní firma :	EKOSPOL a.s.

- IČO :				63999854

- DIČ : 				CZ63999854

- Sídlo:				Dukelských hrdinů 19,  170 00 Praha 7

- posuzovaná lokalita:	katastrální území:

na pozemcích 2575/3, 2575/6 k. ú. Praha 14, Kyje,

- společnost zastoupená svými jednateli:

Ing. Jan Zedník – ředitel sektoru přípravy staveb

- Vlastník pozemku :	EKOSPOL a.s.

Dukelských hrdinů 19,  170 00 Praha 7

- Plocha:		  	6 874,5 m2

- Vstupní informace

Předmětem posuzování vlivu na životní prostředí dle citovaného zákona je výstavba bytových domů (dále jen  „záměr“). Záměr je navržen formou 6 bloků bytových domů, z kterých se pět skládá ze dvou schodišťových sekcí a jeden ze tří. Mezi jednotlivými bloky jsou komunikace pro motorová vozidla, pojezdový chodník pro pěší a další pro vozíčkáře z ulice Jamské, parkoviště, zeleň a koridory pro IS, uprostřed bytových domů je prostranství vymezené pro intenzivní zeleň.

V suterénech objektů jsou umístněny garáže a příslušenství domu. Část bytů v 1.NP má svou předzahrádku. Bytové domy jsou dopravně napojeny na ul. Budovatelskou v souladu s principy zastavovací studie lokality – územně plánovacího podkladu.

Podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, je záměr zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr je začleněn do bodu 10.6 „parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“. Příslušný správní orgán je Magistrát hlavního města Prahy.

Lokalita plánované výstavby obytného souboru se nachází v k.ú. Prahy 14 – Kyje ‚ viz Dokladová část, Mapy, Mapy č.1a). Přesná identifikace lokality dle platného územního plánu sídelního útvaru, schváleného usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy je uvedena v Dokladové části, Dokumenty). Parcelní číslo katastrálního území je uvedeno ve výše citovaném vyjádření.

Řešené území se nachází cca 100 m severovýchodně od okraje obytné zástavby městské části Hloubětín, mezi ulicí Budovatelská a prodloužením ulice Jamská.

Po kompletním zpracování tohoto Oznámení došlo ke změně vstupních údajů. Úřad městské  části Praha 14 neschválil předkládanou a předjednanou variantu „A“, ale omezil původní rozsah stavby. Celkově se jedná o snížení objemu stavby o cca 26%, snížení dopravy o 20 %. Vzhledem k tomu, že toto snížení představuje v každém případě i snížení vlivů na životní prostředí, ponechal zpracovatel oznámení v původním rozsahu, jenom v kapitolách B.I., E, F, jsou nové údaje uvedeny proloženě, přiřazena je varianta D.

Pro možnost porovnání je v Přílohách, část Dokumenty přiložena příloha „Nové řešení“ lokality, ostatní přílohy jsou ponechány v původním rozsahu.

- Údaje o záměru

- Základní údaje

- Název záměru:

Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracované podle přílohy č. 3 tohoto zákona. Předmětný záměr je zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení).  Záměr je začleněn do bodu 10.6 „parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

- Kapacita záměru:

| Ukazatel | Varianta A | Varianta D |
| --- | --- | --- |
| Plocha bytových domů | 6 874,5 m2 | 6 874,5 m2 |
| kapacita | - 6 bloků bytových domů - počet 302 bytů | - 6 bloků bytových domů - počet 221 bytů |
| počet stání na povrchu | 192 | 68 |
| počet stání v garážích | 90 | 156 |
| počet stání celkem | 282 | 224 |

- Umístění záměru:

- Kraj:			Praha

- Obec:			Praha 14, Kyje

- Katastrální území:na pozemcích 2575/3, 2575/6 k. ú. Praha 14, Kyje:

seznam pozemků dotčených stavbou

Bytové domy:
				parc.č. 2575/3, 2575/6 k. ú. Kyje

Komunikace a rozvody IS:
	parc. č. 2779/1, 2778, 2578/3, 2575/3, 2575/7, 2575/27, 	2578/1, 2578/2, 2578/4, 2578/5, 2578/6, 2579/2, 2575/26, 	2845/1,  k.ú. Kyje

Zařízení staveniště:
				parc.č. 2575/3, k. ú. Kyje

- Bytové domy se nacházejí v prostoru cca 100m severovýchodně od okraje obytné zástavby městské části Hloubětín, mezi ulicí Budovatelská a prodloužením ulice Jamská. (viz Dokladová část Mapy č.1, 1a)

- Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Lokalita je na území Praha 14 – Kyje, mezi ulicí Budovatelská a prodloužením ulice Jamská. V současnosti je plocha s neudržovanou zelení, bez vzrostlé zeleně. Terén v místě navrhované zástavby je rovinatý, s mírným sklonem na jihozápad.

Návrh vychází z platného Územního plánu SÚ hl.m.Prahy, na území probíhá provedena úprava míry využití území, koeficient míry využití - E9. Dokumentace k ÚR je v souladu se studií předkládanou pro úpravu ÚPn HMP.

Pro zpracování projektu byla použita digitální mapa IMIP, podklady z Katastrálního úřadu a od správců sítí a výkresy ÚPn HMP.

Novostavby řešených objektů a pozemek nezasahují do žádných ochranných pásem, prostor není zasíťován, není potřeba realizovat přeložky sítí.

Možnost  kumulace s jinými záměry je nereálná, okolní pozemky patří investorovy, který zde uvažuje s případnou další obytnou výstavbou .

- Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů ( z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr , resp. odmítnutí :

V současné době je dotčený pozemek z hlediska funkce stanovené územním plánem zatím nevyužitý. Pozemky jsou součástí větší funkční plochy , ve které je navrženo využití  jako území  čistě obytné OC – C9. Společnost EKOSPOL a.s. žádá úpravu Úpn HMP a to kódu míry využití území z C9 na E9, pouze v části funkční plochy OC. Dalších funkčních ploch se návrh na úpravu netýká.

Pozemky jsou uprostřed volného prostranství, od kterého na západ je okraj obytné zóny zastavěné rodinnými domy, od které je odděluje funkční plocha ZP (bývalá PP) a ZMK (bývalá ZN). Řešené území se nachází cca 100m severovýchodně od okraje obytné zástavby městské části Hloubětín, mezi ulicí Budovatelská a prodloužením ulice Jamská.

Navržená lokalizace obytného souboru vychází ze snahy investora vybudovat kvalitní bydlení za dostupné ceny.

Přehled variant se zdůvodněním

Podle požadavků §7 odst. 5) zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí by bylo možno pro navrhovaný záměr uvažovat následující varianty řešení:

A. Navržená varianta stavby – aktivní varianta

B. Nulová varianta – bez realizace navrženého záměru

C. Varianta jiného využití území

Varianta A – aktivní varianta

Záměr je navržen v jedné variantě umístění a kapacitě záměru. Lokalita je investorem v podstatě jednoznačně určena, neboť se jedná o pozemky, které má investor pro výstavbu k dispozici.

Dopravní napojení bytových domů je možné z veřejné komunikace Budovatelská. Relativně nejvýznamnější přímý vliv záměru na životní prostředí je plošný zábor stávajícího prostoru. Realizací záměru dojde ke zvýšení plošného rozsahu zpevněných ploch na úkor ploch nezpevněných, a tím ke zvýšení povrchového odtoku.

Nepřímým vlivem záměru je navýšení intenzit dopravy o vozidla obyvatel záměru.

Varianta B, referenční – nulová varianta (bez činnosti, no action) – ponechání pozemku bez realizace stavby. Území by zůstalo bez využití s ruderální vegetací. Územním plánem je zájmové území určeno jako zóna s funkčním využitím  „OC“. Proto je tato varianta velmi málo pravděpodobná.

Varianta C, referenční – jiné využití území

Zájmové území je podle schváleného územního plánu určeno jako zóna s funkčním využitím  „OC“. V případě že nebude realizován záměr obytného souboru, dojde pravděpodobně k jiné výstavbě. Stejně tak navržené dopravní napojení do tohoto území je nejvíce pravděpodobné vzhledem k územnímu plánu. Lze očekávat že i jiný investor využije limity prostorové regulace územního plánu.

Vzhledem k výše uvedenému pouze hypotetickému významu jmenovaných variant byla ve zpracovaném Oznámení k hodnocení použita pouze aktivní varianta A – navržená varianta stavby záměru.

Varianta D – dle požadavků městské části Praha 14

Tato varianta respektuje snížení objemu výstavby (nižší počet bytů).

Další údaje jsou uvedeny v kapitole E. Porovnání variant řešení záměru.

- Stručný popis technického a technologického řešení záměru :

Základní provozní údaje (porovnání variant A a D):

| Ukazatel | Varianta A | Varianta D |
| --- | --- | --- |
| Plocha bytových domů | 6 874,5 m2 | 6 874,5 m2 |
| kapacita | - 6 bloků bytových domů - počet 302 bytů | - 6 bloků bytových domů - počet 221 bytů |
| počet stání na povrchu | 192 | 68 |
| počet stání v garážích | 90 | 156 |
| počet stání celkem | 282 | 224 |

Urbanistické  a stavebně-technické řešení

Pozemek má dobré předpoklady k výstavbě objektu pro bydlení. Leží v klidové prozatím neurbanizované zóně, je rovinatý a lze jej dopravně připojit na komunikace. Navrhovaný záměr bytové domy lze též napojit na všechny potřebné inženýrské sítě.

V současné době není území zastavěno ani zde není stávající vzrostlá zeleň.

Výstavba záměru je navržena formou 6 bloků bytových domů. Mezi jednotlivými bloky jsou komunikace pro motorová vozidla, pojezdový chodník pro pěší a další pro vozíčkáře z ulice Jamské, parkoviště, zeleň a koridory pro inženýrské sítě, uprostřed bytových domů je prostranství vymezeno pro intenzivní zeleň.

Navržený záměr je tvořen vzájemně se prolínajícími kvádrovými hmotami. Z hlavní hmoty vystupují arkýře, které kompozičně navazují na ustupující patra vytvářejí subtilnější „kostru“, která komplex opticky odhmotňuje.  Počet podlaží je od 3 + 1 ustupující do 3 + 2 ustupující. Linie střechy je u sekcí „A“ zvlněná.

V suterénech objektů jsou umístněny garáže a příslušenství domu. Část bytů v 1.NP má svou předzahrádku.

Záměr je dopravně napojen na ul. Budovatelskou v souladu s principy zastavovací studie lokality – územně plánovacího podkladu.

Architektura a konstrukce

Hmota navrhovaných objektů je komponována v základních kvádrových tvarech, postupně narůstajících od 3 + 1 ustupující do 3 + 2 ustupující nadzemní podlaží. Objekty jsou podsklepeny. Materiály budou použity standardní.

Zastřešení je navrženo převážně plochými střechami. Plasticita průčelí objektů bude tvořena arkýři a použitím výrazných konstrukčních prvků jako balkóny, a pod. Barevné řešení fasád bude v kombinaci bílé, cihlově červené s akcenty komplementárních barev, např., zelená v odstínu zoxidované mědi, nebo šedá. Okna včetně balkónových dveří jsou navržena plastová s vakuovaným izolačním dvojsklem. Sekce „A“ budou řešeny jako stavby s bezbariérovým přístupem do 1. NP. Bezbariérový přístup do ostatních podlaží bude zabezpečen plošinou pro invalidy u jednoho ramene schodiště a výtahem (jen u sekcí „A“).

Parkovací stání pro pohybově postižené osoby bude řešeno v podzemích garážích a mezi stáními umístněnými na povrchu.

U části bytů v 1. NP jsou využity plochy „předzahrádek".

Parkoviště, zpevněné plochy, pěší komunikace

Tento požadavek je pokryt návrhem podzemních garáží nacházejících se pod každým objektem o kapacitě celkem 90 stání a 192 příčných podélných parkovacích stání podél komunikací. Komunikace pro pěší, vedoucí záměrem, jsou navrženy s krytem ze zámkové dlažby a budou lemovány betonovými silničními obrubníky (nášlap 60, resp.0 mm). Minimální šířka je 1,5 m, v místech přechodů pro chodce 3,0 m.

Uvnitř lokality jsou navrženy přístupové místní obslužné komunikace s šířkou mezi obrubami 6,0 m. Jednostranný chodník je navržen v šíři 1,5 m.

Dopravní napojení

Navržené komunikace jsou kategorie MO 7,0/30 s jednostranným chodníkem. Funkční třída komunikací – C3. Podle zákona o pozemních komunikacích č.13/97 je navrženo nové komunikace zařadit do třídy „místní komunikace III. a IV.třídy“.

Okolo lokality (na západní straně) vede v současnosti přístupová komunikace mezi Hloubětínem a Satalicemi (ulice Budovatelská).

Komunikace jsou navrženy s krytem z asfaltového betonu. Vozovka bude lemována betonovými silničními obrubníky (nášlap na straně chodníku 120 mm). Minimální šířka vozovky je 6,0 m. V areálu bude rovněž pojezdový chodník pro pěší a další větev s menším sklonem chodníku pro vozíčkáře a kočárky z ulice Jamské.

Nově navržená lokalita leží v docházkové vzdálenosti k autobusové zastávce. Vzhledem k navýšení obyvatel po dokončení výstavby všech bytových domů lze předpokládat nárůst cestujících.

Parkové a sadové úpravy

Mezi jednotlivými bloky jsou komunikace, parkoviště, zeleň a koridory pro IS, uprostřed bytových domů je prostranství vymezeno pro intenzivní zeleň.

Část bytů v 1.NP má svou předzahrádku. Kolem bytových domů budou provedeny sadové úpravy.

Koeficient zeleně (KZ)

| KZ | Varianta A | Varianta D |
| --- | --- | --- |
| KZ (stanovený) | 0,45 | 0,5 |
| Zelené plochy | travnaté plochy plocha pozemků (PLP) – zastavěná plocha (ZP) = 21 813 – 11 376 = 10 437 m2 | travnaté plochy PLP-ZP = 21 813 – 10 876 = 10 937 m2 |
| KZ (vypočtený) | Z/PP=10 437/21813=0,478> 0,45 | Z/PP = 10 937 / 21 813 = 0,501 |

Lze konstatovat, že sadovými úpravami bude koeficient zeleně splněn ( viz Dokladová část, Dokumenty – Nové řešení a  Mapy, Mapa č.2).

Terénní úpravy

Obsahem zemních prací, které předcházejí stavební činnosti a terénním úpravám, je především sejmutí svrchní humózní vrstvy nebo odstranění stávajících zpevněných ploch v místech navrhovaných objektů a zemních úprav.

Terénní úpravy nebudou náročné , protože terén je zde rovinatý. V zájmovém území se nenacházejí žádné stavby, které je nutné odstranit..

V celém prostoru se dále provede odtěžení přebytečné vrstvy zeminy, její roztřídění na ornici a ostatní zeminu, urovnání pláně, popřípadě parapláně a vyrovnání terénních nerovností mezi budoucími objekty, zpevněnými plochami a okolním terénem. V rámci objektu se provede úprava a vyrovnání terénních nerovností navrhovaných ozeleněných ploch v záměru. Tyto budou opatřeny vrstvou odtěžené ornice a humusu a budou zde provedeny sadové úpravy.

7. 	Předpokládaný termín zahájení a dokončení realizace záměru

Předpokládaná doba výstavby objektů:

zahájení výstavby: 	10/2007

ukončení výstavby: 	12/2008

8. 	Výčet dotčených územně samosprávných celků

Kraj: 		Praha

9. 	Zařazení záměru do kategorie a bodu podle zákona č.  100/2001 Sb.

Záměr patří podle zákona 100/2001 Sb. do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací řízení), a to do bodu 10.6 „parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“.

- Obrázek č. 1	Zjednodušený proudový diagram vstupů a výstupů do „záměru“

emise  doprava

Vstupy do zařízení

Zásobování

dešťové vody

„záměr“

obytný soubor

Energie

splaškové vody

- Pevné a kapalné emise do prostředí

Voda pro sociální účely

Odpad

Dešťová voda

Technol.vody

- Plynné emise do prostředí

Doprava

Hluk

Emise tohoto typu vůbec nevznikají

- II. Údaje o vstupech

- 1. půda

- Zábory půdy

Stavba vyžaduje zábor zemědělské půdy. Návrh využití území je v souladu se schváleným ÚPn HMP- plocha OB. Podklady pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF (bonita ) jsou zpracovány samostatně v projektové dokumentaci.

- Pozemky určené pro plnění funkce lesa

- Pozemek neleží na pozemcích určených pro plnění funkce lesa, ani žádný les v blízkosti neleží.

- Chráněná území:

- Přímo v předmětné lokalitě záměru se nenacházejí velkoplošná ani maloplošná chráněná území CHKO (viz Dokladová část: Mapy, Mapa č. 5) ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a dalších.

- ani chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV viz Dokladová část: Mapy 3 - 7)

- záměr je lokalizován v zóně s funkčním využitím  „OB“

- Různé typy chráněných území, které se nacházejí v blízkosti záměru, jsou specifikovány v kapitole C. Údaje o stavu životního prostředí  v dotčeném území.

- Ochranná pásma:

- Z hlediska širších vztahů jsou v posuzované lokalitě stanovena ochranná pásma, která ovlivňují rozvoj území. Přímým nebo i nepřímým způsobem ovlivňují životní prostředí. Rozsah ochranných pásem i omezení z nich vyplývajících jsou stanoveny příslušnými zákony, prováděcími předpisy a vyhláškami.

- Záměr je situován do lokality, ve které využívá stávající komunikace a prostředky a bude tato ochranná pásma respektovat.

V současnosti není na pozemek dovedena žádná síť technické infrastruktury. Všechny napojovací body jsou v nedaleké obytné zóně rodinných domů, v ulici Budovatelské je ve výstavbě řad dešťové kanalizace.

Pásma hygienické ochrany vodních zdrojů jsou stanovena zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a zákonem č. 258/2001 Sb., o ochraně veřejného zdraví v aktuálním znění).

V bezprostředním okolí lokality se nenacházejí zdroje pitné vody, lokalita není situována v ochranném pásmu vodního zdroje, ani v záplavové zóně.

- Na předmětnou lokalitu se tedy nevztahují požadavky na zamezení kontaminace vodního zdroje, specifikované ve výše citovaných předpisech.

- 2. voda

Pitná  voda v době výstavby

Po dobu výstavby se bude voda používat  pro sociální zařízení stavebních firem a pro provozní účely.

Sociální zařízení – Pro stavební firmy bude na staveništi zřízeno mobilní sociální zařízení. Toto sociální zařízení bude spravovat vybraná firma na základě smluvního vztahu. Součástí údržby sociálního zařízení bude i doplňování vody a odstraňování (odvoz) odpadních vod. Pro pitné účely bude používána balená voda.

Ve fázi výstavby, kdy již bude zprovozněna vodovodní přípojka, bude možno odebírat vodu z veřejného rozvodu

Provozní účely – Jedná se o vodu, která bude používána pro čištění komunikace v průběhu stavby a pro stavební účely. Voda pro čištění komunikací bude dovážena v cisternách dodávaných smluvní firmou, která bude vodu čerpat ze svých zdrojů.

Potřeba pro sociální zařízení staveniště  -  		12 m3 /den ( 70 pracovníků)

Pro potřebu stavby  - minimální spotřeba   		0,08 l/s

Předpokládaný odběr činí 300 m3 x 15 měsíců = 	4 500 m3

- Pitná voda v době provozu

Objekt záměru bude napojen na veřejný vodovodní řad .

Maximální potřeba vody pro sociální účely se stanovuje dle údajů uvedených v zákoně č. 428/2001 Sb., o kanalizaci:

Připojení na veřejný vodovod je řešeno pro 6 bytových domů. V rámci řešení bytových domů byly navrženy vodovodní řady DN 100 DN 150 v nových ulicích záměru. Hlavní řad je veden příjezdovou komunikací záměru a komunikací pro pěší ke stávající zástavbě, kde bude napojen na stávající vodovod v křižovatce ulic Jamská – Sádovská. Jedná se o řad TLT DN 150. V místě napojení bude vytvořen armaturní uzel. Dále jsou navrženy tři řady A1,A2 a A3, odbočující do ulic mezi navržené domy.

Pro napojení budov jsou navrženy vodovodní přípojky. Přípojky budou vedeny s ohledem na co možná nejkratší napojení připojovaných budov. Napojení přípojek na uliční vodovod bude provedeno pomocí navrtávek.

Navržené řady vodovodu jsou vedeny většinou v projektovaných komunikacích v souběhu s navrženou kanalizací a plynovodem. Trasa byla koordinována s ostatními projektovanými inženýrskými sítěmi. Křížení a souběhy s projektovanými sítěmi budou provedeny v souladu s ČSN 73 6005.

V této projektové dokumentaci byly navrženy tyto vodovodní řady:

Řad A		PEHD 	DN 150		délka 360,80 m

Řad A1		PEHD	 DN 100		délka 66,51 m

Řad A2		PEHD	 DN 100		délka 39,26 m

Řad A3		PEHD	 DN 100		délka 39,73 m

vodovodní přípojky 	PEHD DN 50		13 ks

Pro určení potřeby vody uvažujeme hodnotu 150 l/os.den.

Bytové jednotky 1kk: 102 x 1 os = 102 osob, 2kk: 68 x 2 os = 136 osob, 3kk: 128 x 3 os = 384 osob, 4kk: 4x4 os = 16 osob

Celkem uvažujeme 638 bydlících osob. Průměrná potřeba vody pro všech 6ti domů

638 x 0,15 = 95,7 m3/den  =  3987,5 l/h =						1,107l/s

Průměrná roční potřeba vody pro navrhované objekty:				   34 930,5  m3

Maximální denní potřeba vody	95,7 x 1,5 = 143,55 m3/den = 5981,25 l/h = 1,66 l/s

Maximální hodinový průtok	5891,25 x 2,1 = 12560,62l/h = 				3,48 l/s

- Užitková (povrchová ) voda

- Taková voda se v předmětném záměru během provozu nepoužívá, není do lokality zavedena.

- ostatní surovinové a energetické zdroje

a) Spotřeba energií

Bilance spotřeby elektrické energie v době výstavby

Spotřeba elektrické energie se bude odvíjet od typů a množství stavebních strojů, které použije konkrétní dodavatel, a který není v současné době znám. Hlavním stavebním mechanizmem budou jeřáby. Pro jejich připojení a připojení ostatních stavebních mechanizmů je třeba zajistit příkon 300 kW / 390 A

Předpokládaný odběr el. energie bude 15 000 kWh x 15 měsíců = 225 000 kWh.

Bilance spotřeby elektrické  energie během provozu

Celkový instalovaný výkon:                               327 kW

Celkový soudobý výkon:                                   262 kW

Technické řešení.:

Pro napájení bytových bytové domů Panorama je navržená nová TS 22/0,4 kV, 630 kVA, typ UK3024-BETONBAU. Nový kabel VN bude ve volném terénu uložen v hl. 1 m a pod vozovkou v hl. 1 m v chráničce ø 200 mm. Nové kabely NN budou uloženy v chodníku v hl. 0,6 m, pod vozovkou v hl. 1 m v chráničce ø 160 mm a ve volném terénu v hl. 0,7 m.

Veřejné  osvětlení

Bilance spotřeby el. energie :

Nové obvody - ZM 	36x SON-T 50W		2,4 kW

Technické řešení.:

Nové osvětlení bude napojeno z nového zapínacího místa ZM umístěného vedle nové TS.

Příjezdová komunikace k záměru a ulice mezi objekty budou osvětleny bezpaticovými stožáry o výšce 6m. Osvětlení veřejných cest bude provedeno bezpaticovými stožáry o výšce 5 m.

Všechny nové stožáry jsou bez výložníků, do všech svítidel budou osazeny sodíkové výbojky 50 W / 230V. Mezi stožáry je navržena rozteč 25 až 35 m.

Kabelová trasa bude vedena v chodnících, vozovce a ve volném nezpevněném terénu.

Osvětlení bude směrováno pouze na terén, osvit na oblohu bude zastíněn. Bude tak vyhovovat novým požadavkům na snížení znečištění ovzduší osvětlením.

slaboproud

Nároky na telefonizaci území o 302 bytech představují potřebu cca 378 účastnických přípojek (cca 25% rezerva).

zásobování plynem

Odběr plynu v době výstavby

V době výstavby  bude zemní plyn odebírán pro vytápění – temperování objektu při dokončovacích pracích na objektech po dobu jednoho měsíce. Zdrojem tepla pro vytápění bude navržena centrální plynová kotelna, umístěná v suterénu každého projektovaného objektu.

Výkon kotelen							6 x 250 kW

Spotřeba zemního plynu max.					180,0 m3/hod

Spotřeba zemního plynu min.					18,0 m3/hod

Roční spotřeba zemního plynu 					304 322 m3/rok

Spotřeba zemního plynu v době výstavby

– dva měsíce vytápění na =			15ºC denně

304 322 m3/12 x 1 měsíc  = 			25 360 m3

Odběr plynu v době provozu

Projektované domy budou napojeny na nově navržený STL plynovod lPE 63x5,8 vedený z ulice Jamské. Navržený STL plynovod je veden v navržené komunikaci, v souběhu s vodovodem a splaškovou kanalizací. Z plynovodu budou provedeny přípojky, ukončeny v domovním sloupku hlavním uzávěrem plynu. Trasa byla koordinována s ostatními projektovanými inženýrskými sítěmi. Křížení a souběhy s projektovanými sítěmi budou provedeny v souladu s ČSN 73 6005.

Začátek projektovaného STL plynovodu je v ulici Jamské v místě ukončení stávajícího plynovodu lPE 110x6,6. Nový plynovod lPE 110x6,6 je veden v pokračování stávajícího plynovodu ulicí Jamská a dále odbočuje severním směrem do nově navržené komunikace směrem k bytovým domům v dimenzi 63x5,8. Plynovod je ukončen za přípojkou pro poslední bytový dům. Z projektovaného plynovodu je navrženo 6 přípojek lPE 40x3,7.

Pro určení potřeby zemního plynu je podkladem výpočet teplých ztrát a potřeba tepla pro ohřev TUV v projektovaných objektech. Na základě těchto vypočtených hodnot je navržena centrální plynová kotelna pro vytápění a ohřev TUV, umístěná v suterénu každého projektovaného objektu.

Výkon kotelen					6 x 300 kw

Spotřeba zemního plynu max.		210,0 m3/hod

Spotřeba zemního plynu min.		21,0 m3/hod

Roční spotřeba zemního plynu 	393.000 m3/rok

Projektovaný STL plynovod a přípojka jsou navrženy z plastu.

vytápění a příprava TUV

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody (TUV) bude 6 teplovodní (TV) plynových kotelen, umístěných v samostatné místnosti v 1.PP každého objektu. Otopná soustava objektu bude teplovodní. Topná plocha bude tvořena klasickými deskovými resp. trubkovými otopnými tělesy.

Celkovým instalovaným výkonem 300 kW a jmenovitým výkonem kotlů nad 50 kW se dle ČSN 07 0703 kotelna řadí do II. kategorie kotelen (instalovaný výkon 0,5 – 3,5 MW).

b) Spotřeba materiálů

Se spotřebou materiálů se počítá zejména ve fázi výstavby a to v rozsahu běžném pro tento druh stavby: stavební hmoty, asfalt, beton, plasty, pryž, dřevo, sklo, ocel, hliník, nátěrové hmoty. Jedná se o materiály, u kterých obsahy nebezpečných látek splňují současné požadavky na životní prostředí.

Pro období provozu bude materiál používán k opravám a rekonstrukcím. Rozsah obojího můžeme obtížně odhadnout. Lze však konstatovat, že vývoj materiálů pospěje k hmotám příznivějším pro životní prostředí a ke všeobecné materiálové a energetické minimalizaci.

c) Jiné energetické zdroje

Potřeba jiných energetických zdrojů se nepředpokládá.

4. nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

a) Komunikační napojení

V době výstavby

V době výstavby bude komunikační napojení stejné jako v době provozu, jen příjezd na lokalitu bude po účelové komunikaci.

V době provozu

Dopravní napojení

Okolo lokality (na západní straně) vede v současnosti přístupová komunikace mezi Hloubětínem a Satalicemi (ulice Budovatelská).

Navržené místní komunikace jsou kategorie MO 7,0/30 s jednostranným chodníkem. Funkční třída komunikací – C3. Podle zákona o pozemních komunikacích č.13/97 je navrženo nové komunikace zařadit do třídy „místní komunikace III. a IV.třídy“.

Uvnitř lokality jsou navrženy přístupové místní obslužné komunikace s šířkou mezi obrubami 6,0 m. Jednostranný chodník je navržen v šíři 1,5 m.

Parkování je uvažováno v suterénech bytových domů, dále jsou navržena příčná podélná parkovací stání podél komunikací.

Komunikace jsou navrženy s krytem z asfaltového betonu. Vozovka bude lemována betonovými silničními obrubníky (nášlap na straně chodníku 120 mm). Minimální šířka vozovky je 6,0 m.

Podélná a příčná parkovací stání jsou navržena s povrchem z betonové dlažby, lemování silniční obrubou s nášlapem 120 mm.

Komunikace pro pěší, vedoucí záměrem, jsou navrženy s krytem ze zámkové dlažby a budou lemovány betonovými silničními obrubníky (nášlap 60, resp.0 mm). Minimální šířka je 1,5 m, v místech přechodů pro chodce 3,0 m.

Nově navržená lokalita leží v docházkové vzdálenosti k autobusové zastávce. Vzhledem k navýšení obyvatel po dokončení výstavby všech bytových domů lze předpokládat nárůst cestujících.

Parkoviště, zpevněné plochy, pěší komunikace

Krytí potřeb dopravy v klidu

Při návrhu záměru vzniknou nároky na řešení dopravy v klidu dle vyhlášky č.26/1999 Sb. hl.m.Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje počet odstavných a parkovacích stání takto:

Na dva byty 1+kk	1  parkovací stání

Na byty větší než 1+kk <100m2	1  parkovací stání

Na byty větší než 100 m2	2 parkovací stání

z toho pro osoby s omezenou schopností pohybu	5%

počet bytů:	počet stání pro rezidenty:

1kk (do 100 m2)	  102      …………	x 0,5	  51

2kk (do 100 m2)	    68      …………	x    1	  68

3kk (do 100 m2)	  128      …………	x    1	128

4kk (do 100 m2)	      4      …………	x    1	    4

nad 100 m2	      0      …………	x    2	    0

celkem	302      	celkem	251

počet stání pro návštěvy:

x 0,1	  31

počet stání celkem:	282

Návrh:

počet stání v garážích:	  182	tzn. 72 % počtu stání pro rezidenty

počet stání na povrchu:	  100

celkem:	  282

Celkově požadovaný počet parkovacích míst (282) je stejný, jako navrhovaný počet parkovacích míst (282), takže možno konstatovat, že návrh dopravy v klidu vyhoví.

Velikostní rozložení bytů v záměru a zejména možnost parkování vně objektů nepředpokládá zájem vlastníků bytů o garážovaná stání v počtu požadovaném vyhláškou. Rozdíl mezi vyhláškou požadovaným (251) a navrhovaným počtem (182)

tj. 69 garážovaných stání bude řešen výjimkou z Vyhlášky č.26/1999 Sb. Článek 10 odst. 3. hl.m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze. Tato místa budou umístěna na povrchovém parkovišti.

c) Inženýrské sítě

současný stav

V současnosti není na pozemek dovedena žádná síť technické infrastruktury. Všechny napojovací body jsou v nedaleké obytné zóně rodinných domů a v ulici Budovatelské je ve výstavbě řad dešťové kanalizace.

návrh řešení

K novým bytovým domům budou dovedeny nové řady splaškové kanalizace, dešťové kanalizace, vodovodu a plynovodu. V lokalitě bude vybudovaná nová trafostanice, a spínací bod veřejného osvětlení a příslušné kabelové vedení VN, NN a VO včetně soustavy lamp VO. Lokalita bude telefonizována.

zásobování vodou

Připojení na veřejný vodovod je řešeno pro 6 bytových domů. V rámci řešení záměru byly navrženy vodovodní řady DN 100 DN 150 v nových ulicích záměru. Hlavní řad je veden příjezdovou komunikací záměrem, komunikací pro pěší ke stávající zástavbě, kde bude napojen na stávající vodovod v křižovatce ulic Jamská – Sádovská. Jedná se o řad TLT DN 150. V místě napojení bude vytvořen armaturní uzel. Dále jsou navrženy tři řady A1,A2 a A3, odbočující do ulic mezi navržené domy.

Další informace jsou již uvedeny v kapitole č. II.2.

III. Údaje o výstupech

- 1.  ovzduší

- výstavba

Výstavba obytných domů bude podle údajů investora trvat 15 měsíců:

zahájení výstavby: 	10/2007

ukončení výstavby: 	12/2008, přičemž se počítá s 6 ti hodinovou 								pracovní dobou.

V období provádění zemních prací po dobu kolem 35 pracovních dnů se předpokládá 8 jízd nákladních aut (typ Tatra) za hodinu po dobu 6 ti hodin tj. 48 nákladních automobilů za den. Dále se při vlastní stavbě předpokládá navážení materiálu 4 mi kamiony za týden.

V projektové dokumentaci je uveden návrh komunikací, chodníků a parkovacích ploch pro bytové domy. Podle zákona o pozemních komunikacích č.13/97 je navrženo nové komunikace zařadit do třídy „místní komunikace III. a IV.třídy“.

Okolo lokality, na západní straně, vede v současnosti přístupová komunikace mezi Hloubětínem a Satalicemi. Vjezd stavební techniky bude z ulice Budovatelské.

Parkování je uvažováno v suterénech bytových domů, dále jsou navržena příčná podélná parkovací stání podél komunikací.

Nově navržená lokalita leží v docházkové vzdálenosti k autobusové zastávce. Vzhledem k navýšení obyvatel po dokončení výstavby všech bytových domů lze předpokládat nárůst cestujících.

Podle podkladů investora budou v prvé fázi probíhat zemní práce po omezenou dobu 35 dní. V následujících tabulkách je uvedena intenzita dopravy a následný přepočet na emise škodlivin vypouštěných do ovzduší v předloženém záměru.

Denní intenzita nákladní dopravy po omezenou dobu 35 ti dnů

| #### Nákladní vozidla |  |
| --- | --- |
| jednosměrný provoz | obousměrný provoz |
| 48 | 96 |

Týdenní intenzita nákladní dopravy po omezenou dobu 35 ti dnů

| #### Kamiony |  |
| --- | --- |
| jednosměrný provoz | obousměrný provoz |
| 4 | 8 |

Na základě programu MEFA v. 02 byl proveden výpočet emisí škodlivin pro následující nákladní vozidla s předpokladem, že splňují limitní hodnoty EURO 4.

Denní emise škodlivin v g  po omezenou dobu 35 ti dnů

|  | nákladní vozidla |  |
| --- | --- | --- |
| Škodlivina | Jednosměrný provoz | Obousměrný provoz |
| CO | 51,81 | 103,62 |
| NO2 | 8,06 | 16,12 |
| CxHy | 13,67 | 27,35 |

Týdenní emise škodlivin v g po omezenou dobu 35 ti dnů

|  | Kamion |  |
| --- | --- | --- |
| Škodlivina | Jednosměrný provoz | Obousměrný provoz |
| CO | 5,51 | 11,02 |
| NO2 | 1,38 | 2,77 |
| CxHy | 1,27 | 2,54 |

Měsíční emise škodlivin v g po omezenou dobu 35 ti dnů ( obousměrný provoz)

| Nákladní vozidla a kamiony |  |
| --- | --- |
| CO | 3152,68 |
| NO2 | 494,68 |
| CxHy | 830,66 |

Denní emise škodlivin v g po omezenou dobu 35 ti dnů ( obousměrný provoz)

| Nákladní vozidla a kamiony |  |
| --- | --- |
| CO | 104,19 |
| NO2 | 16,48 |
| CxHy | 20,68 |

Uvedené hodnoty škodlivin je možno v návaznosti na závěry provedené rozptylové studie uvedené na konci kapitoly b) provoz považovat za přijatelné.

- provoz

Hlavní bodové zdroje znečištění

Zdroji znečišťování ovzduší budou centrální kotelny na zemní plyn zajišťující vytápění bytových domů a ohřev TUV. Tyto tepelně-energetické zdroje můžeme považovat za bodové stacionární zdroje znečišťování.

## Plynové kotelny

Bodovými zdroji znečišťování budou šest kotelen s kotli na spalování zemního plynu, které jsou centrálním zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody (TUV).

Bilance spotřeby tepla a paliva

Pro určení potřeby zemního plynu je podkladem výpočet teplých ztrát a potřeba tepla pro ohřev TUV v projektovaných objektech. Na základě těchto vypočtených hodnot je navržena centrální plynová kotelna pro vytápění a ohřev TUV, umístěná v suterénu každého projektovaného objektu.

Výkon kotelen					6x300 kW

Spotřeba zemního plynu max.		210,0 m3/hod

Spotřeba zemního plynu min.		21,0 m3/hod

Roční spotřeba zemního plynu 	393.000 m3/rok

Zdroje tepla

objekt							zdroj tepla		výkon [kW]

SO A1+B1						Plynová kotelna	300

SO A2+B2						Plynová kotelna	300

SO-A3+B3						Plynová kotelna	300

SO A4+B4						Plynová kotelna	300

SO-B5+B6+B7						Plynová kotelna	300

SO B8+B9						Plynová kotelna	300

Bilance emisí

Pro výpočet velikosti emisí byly použity emisní faktory uvedené v Nařízení vlády č. 352/2002 Sb. k zákonu č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Hodnoty emisních faktorů v případě těchto instalovaných výkonů jsou uvedené v následující tabulce v kg škodliviny na 106 m3 zemního plynu.

- Emisní faktory pro škodliviny produkované ze spalování zemního plynu (kg/106 m3 spáleného plynu)

| Palivo | Topeniště | Výkon kotle | Tuhé znečišťující látky | SO2 | NOx | CO | VOCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemní plyn | Jakékoliv | < 0,2 MW | 20 | 2,0*S (9,6) | 1 600 | 320 | 64 |
|  |  | 0,2 – 5 MW | 20 | 2,0*S (9,6) | 1 920 | 320 | 64 |

Určující pro velikost emisí je spotřeba zemního plynu. Tabulka č. 8 uvádí vypočtené emise znečišťujících látek z plynových zdrojů na vytápění jednotlivých bytových domů.

- Emise znečišťujících látek z bodových zdrojů pro vytápění

| Zdroj | Znečišťující látka | g.s-1 | g.hod-1 | kg.rok-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plynová kotelna 300 kW SO A1+B1, komín 16,5 m | NOx | 0,0186 | 67,2 | 126 |
|  | CO | 0,003 | 11,2 | 21 |
| Plynová kotelna 300 kW SO A2+B2, komín 16,5 m | NOx | 0,0186 | 67,2 | 126 |
|  | CO | 0,003 | 11,2 | 21 |
| Plynová kotelna 300 kW SO A3+B3, komín 16 m | NOx | 0,0186 | 67,2 | 126 |
|  | CO | 0,003 | 11,2 | 21 |
| Plynová kotelna 300 kw SO A4+B4, komín 16,5 m | NOx | 0,0186 | 67,2 | 126 |
|  | CO | 0,003 | 11,2 | 21 |
| Plynová kotelna 300 kW SO B5+B6+B7, komín 13 m | NOx | 0,0186 | 67,2 | 126 |
|  | CO | 0,003 | 11,2 | 21 |
| Plynová kotelna 300 kW SO B8+B9, komín 13 m | NOx | 0,0186 | 67,2 | 126 |
|  | CO | 0,003 | 11,2 | 21 |
| Celkem | NOx | 0,112 | 403 | 755 |
|  | CO | 0,018 | 67,2 | 126 |

Z uvedených tabulek je patrné, že nejvýznamnější škodlivinou znečišťující ovzduší budou oxidy dusíku. Plynové kotle instalované v kotelnách bytových domů zajišťující vytápění budou podle výpočtu z emisních faktorů celkem emitovat cca 755 kg oxidů dusíku a 126 kg oxidu uhelnatého ročně. Takto vypočtené emise podle emisních faktorů uvedených v Nařízení vlády č. 352/2002 Sb. jsou obvykle vyšší než emise skutečné – naměřené autorizovaným měřením. Můžeme tedy očekávat, že skutečné emise oxidů dusíku z  kotlů s použitými nízkoemisními hořáky budou o jeden řád nižší, než emise vypočtené pomocí emisních faktorů. V případě oxidu uhelnatého budou emise pravděpodobně ještě nižší.

Hlavní liniové zdroje znečištění ovzduší

Širší komunikační souvislosti

Plánovaný obytný soubor představuje výstavbu 6 ti bytových domů.

Okolo lokality (na západní straně) vede v současnosti přístupová komunikace mezi Hloubětínem a Satalicemi (ulice Budovatelská).

Navržené místní komunikace jsou kategorie MO 7,0/30 s jednostranným chodníkem. Funkční třída komunikací – C3. Podle zákona o pozemních komunikacích č.13/97 je navrženo nové komunikace zařadit do třídy „místní komunikace III. a IV.třídy“.

Uvnitř lokality jsou navrženy přístupové místní obslužné komunikace s šířkou mezi obrubami 6,0 m.

Při návrhu bytových domů vzniknou nároky na řešení dopravy v klidu dle vyhlášky č.26/1999 Sb. hl.m.Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje počet odstavných a parkovacích stání.  Projektovaná kapacita je uvedena v kapitole 4. a:

Krytí potřeb dopravy v klidu tj. počet stání celkem:	282

- Emise z dopravy při provozu

Liniovým zdrojem znečištění ovzduší budou výhradně osobní automobily. Osobní automobily budou odbočovat z komunikace Budovatelská dále k předloženému záměru bytových domů.

  - Intenzita dopravy včetně emisí škodlivin předkládaného  „záměru“.

Denní intenzita dopravy osobních automobilů (OA)

| #### OA |  |
| --- | --- |
| Jednosměrný provoz | obousměrný provoz |
| 282 | 564 |

Uvedená intenzita dopravy předpokládá, že všechna zaparkovaná vozidla budou denně vyjíždět. Ve skutečnosti bude jejich pohyb nižší, nelze jej zatím prognózovat.

Z uvedeného maximálního pohybu vozidel byly podle uzančního programu MEFA v.02 vypočteny příslušné maximální emise škodlivin. Předpokládá se, že všechna vozidla budou splňovat limitní hodnoty EURO 4.

#### Denní emise škodlivin v g v záměrem

| Emise | OA |  |
| --- | --- | --- |
|  | jednosměrný provoz | obousměrný provoz |
| CO | 23,68 | 47,37 |
| NO2 | 0,07 | 0,14 |
| CxHy | 4,93 | 9,87 |

Předpokládá se , že maximální špičková denní hodnota emisí škodlivin bude mezi 7 až  8 hodinou ranní. Hodnota emisí škodlivin bude na úrovni uvedené v této tabulce jako jednosměrný provoz.

#### Měsíční emise škodlivin v g v záměru

| Emise | #### OA |  |
| --- | --- | --- |
|  | jednosměrný provoz | obousměrný provoz |
| CO | 710,40 | 1420,8 |
| NO2 | 2,10 | 4,20 |
| CxHy | 147,9 | 295,8 |

#### Celkové roční emise škodlivin po dobu pracovních dnů v kg v záměru

| Emise | OA |  |
| --- | --- | --- |
|  | jednosměrný provoz | obousměrný provoz |
| CO | 5,94 | 11,80 |
| NO2 | 0,02 | 0,04 |
| CxHy | 1,23 | 2,50 |

Předpoklad je 251 pracovních dnů.

Uvedené hodnoty škodlivin je možno považovat v návaznosti na závěry provedené rozptylové studie za přijatelné.

Graf - Celkové roční emise škodlivin po dobu pracovních dnů v kg v záměrem

Na základě předchozích tabulek a navazujících závěrů rozptylové studie lze souhrnně konstatovat:

Hlavními zdroji emisí znečišťujících látek do ovzduší souvisejících s provozem bytových domů Kyje budou zdroje vytápění spalující zemní plyn a navazující automobilová doprava. Nejvýznamnějšími emitovanými škodlivinami do venkovního ovzduší bude především oxid dusičitý.

Příspěvky vlastního provozu plynových zařízení zajišťujících vytápění objektů a automobilovou dopravu související s provozem záměru v místě nejbližší obytné zástavby k maximálním hodinovým imisím NO2,  dosahují v dýchací zóně 1,5 m nad terénem nejvýše 1 g/m3, příspěvky k průměrným ročním imisím NO2 jsou maximálně 0,0035 g/m3. Plnění imisních limitů stanovených pro oxid dusičitý není v zájmové lokalitě problematické.

Podle specificky provedené rozptylové studie lze hodnotit příspěvky provozu bytových domů k maximálním osmihodinovým imisím oxidu uhelnatého a průměrným ročním imisím benzenu. Vzhledem  k jejich výši, současnému znečištění ovzduší těmito škodlivinami a výši příslušných imisních limitů je lze označit za přijatelné.

Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo záměr výstavby a provoz bytového záměrem v Praze Kyje  v daných místních podmínkách označit za přijatelný a vyhovující platné legislativě v oblasti ochrany ovzduší.

2. odpadní vody

- splaškové odpadní vody

Produkce splaškových vod při výstavbě

Po dobu výstavby bude voda používána pro sociální zařízení stavebních firem a pro provozní účely. Podrobná bilance je uvedena v kapitole B. II. 2.

Předpokládaný objem odpadních vod během výstavby  činí 300 m3 x 15 měsíců = 4 500 m3.

Produkce splaškových vod při provozu

Připojení záměru na splaškovou kanalizaci je řešeno pro 6 bytových domů. V rámci řešení odvodnění záměru během výstavby byly navrženy stoky splaškové kanalizace DN 300 v nových ulicích záměru. Hlavní stoka je vedena příjezdovou komunikací záměru, komunikací pro pěší ke stávající zástavbě, kde je zaústěna do stávající splaškové stoky DN 300 v křižovatce ulic Jamská – Sádovská. Do navržené kanalizace jsou zaústěny splaškové vody z nových bytových domů novými přípojkami. Dále jsou navrženy dvě stoky A1 a A2, odbočující do ulic bytových domů, zaústěné do hlavní stoky A.

V této projektové dokumentaci byla navržena tyto kanalizační stoka:

stoka A			DN 300	délka 393,98 m

stoka  A1			DN 300	délka 64,84 m

stoka A2			DN 300	délka 39,22 m

kanalizační přípojky	DN 200	13	ks

Pro určení splaškového odtoku do navržené kanalizace uvažujeme hodnotu 150 l/os.den.

Bytové jednotky 1kk: 102 x 1 os = 102 osob, 2kk: 68 x 2 os = 136 osob, 3kk: 128 x 3 os = 384 osob, 4kk: 4x4 os = 16 osob

Celkem uvažujeme 638 bydlících osob.

Průměrný denní odtok splaškové vody pro všechny připojované objekty ( 6 ti domů) bude 638 x 0,15 = 95,7 m3/den  =  3987,5 l/h =					1,107l/s

Maximální hodinový odtok	95,7 / 24 x 2,6 = 10,37  m3/h  =  			2,88l/s

Průměrný roční odtok splaškové vody pro navrhované objekty:		39430,5 m3

Průměrný denní odtok BSK5 		638 x 0,06 = 				38,28 kg/den

Průměrný roční odtok BSK5 		38,28 x 365 = 				13972,2kg/rok

Pro kanalizační stoky a přípojky bude použito polypropylenové kanalizační potrubí DN 300 a DN 200. Trubní systém je spojován pomocí hrdlových spojů s pryžovým těsněním.

Na projektované stoce je navrženo celkem 12 ks nových vstupních šachet revizních a napojovacích. Šachty včetně dna jsou sestaveny z prefabrikovaných dílů dle DIN 4043 díl 2, vnitřního průměru 1000 mm. Šachtové skruže mají tloušťku stěny 90 mm a spoje jsou těsněny pryžovým těsněním.

- dešťové vody

Produkce dešťových vod při provozu

V rámci řešení odvodnění záměru byly navrženy stoky dešťové kanalizace DN 300 v nových ulicích bytových domů. Hlavní stoka A prochází příjezdovou komunikací, dále je vedena příjezdovou silnicí k ulici Budovatelská, kde je zaústěna do stoky DN 600, jejíž výstavba v současné době probíhá. Zaústění bude provedeno ve spojné šachtě na stoce DN 600. Do navržené kanalizace jsou zaústěny dešťové vody z komunikací a střech projektovaných budov. Dále jsou navrženy tři stoky A1, A2 a A3 v odbočných ulicích bytových domů, zaústěné do hlavní stoky A.

Pro minimalizaci odtoku byla navržena opatření pro snížení odtoku dešťových vod do veřejné kanalizace – vsakování dešťových vod z části střech a komunikací tam, kde je to technicky přijatelné.

Napojení odvodňovaných ploch bude provedeno kanalizačními přípojkami v případě napojovaných domů a přípojkami uličních vpustí v případě napojení odvodnění komunikací a zpevněných ploch.

Celkem bylo navrženo:

stoka A		DN 300		délka 421,73 m

stoka A1		DN 300		délka 35,98 m

stoka A2		DN 300		délka 67,34 m

stoka A3		DN 300		délka 35,35 m

Pro kanalizační stoky a přípojky bude použito plastové kanalizační potrubí DN 300 a DN 200. Trubní systém je spojován pomocí hrdlových spojů s pryžovým těsněním.

Na stokách je navrženo celkem 15 ks napojovacích a revizních šachet kruhových, světlosti 1000 mm.

- technologické odpadní vody

Takové odpadní vody v předmětném záměru vůbec nevznikají.

- látky závadné vodám

V obytném souboru nebude umístěno žádné zařízení, ve kterém se nakládá s látkami závadnými vodám.

- 3. odpady

- Tato a některé další kapitoly související s posuzováním nakládání s odpadem jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejícími předpisy.

Odpady vznikající ve fázi výstavby

V době výstavby se předpokládají  následující výkopové práce:

Výkopy celkem			ornice	4500 m3

zemina	19000 m3

Odvoz na skládku		zemina	16200 m3

Deponie v místě stavby 	zemina	2800 m3 	(zpětné zásypy)

Svrchní humózní vrstva bude oddělena a znovu využita na parkové úpravy, zbylá část bude využita buď jako inertní vrstva na skládku nebo použita na hlukovou barieru.

V lokalitě je projektovaná dvouproudá komunikace, která bude odhlučněna protihlukovými zemními bariérami.

Na předmětném pozemku není žádný zděný objekt, který by bylo nutno odstranit.

Na pozemku bude nutno odstranit cca 9 vzrostlých stromů a vesměs náletů a cca 105 m2 náletových keřů.

Přehled dalších odpadů a nakládání s nimi uvádíme alespoň informativně:

Kategorizace odpadů vznikajících při výstavbě

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie | Nakládání s odpady |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 01 21 | zářivky a jiný odpad obsahující rtuť | N | odstranění |
| 08 01 11 | Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky | N | odstranění |
| 08 01 12 | Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 12 | O | odstranění |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | recyklace/odstranění |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | recyklace/odstranění |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | recyklace/odstranění |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | odstranění |
| 17 01 01 | Beton | O | recyklace/odstranění |
| 17 01 02 | Cihly | O | recyklace/odstranění |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | recyklace/odstranění |
| 17 01 06 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N/O | recyklace/odstranění |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 |  | recyklace/odstranění |

Pokračování tabulky č. 13

| Kód odpadu | Druh odpadu | Kategorie | Nakládání s odpady |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 02 01 | Dřevo | O | recyklace/odstranění |
| 17 02 02 | Sklo | O | recyklace |
| 17 02 03 | Plast | O | recyklace |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | recyklace/odstranění |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod číslem 17 04 10 | O | odstranění |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | O | využití |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 | O | recyklace/odstranění |
| 17 08 02 | Stavební materiály na bázi sádry | O | recyklace/odstranění |
| 17 09 03 | Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky | N | odstranění |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O | recyklace |
| 20 01 02 | Sklo | O | recyklace |
| 20 01 39 | Plasty | O | recyklace |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | odstranění |
| 20 03 04 | Kal ze septiků a žump | O | odstranění |

Vysvětlivky: O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad

Odpady vznikající během provozu

Navrhovaná budova bude sloužit k bytovým účelům a jako taková nebude v zásadě zdrojem odpadu vyžadujícího zvláštní způsob likvidace.

Domovní odpad bude ukládán a tříděn v rámci kontejnerových bloků v areálu. Vyvezení komunálního odpadu bude zajišťovat provozovatel objektu na základě smluvního vztahu se specializovanou firmou, v rámci kontraktu bude stanovena četnost a doba odvozu. Odpad vyžadující zvláštní zacházení (např. vadné trubice zářivkových svítidel) bude předáván k likvidaci specializované firmě, do doby odběru bude opět skladován v místnosti odpadu v samostatné nádobě. Vyhrazená místa pro kontejnery na komunální odpad jsou uvedena v projektové dokumentaci.

Životnost bytových domů při současných technologiích výstavby je cca 100 let. Lze proto jen obtížně vyhodnotit škálu a objem odpadů do budoucnosti. Lze však předpokládat, že disciplína možnosti třídění a minimalizace odpadů se budou prohlubovat. Rovněž chemické složení odpadů, především použitých obalů, se bude zpřísňovat.

Odstranění stavby

- Odpady při odstranění stavby budou odpovídat charakteru hmot použitých při výstavbě viz. Tabulka č. 13. Nemůžeme však odhadnout , jakými hmotami a objemy budou probíhat během provozu rekonstrukce a opravy. Lze však stejně jako u rozvahy odpadového hospodářství během provozu předpokládat vývoj stavebních a provozních hmot příznivých pro životní prostředí.

- Ostatní

- hluk, vibrace

Předmětem posouzení je navržená výstavba  záměru PANORAMA KYJE  mezi ulicemi Jamská, Lipnická a nově budovanou Vysočanskou radiálou, Praha 14, Kyje.

Ve fázi výstavby

Zdrojem hluku  bude nákladní doprava, ta však bude omezena pouze na dobu 15 ti měsíců.  I po tuto dobu  rovněž budou dodrženy příslušné hygienické limity.

V této fázi projektové dokumentace nejsou známy dodavatelé stavebních a zemních prací ani údaje o organizaci výstavby, takže nejsou známy konkrétní užívané stroje a zejména není znám sled a doba nasazení konkrétních strojů. Jsou tedy uvedeny jen charakterističtí představitelé skupin hlučných strojů a zařízení (3 ks těžkých strojů na zemní práce jako bodové zdroje hluku po 95 dB(A)) a odhad související dopravy na okolních komunikacích (50 nákladních aut denně). Vzhledem k malému rozsahu stavby však tyto vlivy nebudou nijak výrazné.

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve výšce 3 m nad terénem jsou uvedeny v následující tabulce. Výpočet zahrnuje předpokládané vlivy stavby bez stávajících vlivů dopravy.

Vypočtené hodnoty LAeq v dB – výstavba

| Číslo výpočtového bodu | Umístění výpočtového bodu | Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq [dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 23 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) | 36,3 |
| 24 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) | 38,5 |
| 25 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) | 42,6 |

Jak je z vypočtených hodnot vidět, u trvalé obytné zástavby vlivem poměrně velké vzdálenosti nebude pravděpodobně docházet k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (tj. 65 dB(A) ).  Přesný výpočet bude předložen v další fázi projekční přípravy.

Mapka s vyznačenými hlukovými pásmy je v příloze č.2 této studie.

Výpočet hluku stavu po realizaci výstavby  (rok 2008)

Zdroje hluku související s provozem navrženého obytného souboru lze rozdělit na liniové, bodové a plošné.

- Liniové zdroje hluku

Mezi liniové zdroje hluku patří automobilová doprava související s provozem obytného souboru. Vzhledem k počtu parkovacích míst cca 282 ks (cca 180 v podzemí, 100 na povrchu) se předpokládá poměrně vysoká dopravní intenzita osobních automobilů do cca 100 ks osobních automobilů za hodinu).  Osobní automobily budou používat obyvatelé domů. Nákladní automobily budou zajišťovat odvoz odpadů apod.

Dopravní obsluha záměru bude zajištěna novou veřejnou komunikací z ulice Budovatelská.

- Bodové zdroje hluku

Mezi hlavní bodové zdroje hluku, které budou ovlivňovat venkovní prostředí, lze zařadit odtahy z kotelen. Do výpočtu byly použity akustické charakteristiky typických zařízení podle údajů projektanta vzduchotechniky.

Akustické parametry zadané do výpočtu:

- odtahy z kotelen  13 ks		           	13 ks LpA,2 = 65 dB.

- - odtah a sání vzduchotechniky			13 ks LpA,2 = 65  dB

- Vrata podzemní garáže 				7 ks LpA,5 =  60 dB

- Plošné zdroje hluku

Mezi plošné zdroje hluku lze zařadit obvodovou konstrukci objektu, tj. vyzařování hluku jednotlivými prvky obvodového pláště objektu. Předpokládaná nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku uvnitř objektu je LAeq = 70 dB.

Použité hodnoty vážené neprůzvučnosti prvků obvodových konstrukcí vycházejí z podkladových materiálů a jejich kvantifikace je uvedena v následující tabulce.

Hodnoty vážené neprůzvučnosti obvodových konstrukcí

| #### Prvek pláště | Vážená neprůzvučnost Rw (dB) |
| --- | --- |
| Stěny | 44 |
| Střecha | 38 |
| Vrata, dveře | 24 |
| Okna (dvojsklo) | 25 |

Vzhledem k předpokládané minimální hodnotě vážené neprůzvučnosti RW prvků obvodového pláště budovy a charakteru činnosti uvnitř budov, jejíž hluk nepřesáhne hladinu akustického tlaku LpA = 70 dB(A), bude hladina hluku z činnosti uvnitř budov vně obvodového pláště dostatečně utlumena.

Vliv hluku na okolní prostředí z vnitřních zdrojů prostřednictvím obvodového pláště (plošné zdroje hluku) se proto neuplatní.

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve výšce 3 m nad terénem jsou uvedeny v následující tabulce. Výpočet zahrnuje předpokládané vlivy záměru způsobené dopravou (hlukové pozadí).

Vypočtené hodnoty LAeq v dB – zdroje hluku bytových domů

| Číslo výpočtového bodu | Umístění výpočtového bodu |  | Vypočtená ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq [dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) |  | 23,3 |
| 24 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) |  | 28,4 |
| 25 | Obytná zástavba při ulici Jamská (hranice pozemku) | 32,3 |  |

Jak je z vypočtených hodnot vidět, u okolní trvalé obytné zástavby vlivem poměrně velké vzdálenosti nebude docházet k překročení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A (tj. 50/40 dB(A) den/noc ).

Mapka s vyznačenými hlukovými pásmy je v příloze č.2 této studie.

### Hluk po realizaci výstavby

Výpočet hluku stavu po realizaci výstavby, za který byl uvažován rok 2008, byl proveden pomocí výpočtového programu HLUK+. Posuzovaným zdrojem hluku byl provoz na komunikaci Budovatelská i ostatních komunikacích. Komunikace uvažované ve výpočtu, včetně jejích intenzit dopravy (navýšené o koeficient nárůstu), jsou v následující tabulce.

- Intenzity dopravy na dotčených komunikacích – výhledový  stav  (2010)

| Komunikace | Hodinové intenzity dopravy den/noc | Z toho nákladní +bus den/noc | Poznámka Dílčí úseky |
| --- | --- | --- | --- |
| Vysočanská radiála | 4000/1000 | 1500/300 | Oba směry, hodinová intenzita |
| Budovatelská | 330/110 | 70/20 | Oba směry, hodinová intenzita |
| Jamská | 50/10 | 0/0 | V místě plánovaného souboru |
| obslužná | 100/10 | 1/0 | obslužná komunikace |

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou uvedeny v následujících  tabulkách v příloze 2 hlukové studie a to - vypočtené hodnoty LAeq v dB –  stav po realizaci (r.2008)   den

Komentář k výsledkům výpočtů

K výpočtům bylo použito 25 vybraných výpočtových bodů viz Dokladová část hluková studie.

Z vypočtených hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku A uvedených v předchozí tabulce je patrné, že v hodnocené lokalitě jsou hygienické limity u nově navržených bytových domů v zásadě plněny. U nejzatíženějších fasád dojde k mírnému překračování hygienických limitů (především ve vyšších patrech). Jde zde o vliv komunikace Vysočanská radiála, tato komunikace však bude pravděpodobně cloněna další zástavbou, která se předpokládá severním směrem od navržených bytových domů, předpokládá se při komunikaci Vysočanská radiála vybudování zemního protihlukového valu.  Navržená nová zástavba bude mít jen nepatrný a teoretický vliv na okolní obytnou zástavbu (ulice Jamská) a nezpůsobí zde změnu v hlukové zátěži ani překračování hygienických limitů.

Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy  jsou v příloze č.2 této studie.

## Výpočet hluku výhledového stavu  (r.2020)

Výpočet hluku výhledového stavu , za který byl uvažován rok 2020, byl proveden pomocí výpočtového programu HLUK+. Posuzovaným zdrojem hluku byl provoz na okolních komunikacích. Komunikace uvažované ve výpočtu, včetně jejích intenzit dopravy, jsou v následující tabulce.

- Hodinové intenzity dopravy na dotčených komunikacích – rok 2020

| Komunikace | Hodinové intenzity dopravy den/noc | Z toho nákladní +bus den/noc | Poznámka Dílčí úseky |
| --- | --- | --- | --- |
| Vysočanská radiála | 6000/1500 | 2000/300 | Oba směry, hodinová intenzita (odhad počítající s maximálními hodnotami) |
| Budovatelská | 500/150 | 150/30 | Oba směry, hodinová intenzita |
| Jamská | 50/10 | 0/0 | V místě plánovaného souboru |
| obslužná | 100/10 | 1/0 | obslužná komunikace |

Vypočtené hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A jsou uvedeny v tabulce č. 10  Vypočtené hodnoty LAeq v dB –  výhledový stav  (r.2020) v Dokladové části – Hluková studie

Komentář k výsledkům výpočtů

K výpočtům bylo použito 25 vybraných výpočtových bodů viz Dokladová část - Hluková studie.

Z vypočtených hodnot ekvivalentní hladiny akustického tlaku A uvedených ve Studii je patrné, že v hodnocené lokalitě nedojde ani v dlouhodobém výhledu k výrazným změnám oproti stavu roku 2010. Ani velmi výrazný nárůst dopravy na komunikaci Vysočanská radiála nezpůsobí výrazné změny v hlukové zátěži.

Mapky s vyznačenými hlukovými pásmy  jsou v příloze č.2 této studie.

Závěr

Je možno konstatovat, že z důvodů poměrně velké vzdálenosti od frekventovaných komunikací  (především Vysočanská radiála) a nízké intenzity dopravy na okolních komunikacích nebude odcházet ani v dlouhodobém výhledu, tak jako v současné době, k výraznému překračování požadavků  na  nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického tlaku A ve venkovních chráněných prostorech.  Na vybraných fasádách, kde bude docházet k překračování hygienických limitů, budou osazena okna o vyšší hlukové neprůzvučnosti a bude zajištěno nezávislé větrání obytných prostor.

Výstavbou navržených bytových domů  nedojde k výrazným  změnám v dopravní zátěži a zvýšení hlučnosti u okolní obytné zástavby.

- Záření radioaktivní, elektromagnetické

Zájmové území spadá do oblasti s nízkým a středním radonovým rizikem. V suterénních prostorech, které jsou pod byty, je trvalé provětrávání, což v kombinaci s železobetonem a bitumenovou hydroizolací zajistí dostatečnou ochranu proti radonu.

V 01.PP nebude trvalý pohyb osob.

Na ploše nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního ani elektromagnetického záření.

V případě doporučení hygienikem bude provedeno měření radonu.

- Zápach

Provoz objektu nebude zdrojem zvýšeného zápachu.

- Rizika havárií

Riziko požáru

Riziko požáru je minimalizováno technickým řešením stavby.

Výstavba dvou podsklepených bytových domů skupiny OB 2 se navrhuje ve smyslu ČSN 73 0833. Pro posouzení bytových domů z hlediska požární ochrany platí zejména ČSN 73 0833, ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 73 0873, ČSN 73 0810 a dále vyhláška hl.m. Prahy č. 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze a vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

V objektech bude ve třech nadzemních podlažích + ustupujícím jednom až dvou podlažích celkem 302 bytů. V PP budou vestavěné hromadné garáže skupiny 1 (ve smyslu přílohy I ČSN 73 0804, s kapacitou od 28 do 42 stání) a další prostory domovní vybavenosti. Chráněná úniková cesta typu A v každé sekci domě bude pouze jedna - vyhovuje ve smyslu čl. 4.3.4 ČSN 73 0833. Z podzemního podlaží je možno použít kromě chráněné únikové cesty každého schodiště také nechráněnou únikovou cestu.  V objektu nebudou kromě hromadných garáží a domovního vybavení jiné další provozy (provozovny).

Příjezd k objektům bude po veřejných komunikacích. Přístupová komunikace bude umožňovat příjezd požárních vozidel alespoň do vzdálenosti 20 m od vchodů do objektů.

Zásahové požární jednotky jsou vycvičeny a vybaveny prostředky na minimalizaci nepříznivého vlivu následků požáru na životní prostředí – především flexibilními uzávěrami dešťových vpustí , aby zásahová voda nemohla uniknout do dešťové kanalizace.

Zásahová voda bude odstraňována vždy jako nebezpečný odpad:

Odpady po hasebním zásahu

| Odpad | Katalogové číslo | Forma | Závadnost |
| --- | --- | --- | --- |
| Sorbent z očisty podlah | 15 02 02 | Pevné | Nebezpečný odpad |
| Sorbent z dešťových vpustí | 15 02 02 | Pevné | Nebezpečný odpad |
| Voda po hasebním zásahu | 13 05 07 | kapalné | Nebezpečný odpad |

Riziko úniků látek závadných pro životní prostředí

Riziko úniků látek závadných pro životní prostředí na pojížděných plochách je minimální, v úvahu připadá jen havárie osobního vozu. V případě, že k úniku těchto látek dojde, zajistí přivolaná Policie jednotku na odstranění škod (integrovaný systém, telefon 112).

Jiná rizika jsou velmi nepravděpodobná, proto se s nimi neuvažuje.

- C. Údaje o stavu životního prostředí  v dotčeném území

- Výčet nejvýznamnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

- Celé území patří mezi oblasti, kde je trvalé historické osídlení. Původní ráz krajiny již byl setřen průmyslovým a zemědělským využitím prostoru viz Dokladová část: Mapy, mapa č. 1, 1a a 2.

- územní systém ekologické stability a krajinný ráz

- lokální územní systém ekologické stability (dále jen ÚSES) není v dotčené lokalitě vytyčen. Územní plán, který je pro obec zpracován, v místě záměru tuto část nezasahuje viz Dokladová část: Mapy, mapa č. 3.

- Evropsky významné lokality a ptačí oblast (NATURA)

- V zájmové oblasti se nenacházejí žádné vyhlášené ani navrhované Evropsky významné lokality a ptačí oblasti, lze tedy vyloučit významný vliv předloženého projektu samostatně i ve spojení s jinými projekty na evropsky významné lokality a ptačí oblasti stanovené příslušnými vládními nařízeními. Vyjádření je uvedeno v Dokladové části: Doklady a  Mapy, Mapa č. 4.

- zvláště chráněná území

- Přímo v předmětné lokalitě záměru se nenacházejí velkoplošná ani maloplošná chráněná území CHKO ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, ani  chráněná oblast přirozené akumulace vod CHOPAV ve smyslu zákona o vodách

Mapa zvláště chráněného území je uvedena v  Dokladové části: Mapy, 	mapa č.5,6

- přírodní parky

- V předmětné lokalitě záměru se nenachází žádný přírodní park ani les ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny viz Dokladová část: Mapy, mapa č.6 a 7

- významné krajinné prvky

- V předmětné lokalitě záměru se nenachází žádný evidovaný významný krajinný prvek ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

- území historického, kulturního  nebo archeologického významu

- V místě záměru se nenachází území historického, kulturního nebo archeologického významu.  O případném výskytu archeologických nálezů ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o památkách (v aktuálním znění), lze rozhodnout až v případě přestavby a provádění příslušných zemních prací. V pozitivním případě bude oznamovatelem akce respektován zákon č. 42/1992 Sb., o financování záchranných archeologických výzkumů.

- území hustě zalidněná

- Záměr je situován do prostoru v současné době nezabydleném. Vlastnické vztahy a podmínky pro využití jsou uvedeny v úvodních kapitolách tohoto oznámení.

- území zatěžovaná nad míru únosného zatížení

- Vzhledem ke skutečnosti, že daná lokalita bude využita pro obytné účely, lze konstatovat, že prostředí bude zatěžováno v míře únosného zatížení. Z pohledu dopravy a hluku nedojde v nejbližším okolí záměru k významnému navýšení zatížení.

- Staré ekologické zátěže

- Bytové domy neleží  v prostoru staré ekologické zátěže, ani žádná taková v jeho blízkosti neleží.

- extrémní poměry v dotčeném území

- Žádné extrémní poměry v dotčeném území nejsou evidovány.

- Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném  území, které budou pravděpodobně významně ovlivněny

Území lze hodnotit jako prostředí již narušené průmyslovou a zemědělskou činností.

- Ovzduší a klima

Imise - stávající imisní situace

Řešená stavba je lokalizována v Praze 14 - Kyje. Nejbližší stanice zajišťující měření imisních koncentrací oxidů dusíku, oxidu siřičitého místa výstavby se nachází v Kobylisích a stanice AVYN Praha 9 Vysočany  ( staré číslo ISKO 1521). Stanice měření benzenu a těžkých kovů se nacházejí v Praze 10, Šrobárova ulice a v Praze 8-Sokolovská.

Při stanovení stavu ovzduší v lokalitě Praha 14 – Kyje, lze vycházet z materiálu ČHMÚ -Praha ”Znečištění ovzduší na území České republiky- za roky  2001, 2002, 2003,  2004 a 2005”.  Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení těmito škodlivinami v dané lokalitě  jsou výsledky imisního měření na imisních  stanicích  v Praze Kobylisích,  ve Vysočanech,  v Praze 8 Sokolovská, Praha 10 – Šrobárova ul.

Stanice č. 779 ČHMÚ  Kobylisy se nachází ve značně svažitém terénu. Krajina je částečně zastavěná a částečně nezastavěná plocha. Stanice je umístěna u ČSAV asi 500 m od hlavní komunikace. Na stanici se měří oxid siřičitý, oxid dusnatý, oxid dusičitý, ozon, oxidy dusíku, prašný aerosol – SPM, PM 10.   Reprezentativnost stanice je 0,5 až 4 km. Stanice je vzdálena od zájmové lokality cca 5 km jihozápadním  směrem.

Další nejbližší imisní stanice je AVYN Praha 9 Vysočany. Stanice je umístěna v parku cca 15 m od frekventované křižovatky, v nadmořské výšce 219 m n.m. V okolí stanice je velmi málo zvlněný terén. Cílem měřícího programu je využití při operativním řízení a regulaci. Stanice je vzdálena od zájmové lokality cca 6 km východním směrem. Na těchto 2 imisních stanicích lze sledovat imisní koncentrace oxidu dusičitého,  oxidu siřičitého a oxidu uhelnatého.

Naměřené hodnoty imisí na výše uvedených imisních stanicích uvádějí tabulky č. 20 až 22. Významnou škodlivinou z hlediska ochrany zdraví jsou oxidy dusíku, konkrétně oxid dusičitý.

V zákoně č. 86/2002 Sb., o ovzduší a v navazujícím prováděcím předpisu jsou definovány imisní limity, které se týkají v tomto případě pouze jedné složky oxidů dusíku – oxidu dusičitého. Naměřené hodnoty imisních koncentrací oxidu dusičitého spolu s novým imisním limitem dle Nařízení vlády č. 350/2002 jsou uvedeny v následující tabulce:

- Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého (µg/m3)

| Imisní stanice | Rok | Max. hodinová imise NO2 IHh = 200 µg/m3 | Průměrná roční imise NO2 IHr = 40 µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 779 Praha - Kobylisy ČHMÚ | 2001 | 130,2 | 34 |
|  | 2002 | 119,8 | 33 |
|  | 2003 | 193 | 31,4 |
|  | 2004 | 136 | 28,2 |
|  | 2005 | 128 | 27,7 |
| AVYN Praha 9 Vysočany | 2001 | 121,4 | 35 |
|  | 2002 | 118,5 | 35 |
|  | 2003 | 156,6 | 40,1 |
|  | 2004 | 130,3 | -- |
|  | 2005 | 132,2 | 42,3 |

Maximální hodinové  hodnoty imisních koncentrací oxidu dusičitého jsou na úrovni 60 až 78 procent imisního limitu, u průměrných ročních koncentrací jsou hodnoty imisních koncentrací oxidu dusičitého na úrovni 70 až 100  procent imisních limitů. Vyšší hodnoty jsou u imisních stanic u silničních komunikací.  V blízkosti komunikací dosahují imisní koncentrace hodnot imisních limitů.

Průměrné roční imise NO2 splňují  imisní limit. U stanice AVYN, vzhledem k jejímu umístění  v blízkosti křižovatky silnic  dochází k překračování průměrné roční emise.

Další sledovanou škodlivinou na imisních stanicích je oxid siřičitý. Níže uvedený přehled uvádí maximální hodinové, maximální denní imisní koncentrace, pro které je stanoven imisní limit.

- Naměřené imisní koncentrace oxidu siřičitého (µg /m3)

| Označení stanice | Rok | Max. hodinová imise SO2 IHh = 350 µg/m3 | Maximální denní imise SO2 IHd = 125 µg/m3 | Průměrná roční imise SO2 IHr= 50 µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 779 Kobylisy ČHMÚ | 2001 | 69 | 30,6 | 9,1 |
|  | 2002 | 65,2 | 31,8 | 8,4 |
|  | 2003 | 77,5 | 43,8 | 7,7 |
|  | 2004 | 54,6 | 45,2 | 5,1 |
|  | 2005 | 193,3 | 28,9 | 5,2 |
| Imisní stanice AVYN Praha 9 Vysočany | 2001 | 141,9 | 37,7 | 11 |
|  | 2002 | 72,9 | 41,5 | 11 |
|  | 2003 | 69,8 | 48,3 | 7,6 |
|  | 2004 | 84,7 | 38,2 | -- |
|  | 2005 | 47,9 | 25,8 | 5,2 |

Z tabulky vyplývá, že k překračování imisních limitů SO2 nedochází.

Pro oxid uhelnatý je stanoven imisní limit pro dobu průměrování 8 hodin. Jedná se o maximální denní klouzavý osmihodinový průměr. Takto je na měřících stanicích sledován až od roku 2001. Síť měřících stanic monitorujících imise oxidu uhelnatého není tak hustá jako v případě např. oxidu dusičitého. V následující tabulce jsou uvedeny tyto naměřené hodnoty imisí CO ve vztahu k limitu u stanic ve Vysočanech.

- Naměřené hodnoty imisních koncentrací oxidu uhelnatého

| Měřící stanice |  | Nejvyšší 8hodinový průměr Imisní limit 8hodinový: 10 000 µg/m3 |
| --- | --- | --- |
| 780 – Praha 9 | 2001 | 3270 |
|  | 2002 | 3288 |
| AVYN Praha 9 Vysočany | 2003 | 3 157,6 |
|  | 2004 | 2 357,8 |
|  | 2005 | 1 900,3 |

Z naměřených údajů uvedených v tabulce je zřejmé, že imisní limit maximální osmihodinový byl na obou imisních stanicích s rezervou splněn. U imisní stanice v Kobylisích nejsou hodnoty imisních koncentrací měřeny.

Naměřené imise se pohybují pod hranicí dolní meze pro vyhodnocování, která je pro oxid uhelnatý stanovena na 5 000 µg/m3.

Hodinové, denní, čtvrtletní a roční hodnoty PM10-Suspendované částice frakce PM10 v µg/m3, měřící stanice Praha 8, (měřicí program AKALA, AKOBA rok 2005)

| KMPL | Organizace: Staré č. ISKO Lokalita | Typ m.p. Metoda | Hodinové hodnoty |  |  |  | Denní hodnoty |  |  |  | Čtvrtletní hodnoty |  |  |  | Roční hodnoty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Max. |  | 95% Kv | 50% Kv | Max. | 36 MV | VoL | 50% Kv | X1q | X2q | X3q | X4q | X | S | N |
|  |  |  | Datum |  | 99.9% Kv | 98% Kv | Datum | Datum | VoM | 98% Kv | C1q | C2q | C3q | C4q | XG | SG | dv |
| AKOBA 40311 | ČHMÚ 779 Pha8-Kobylisy | Automatizovaný měřicí program RADIO | 240,0 |  | 81,0 | 27,0 | 150,0 | 52,1 | 41 | 27,7 | 48,1 | 25,4 | 26,8 | 30,3 | 32,0 | 20,14 | 315 |
|  |  |  | 25.03. |  | 200,0 | 107,0 | 24.03. | 12.01. | 41 | 97,1 | 68 | 82 | 77 | 88 | 27,3 | 1,75 | 10 |
| AKALA 41236 | ČHMÚ 1519 Pha8-Karlín | Automatizovaný měřicí program RADIO | 186,0 |  | 92,0 | 31,0 | 124,9 | 68,3 | 88 | 31,3 | 46,9 | 34,2 | 28,6 | 42,5 | 38,1 | 21,99 | 346 |
|  |  |  | 19.09. |  | 160,0 | 113,0 | 04.03. | 02.03. | 88 | 93,4 | 84 | 83 | 87 | 92 | 32,6 | 1,74 | 6 |

Průměrné denní koncentrace PM10 - suspendované částice, frakce PM10 v µg/m3 - měřící stanice Praha 8 (Měřicí program AKOBA rok 2005)

| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Den/ Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 | 21,5 | 19,8 | 16,2 | 21,8 | 27,0 | 27,7 | 30,2 | 30,3 | 38,3 | 49,0 | 52,3 | 52,1 | 31,2 | 34,1 | 56,3 |  |  |  | 38,8 | 18,9 | 17,0 | 27,9 | 20,4 | 35,1 | 67,8 | 65,0 | 51,5 |  |  | 39,6 | 25,9 | 35,2 | 67,8 | 26 |
| 2 | 27,1 | 32,0 | 34,9 |  |  |  |  |  |  |  | 28,7 | 11,6 | 16,7 | 28,5 | 41,8 | 31,8 | 47,2 | 38,9 | 64,8 | 67,4 | 82,1 | 79,4 | 97,1 |  | 98,0 | 55,3 | 30,0 | 46,2 |  |  |  |  | 98,0 | 20 |
| 3 |  |  |  |  |  | 69,5 | 38,4 | 23,7 | 27,4 | 39,1 | 35,0 | 20,1 | 26,5 | 48,1 |  | 60,4 | 52,0 | 29,4 | 25,5 | 55,7 |  | 103,4 | 148,4 | 150,0 | 126,8 |  |  | 90,8 | 101,9 | 71,6 | 49,7 | 63,3 | 150,0 | 22 |
| 4 |  |  |  |  |  | 28,5 | 38,2 | 16,9 | 9,9 | 19,4 | 36,0 | 32,3 | 63,3 | 63,9 | 57,2 | 51,4 | 31,0 | 49,3 | 33,7 | 28,3 | 24,5 |  | 32,1 | 29,0 | 36,8 | 33,9 | 17,1 | 28,2 | 29,5 | 42,8 |  | 34,7 | 63,9 | 24 |
| 5 | 31,0 | 37,8 | 34,2 | 14,6 | 17,3 | 10,0 | 8,7 | 9,0 | 11,9 | 12,9 | 19,2 | 19,2 | 21,2 | 23,8 | 12,1 | 18,5 | 18,3 | 16,8 | 22,6 | 24,5 | 25,1 | 20,4 | 16,5 | 26,7 | 27,0 | 31,4 | 29,8 | 31,5 | 34,9 | 27,7 | 13,3 | 21,6 | 37,8 | 31 |
| 6 | 19,1 | 25,1 | 26,0 | 12,9 |  | 14,3 |  | 9,7 | 14,3 | 19,5 | 15,5 | 14,8 | 31,9 | 25,6 | 28,3 | 25,1 | 24,9 | 12,3 | 12,4 | 20,2 | 28,3 | 23,0 | 26,8 | 24,5 |  | 12,3 | 27,8 | 26,3 | 30,0 | 28,0 |  | 21,4 | 31,9 | 27 |
| 7 | 22,7 | 21,0 | 22,9 | 30,3 | 11,3 | 16,4 | 15,5 | 20,3 | 17,3 | 18,5 | 22,1 | 26,5 | 39,0 | 36,1 | 35,5 | 27,9 | 20,6 | 29,5 | 23,5 | 32,1 | 18,8 | 14,0 | 17,2 | 22,3 | 19,2 | 36,5 | 28,4 | 44,6 |  | 16,9 | 15,8 | 24,1 | 44,6 | 30 |
| 8 | 23,1 | 35,1 | 23,0 | 26,9 | 28,5 | 11,0 | 8,1 | 15,2 | 17,1 | 29,4 | 31,9 | 29,3 | 19,8 | 20,5 | 20,8 | 26,0 |  |  |  |  | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,1 | 17 |
| 9 | 56,5 | 59,9 | 37,7 | 22,8 | 31,1 | 35,6 | 39,5 | 44,2 | 45,1 | 42,4 | 19,8 | 21,0 | 25,9 | 31,2 | 28,5 | 10,7 | 9,1 | 10,3 | 16,9 | 42,0 | 38,3 | 35,2 | 40,8 | 42,8 | 26,8 | 46,8 | 29,9 | 25,3 | 15,2 | 20,2 |  | 31,7 | 59,9 | 30 |
| 10 | 22,0 | 11,8 | 31,4 | 52,1 | 52,3 | 45,0 | 46,5 | 26,6 | 34,4 | 40,0 | 38,8 | 50,3 | 54,0 | 73,7 | 48,0 | 15,0 | 16,4 | 27,5 | 41,6 | 62,5 | 49,1 | 24,7 | 15,0 | 16,0 | 17,3 | 22,9 | 33,6 |  | 29,2 | 46,6 | 59,3 | 36,8 | 73,7 | 30 |
| 11 | 63,2 | 53,0 | 45,1 | 61,0 | 31,9 | 37,0 | 30,9 | 42,5 | 48,3 | 40,9 | 47,8 | 34,5 | 19,5 | 25,6 | 34,0 | 9,6 | 10,2 | 15,5 | 14,0 | 12,6 | 9,8 | 13,7 | 25,7 | 54,0 | 26,8 | 39,4 | 43,7 | 14,8 |  |  |  | 32,3 | 63,2 | 28 |
| 12 |  | 46,9 | 39,4 | 20,4 | 48,4 | 30,3 | 15,7 | 22,3 | 10,5 | 21,7 | 33,0 | 48,3 | 18,7 | 20,7 | 10,2 | 5,6 | 6,7 | 7,1 | 20,7 | 8,4 | 13,8 | 12,5 | 12,8 | 11,6 | 14,8 | 22,9 | 23,2 | 22,0 | 21,2 | 20,7 | 47,8 | 21,9 | 48,4 | 30 |

Průměrné denní koncentrace PM10- suspendované částice frakce PM10 v µg/m3 - měřící stanice Praha 8 (měřicí program AKALA rok 2005)

| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Den/ Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |  |
| 1 | 14,5 | 17,4 | 17,0 | 30,1 | 29,9 | 34,3 | 28,8 | 18,3 | 21,8 | 52,4 | 50,2 | 29,1 | 36,1 | 30,1 | 37,8 | 68,1 | 90,9 | 60,1 | 32,8 | 9,4 | 18,5 | 16,8 | 13,3 | 19,6 | 32,5 | 28,4 | 31,5 | 54,3 | 35,2 | 27,4 | 16,8 | 32,4 | 90,9 | 31 |  |
| 2 | 18,6 | 27,4 | 30,5 | 76,7 | 79,6 | 67,2 | 69,7 | 83,5 | 113,9 | 58,3 | 14,9 | 5,7 | 12,0 | 30,6 |  | 23,7 | 18,1 | 32,8 | 37,8 | 52,7 | 59,6 | 58,6 | 75,7 | 90,8 | 61,5 | 32,9 | 16,2 | 25,3 |  |  |  | 47,2 | 113,9 | 27 |  |
| 3 | 43,5 | 68,3 | 93,8 | 124,9 | 100,4 | 41,8 | 33,6 | 23,7 | 18,6 | 28,5 |  |  |  | 51,8 | 68,6 | 55,3 | 51,4 | 38,3 | 21,2 | 53,7 | 63,4 | 88,9 | 124,6 | 114,9 | 90,6 |  |  | 67,8 | 75,4 | 57,0 | 64,5 | 64,0 | 124,9 | 26 |  |
| 4 | 76,0 | 60,7 | 55,6 | 76,1 | 50,4 | 33,5 | 38,3 | 23,6 | 13,9 | 24,8 | 67,1 | 52,6 | 81,1 | 79,9 | 81,7 | 56,8 | 49,5 | 64,7 | 49,5 | 35,7 | 32,3 | 49,5 | 47,8 | 37,1 | 55,8 | 32,7 | 28,9 | 36,4 | 55,2 | 63,9 |  | 50,4 | 81,7 | 30 |  |
| 5 | 44,4 |  | 38,9 | 25,4 | 25,6 | 29,7 | 17,3 | 20,3 | 21,1 | 27,5 | 24,2 | 31,1 | 33,9 | 27,9 | 24,8 | 26,7 | 26,1 | 22,7 | 35,0 | 54,2 | 24,0 | 22,4 | 20,1 | 38,3 |  |  |  |  |  |  | 17,5 |  | 54,2 | 24 |  |
| 6 | 18,0 | 33,1 | 28,8 | 18,6 | 13,8 | 16,3 | 14,3 | 10,8 | 10,1 | 17,5 | 16,7 | 21,8 | 34,6 | 29,7 | 30,6 | 32,0 | 22,8 | 13,3 | 15,3 |  | 34,7 | 24,2 | 24,5 | 25,1 | 25,1 | 14,8 | 24,1 | 23,1 | 28,0 | 30,7 |  | 22,5 | 34,7 | 29 |  |
| 7 | 24,5 | 22,7 | 26,0 | 26,8 | 11,7 | 18,8 | 16,3 | 13,2 | 18,8 | 22,0 | 30,6 | 35,7 | 40,3 | 29,3 | 30,2 | 29,7 | 23,2 | 30,2 | 26,0 | 21,0 | 17,2 | 16,2 | 16,8 | 20,0 | 17,5 | 23,7 | 32,0 | 43,1 | 45,0 | 13,4 | 16,0 | 24,4 | 45,0 | 31 |  |
| 8 | 20,2 | 23,9 | 20,9 | 17,8 | 22,0 | 10,8 | 10,3 | 20,4 | 21,7 | 21,9 | 22,4 | 25,1 | 15,4 | 17,5 | 22,8 | 22,1 | 23,5 | 46,6 | 45,8 | 35,9 | 28,9 | 34,0 | 35,1 | 30,8 | 24,2 | 20,9 | 30,1 |  |  |  |  | 24,8 | 46,6 | 27 |  |
| 9 |  | 48,5 | 41,2 | 35,6 | 37,8 | 42,0 | 60,6 | 50,5 | 48,8 | 34,6 | 22,8 | 31,3 | 23,2 | 29,5 | 21,8 | 15,1 | 11,9 | 18,9 | 34,7 | 29,1 | 54,3 | 43,8 | 51,6 | 65,8 | 47,0 | 53,0 | 32,5 | 26,3 | 20,5 | 24,1 |  | 36,4 | 65,8 | 29 |  |
| 10 | 20,5 | 15,5 | 39,4 | 71,0 | 74,5 | 73,3 | 72,2 | 47,5 | 55,0 | 40,1 | 36,5 | 44,7 | 50,9 | 85,0 | 60,7 | 17,0 | 23,0 | 51,7 | 65,5 | 85,1 | 63,1 | 29,0 | 16,0 | 25,0 | 20,7 | 26,1 | 47,8 | 38,3 | 41,6 | 71,0 | 82,0 | 48,0 | 85,1 | 31 |  |
| 11 | 67,4 | 93,4 | 62,3 | 89,2 | 41,1 | 59,3 | 44,4 | 61,5 | 67,9 | 43,9 | 38,8 | 40,5 | 23,5 | 34,6 | 32,1 | 27,5 | 14,3 | 24,0 | 20,1 | 15,8 | 16,9 | 19,5 | 49,0 | 59,6 | 33,6 | 63,2 | 49,5 | 24,7 | 66,0 | 47,7 |  | 44,4 | 93,4 | 30 |  |
| 12 | 97,5 | 77,9 | 54,0 | 36,4 | 48,3 | 47,6 | 31,8 | 45,6 | 18,7 | 28,4 | 43,8 | 69,4 | 33,7 | 33,9 | 13,2 | 9,6 | 13,0 | 14,7 | 21,1 | 15,5 | 28,8 | 21,0 | 19,5 | 16,1 | 21,3 | 35,2 | 34,0 | 31,5 | 30,7 | 29,1 | 64,2 | 35,0 | 97,5 | 31 |  |

Průměrné denní koncentrace SPM-prašný aerosol v µg/m3 - měřící stanice Praha 8 (měřicí program ASOKK rok 2005)

| Průměrné denní koncentrace v měrných jednotkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Den/ Měsíc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | X | Max. | N |
| 1 |  |  | 35,0 | 88,0 | 49,0 | 93,0 | 41,0 |  |  | 137,0 | 124,0 | 40,0 | 96,0 | 67,0 |  |  | 100,0 | 77,0 | 52,0 | 15,0 | 56,0 |  |  | 34,0 | 51,0 | 57,0 | 84,0 | 158,0 |  |  | 27,0 | 70,5 | 158,0 | 21 |
| 2 | 55,0 | 43,0 | 62,0 | 103,0 |  |  | 72,0 | 97,0 | 151,0 | 84,0 | 69,0 |  |  | 157,0 | 100,0 | 64,0 | 71,0 | 69,0 |  |  | 67,0 | 46,0 | 99,0 | 88,0 | 90,0 |  |  | 80,0 |  |  |  | 83,4 | 157,0 | 20 |
| 3 | 78,0 | 99,0 | 137,0 | 190,0 |  |  | 73,0 | 46,0 | 37,0 | 121,0 | 78,0 |  |  | 213,0 | 264,0 | 270,0 | 308,0 | 133,0 |  |  | 158,0 | 129,0 | 204,0 | 175,0 | 176,0 |  |  |  | 172,0 | 134,0 | 156,0 | 152,3 | 308,0 | 22 |
| 4 | 133,0 |  |  | 185,0 | 220,0 | 85,0 | 120,0 | 51,0 |  |  | 264,0 | 219,0 | 297,0 | 158,0 | 268,0 |  |  | 215,0 | 103,0 | 130,0 | 137,0 | 108,0 |  |  | 78,0 | 130,0 | 89,0 | 149,0 | 124,0 |  |  | 155,4 | 297,0 | 21 |
| 5 |  | 156,0 | 63,0 | 114,0 | 62,0 | 87,0 |  |  | 103,0 | 66,0 | 134,0 | 134,0 | 100,0 |  |  | 85,0 | 74,0 | 87,0 | 100,0 | 71,0 |  |  |  | 84,0 | 82,0 | 143,0 | 107,0 |  |  | 152,0 | 80,0 | 99,2 | 156,0 | 21 |
| 6 | 136,0 | 94,0 | 53,0 |  |  | 80,0 | 95,0 | 131,0 | 77,0 | 77,0 |  |  | 104,0 | 63,0 | 111,0 | 169,0 | 86,0 |  |  | 78,0 | 63,0 | 121,0 | 88,0 | 75,0 |  |  | 103,0 | 128,0 | 115,0 |  |  | 97,5 | 169,0 | 21 |
| 7 | 74,0 |  |  | 41,0 |  |  | 54,0 | 61,0 |  |  | 111,0 | 149,0 | 208,0 | 127,0 | 82,0 |  |  | 84,0 | 49,0 | 56,0 | 74,0 | 57,0 |  |  | 46,0 | 102,0 | 90,0 | 126,0 | 89,0 |  |  |  | 208,0 | 19 |
| 8 | 75,0 | 77,0 | 65,0 | 70,0 | 62,0 |  |  | 59,0 | 95,0 | 75,0 | 108,0 | 68,0 |  |  | 59,0 | 106,0 | 142,0 | 139,0 | 101,0 |  |  | 54,0 | 131,0 | 112,0 | 75,0 | 111,0 |  |  | 99,0 | 163,0 | 85,0 | 92,7 | 163,0 | 23 |
| 9 | 128,0 | 114,0 |  |  | 62,0 | 54,0 | 100,0 | 79,0 | 111,0 |  |  | 103,0 | 98,0 | 80,0 | 105,0 | 50,0 |  |  | 75,0 | 132,0 | 149,0 | 115,0 | 92,0 |  |  | 99,0 | 115,0 |  | 67,0 | 85,0 |  | 95,9 | 149,0 | 21 |
| 10 |  |  | 108,0 | 98,0 | 134,0 | 115,0 | 88,0 |  |  | 90,0 | 73,0 | 91,0 | 141,0 | 187,0 |  |  | 76,0 | 72,0 | 83,0 | 120,0 | 77,0 |  |  | 52,0 | 108,0 | 106,0 | 59,0 |  |  |  | 113,0 | 99,6 | 187,0 | 20 |
| 11 | 90,0 | 99,0 | 63,0 | 107,0 |  |  | 148,0 | 127,0 | 52,0 | 92,0 | 92,0 |  |  | 61,0 | 58,0 | 72,0 |  | 108,0 |  |  | 79,0 | 69,0 | 93,0 | 108,0 | 68,0 |  |  | 45,0 | 76,0 | 132,0 |  | 87,6 | 148,0 | 21 |
| 12 | 120,0 | 81,0 |  |  | 101,0 | 111,0 | 116,0 | 143,0 | 86,0 |  |  | 129,0 | 163,0 |  |  | 41,0 |  |  | 25,0 | 40,0 |  | 117,0 | 72,0 |  |  |  | 70,0 | 83,0 | 67,0 | 78,0 |  |  | 163,0 | 18 |

- Imisní limity a meze tolerance pro oxid siřičitý

| Účel vyhlášení | Doba průměrování | Imisní limit (g/m3) | Mez tolerance | Datum, do něhož má být splněn limit |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr/1 hod. | 350 g/m3, nesmí být překročena více než 24 krát za kalendářní rok | 90 g/m3 (26 %) | 1.1.2005 |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr / 24 hod. | 125 g/m3, nesmí být překročena více než 3 krát za kalendářní rok | -- | 1.1.2005 |
| Ochrana zdraví lidí | Aritmetický průměr /kalendářní rok | 50 g/m3 NOx | - | nabytí účinnosti vyhlášky |

Imisní limity a hodnota depozičního limitu, vyhlášené pro ochranu zdraví lidí

#### Imisní limity vybraných znečišťujících látek

| Znečišťující látka | Doba průměrování | Hodnota imisního limitu/maximální povolený počet jejího překročení za rok | Datum, do něhož musí být limit dosažen |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxid siřičitý | 1 hodina | 350 g . m-3 /24 | - |
| Oxid siřičitý | 24 hodin | 125 g . m-3 / 3 | - |
| Oxid dusičitý | 1 hodina | 200 g . m-3 / 18 | 1.1. 2010 |
| Oxid dusičitý | 1 rok | 40g . m-3 | 1.1. 2010 |
| Suspendované částice PM10 | 24 hodin | 50g . m-3 / 35 | - |
| Suspendované částice PM10 | 1 rok | 40g . m-3 | - |
| Oxid uhelnatý | Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr | 10 g . m-3 | - |

Celkově nutno konstatovat, že nelze odpovědně charakterizovat konkrétní imisní situaci v místě podávaného záměru. S velkou pravděpodobností však možno předpokládat, že uvedené hodnoty nového nařízení vlády nebudou v průměrných koncentracích překračovány.

Emise - stávající emisní situace

Podle ročenky ČHMÚ “Znečištění ovzduší v roce 2004“ se na území hlavního  města Prahy se uvádí  následující emise

Stávající emisní situace v hl.m. Praze v posledním roce 2004

| Kraj | TZL | SO2 | NOx | CO | VOC | NH3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [t/rok] | [t/rok] | [t/rok] | [t/rok] | [t/rok] | [t/rok] |
| Hl.m. Praha | 2 995 | 494 | 12 800 | 28 365 | 5 804 | 246 |

# Klimatické podmínky - vybrané klimatické faktory

#### Větrná růžice

Klimatické podmínky jsou vedle množství emisí rozhodujícím činitelem pro rozptyl škodlivin v atmosféře. Klasifikace meteorologických situací pro potřeby výpočtu rozptylových studií se provádí podle rychlosti větru a stability přízemní vrstvy atmosféry.

Rychlost větru je udávána ve výšce 10 m nad zemí a je rozdělena do tří rychlostních tříd s třídními rychlostmi 1,7 m/s pro interval 0 - 2,5 m/s; 5 m/s pro rozmezí 2,5 - 7,5 m/s a 11 m/s pro rychlosti vyšší než 7,5 m/s.

Stabilitní klasifikace HMÚ se zřetelem ke znečištění atmosféry rozeznává pět tříd stability.

Jednotlivé stabilitní třídy můžeme charakterizovat následovně:

I. stabilitní třída - superstabilní:

- vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba silných inverzních stavů, výskyt v nočních a ranních hodinách především v chladném půlroce, maximální rychlost větru 2 m/s.

II.stabilitní třída - stabilní:

- vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná a je doprovázena inverzními situacemi, výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku, maximální rychlost větru 3 m/s.

III. stabilitní třída - izotermní:

- projevuje se již vertikální výměna ovzduší, výskyt větru v neomezené síle, v chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách.

IV.stabilitní třída - normální:

- dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru se přes den v době, kdy nepanuje významně sluneční svit, společně s III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.

V. stabilitní třída - konvektivní:

- projevuje se vysoká turbulence ve vertikálním směru, která může způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečišťujících látek, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu. Maximální rychlost větru je 5 m/s.

Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Praha Kyje  je patrný z níže uvedeného obrázku a tabulky.

#### Celková větrná růžice

| Rychlost větru | Směr větru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | Calm | Součet |
| 1,7 | 5,30 | 3,30 | 6,50 | 4,60 | 5,90 | 8,70 | 6,60 | 7,00 | 17,65 | 65,55 |
| 5,0 | 4,01 | 1,61 | 2,41 | 1,40 | 3,10 | 8,31 | 6,11 | 3,80 |  | 30,75 |
| 11,0 | 0,70 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 1,00 | 1,40 | 0,30 |  | 3,70 |
| součet | 10,01 | 5,01 | 9,01 | 6,00 | 9,10 | 18,01 | 14,11 | 11,10 | 17,65 | 100,0 |

Podle větrné růžice je rozdělení větrů následující:

- podle rychlosti větru:

- vítr do rychlosti 2,5 m.s-1, tj. I. rychlostní třída, se vyskytuje ve 65,55 %.

- vítr ve II. rychlostní třídě o rychlosti 2,6 - 7,5 m.s-1, má výskyt 30,75 %.

- vítr ve III. rychlostní třídě o rychlosti větší než 7,5 m.s-1,který je pro rozptyl nejvýhodnější, je zastoupen pouze 3,70 %.

- podle směru větru:

Nejvyšší četnosti větrů jsou z jihozápadního (18,01 %), západního (14,11 %) a severozápadního směru (11,11 %). Celková četnost výskytu těchto větrů je 43,23 %, tj. 158 dní ročně.

Grafická prezentace větrné růžice

- Meteorologické podmínky

Klimatické podmínky jsou vedle množství emisí rozhodujícím činitelem pro rozptyl znečišťujících látek v ovzduší. Klasifikace meteorologických situací pro potřeby výpočtu rozptylových studií se provádí podle rychlosti větru a stability přízemní vrstvy ovzduší.

- Záměr patří k dobře provětrávaným lokalitám: stabilitní třída – konvektivní :  projevuje se vysoká turbulence ve vertikálním směru, která může způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečišťujících látek. Výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu. Maximální rychlost větru je 5 m.s-1.

## Přírodní poměry lokality

Hydrologie

Předběžný, inženýrskogeologický průzkum  zpracovala odborná společnost RNDr. Pavel Podpěra HUPO – IGS, Na Ostrohu 43, 160 00 Praha 6 (Praha , srpen 2006).

V rámci technických průzkumných prací bylo vytýčeno  8 a následně provedeno 11 jádrových vrtů. Vrty byly provedeny v hloubkách 3 – 8 metrů s celkovou započtenou metráží 53,0 bm.

Podzemní voda nebyla provedenými průzkumnými vrty zastižena ani po dostatečné dlouhé době po odvrtání cca po 48 hodinách.

Přesto lze s velkou jistotou předpokládat, že v období zvýšených atmosférických srážek bude v zájmovém prostoru a to zejména v jeho severní části přítomna podzemní voda občasné freatické zvodně. Z uvedeného se doporučuje základové konstrukce (resp. konstrukce  základového podlaží ) chránit proti podzemní tlakové vodě.

- regionální příslušnost: 			Rokytka

- číslo hydrologického pořadí: 		1 - 12 – 01 – 026

Bytové domy patří do povodí Rokytky, která je vzdálená cca 3 km.

Morfologie

- regionální příslušnost: 		Česká vysočina – Poberounská soustava

Brdská oblast – Pražská plošina – Říčanská 								plošina – Uhříněveská plošina

- průměrná nadmořská výška: 	cca 281  m n. m.

- lokalita má rovinatý charakter.

Geologie

- regionální příslušnost : středočeská oblast – Barrandienské proterozoikum

- geologická charakteristika :

z regionálně geologického hlediska budují zájmové území horniny svrchní křídy české křídové pánve , vltavskoberounské litofaciální oblasti. V prostoru zájmové oblasti se jedná o slíny až slínovce spodního turonu v nadloží glaukonitických a kaolinických pískovců cenomanu s tím, že nadložní slíny až slínovce spodního turonu směrem l jihu vyklidňují a větší části zájmového území je pak předkvartérní podloží tvořeno pouze pískovci.

Jak vyplývá z výše uvedeného i v souvislosti s uvažovaným stavebním záměrem, je třeba základové poměry na lokalitě, ve smyslu článku 20 ČSN 73 1001, charakterizovat z celkového pohledu jako složité. Při návrhu základů se doporučuje postupovat alespoň podle zásad 2. geotechnické   kategorie.

Hydrogeologie

- 	regionální příslušnost : hydrogeologický rajón 625 – Proterozoikum a

paleozoikum v povodí přítoků Vltavy

Území je po vodohospodářské stránce nevýznamné. Zásoby podzemní vody jsou malé a při čerpání vydatnost zdrojů rychle klesá.

Hydrogeologická rozvodnice je totožná s rozvodnicí hydrologickou.

Území se zvláštním režimem ochrany

- Zájmové území se nenachází v žádné chráněné krajinné oblasti (CHKO) ani        v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV).

Klimatologie

- charakteristika :				okrsek B1, mírně teplý, mírně vlhký, 										pahorkatinný

- průměrný  roční úhrn srážek: 	520 mm/rok

- průměrná roční teplota vzduchu : 	7,8 o C (stanice Říčany, období 1901 – 1950)

- Půda

Stavba vyžaduje zábor zemědělské půdy. Návrh využití území je v souladu se schváleným ÚPn HMP- plocha OC. Podklady pro odnětí zemědělské půdy ze ZPF jsou zpracovány samostatně v projektové dokumentaci.

###### Geofaktory

Z údajů zveřejněných na portálu státní správy lze konstatovat , že:

- v prostoru záměru se nenalézá poddolované území. Sesuvy ani jiné nebezpečné svahové deformace zde proto nehrozí

- Radonové  riziko

Legislativní rámec  pro systém  radiační   ochrany  vytváří  spolu s příslušnými  prováděcími  předpisy  zákon č. 18/1997 Sb., o  mírovém  využívání  jaderné  energie a  ionizujícího  záření (atomový zákon).

Radiační  situace na  území  ČR  je  sledována   především   v rámci  úkolů Radiační  monitorovací   sítě  ČR (RMS), jejíž koordinací  je  pověř  Státní  úřad pro  jadernou  bezpečnost.  RMS je  koncipována  jako  ucelený systém  řady  specializovaných  složek, který  na  základě  plnění  monitorovacího  plánu umožňuje  sledovat distribuci aktivit  radionuklidů  a  dávek  ionizujícího  záření na  území  státu v prostoru a čase, zejména  pro  účely  získání   dlouhodobých   časových  trendů a  včasného   zjištění  odchylek  od  nich. Výsledky  jsou  předkládány  průběžně na   internetových  stránek Státní  ústav radiační  ochrany  a ve  výročních  Zprávách  o  radiační  situaci  na  území  ČR.

Při stavební činnosti lze použít stavební materiály jejichž  hmotnostní aktivita 226Ra je nižší než 120 Bq .kg-1 ve  smyslu vyhlášky č. 76/1991 Sb., a zákona č. 50/1976 Sb.,  stavební zákon ve znění pozdějších novel.

Zájmové území spadá do oblasti s nízkým až středním radonovým rizikem. V suterénních prostorech, které jsou pod byty je trvalé provětrávání, což v kombinaci s železobetonem a bitumenovou hydroizolací zajistí dostatečnou ochranu proti radonu.

V 01.PP nebude trvalý pohyb osob.

- Přírodní zdroje

Předmětný bytové domy neleží v oblasti chráněného ložiskového území nebo nevyhrazených  nerostů ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., horní zákon ve znění dalších novel.

- Fauna a flóra

Zkoumané území je zemědělsky využíváno, zdržují se zde jen někteří běžní živočichové, do zkoumaného území nezasahují chráněná území – „ptačí oblasti a evropsky významné lokality“. Plocha je dnes porostlá neudržovanou ruderální vegetací. Realizace  záměru počítá s profesním ozeleněním vnitřních dvorů i venkovních prostor.

- Ekosystémy

Ekosystémy nejsou v předmětném záměru specifikovány, ani sem žádné z okolí nezasahují (viz Dokladová část Mapy, mapa  č. 3).

Pro posuzovanou lokalitu byl zpracován odbornou společností (Pavel Gerschon – PLATAN, Závěrka 473/8, 169 00 Praha 6 – Břevnov, IČO 677 629 13, 4. 1. 2007) dendrologický průzkum a ocenění dřevin, který probíhal pouze v místech, kde povedou trasy budoucích inženýrských sítí a obslužných komunikací viz Dokladová část: Mapy, Mapa č. 8. Ostatní zeleň zůstane nedotčena.

V místech budoucího bytového záměru je v současné době pouze travnatý porost a ruderální náletová bezcenná vegetace do výšky 1m.

V jižní části, podél ulice Jamská v místě napojení obslužné komunikace se nachází několik okrasných stromů a rovněž náletová zeleň. Okrasné stromy budou ve vegetačně vhodném období přesazeny v rámci řešeného území.

Na západní straně podél páteřní komunikace (ulice Budovatelů) je vysázeno stromořadí bříz bělokorých – Betula pendula. Toto stromořadí zůstane zachováno, pouze v místě napojení příjezdové komunikace k záměru bude nutno odstranit 1 -  3 břízy. Přesný počet kácených stromů bude upřesněn až po přesném geodetickém zaměření napojení uvedené komunikace.

Na severní straně se nenachází žádná hodnocená zeleň.

- Krajina

V blízkosti předmětného záměru se nenachází území se zvláštním režimem ochrany (CHKO, CHOPAV, CHLÚ, NATURA).

Z hlediska širších pohledových expozic zájmové území s vnitřním, historickým prostorem Prahy pohledově nesouvisí a je součástí novodobé výstavby. Zájmové území leží mezi tělesem sběrné komunikace Budovatelská a místní komunikací Jamská.

Urbanistické řešení respektuje stanovený koeficient zeleně (KZ) pro tuto oblast , viz kapitola B.I.6.

Z pohledu širšího prostoru zde došlo v důsledku výstavby a zemědělské činnosti, průmyslových a obytných objektů a komunikací k likvidaci přírodních a přírodě blízkých biotopů. Stejně tak byly výstavbou setřeny původní vlivy zemědělství a lesnictví na formování krajiny zájmového území.

Metoda elementární typizace krajiny (Míchal, 1997) má dvě roviny - první objektivní typologickou (stanovení typu krajiny dle koeficientu ekologické stability - KES) a druhou intersubjektivně hodnotící (podle hodnot životního prostředí zřejmých ze vzhledu krajiny).

Území je rozděleno na devět krajinných typů. Podle poměru mezi přírodními prvky a mezi prvky vytvořenými v krajině člověkem jsou vymezeny tři účelové krajinné typy:

Typ A - krajina silně pozměněná civilizačními zásahy („plně antropogenizovaná“)

Typ B - krajina s vyrovnaným vztahem mezi přírodou a člověkem („harmonická“)

Typ C - krajina s nevýraznými civilizačními zásahy („relativně přírodní“)

Konkrétní území je do těchto krajinných typů zařazeno na základě hodnoty koeficientu ekologické stability (KES), který je podílem ploch s vyšším stupněm ekologické stability a ploch s nízkým stupněm ekologické stability:

plocha se stupněm ekologické stability 2,3,4,5

KES = 	---------------------------------------------------------

plocha se stupněm ekologické stability 0 a 1

Zařazení do krajinného typu podle hodnoty KES

Dle výše stručně prezentované metodiky je KES významně pod hodnotou 0,39. Jedná se tedy o krajinný typ A, který charakterizuje krajinu silně pozměněnou civilizačními zásahy - „plně antropogenizovanou“.

Z pohledu subjektivní estetické kvality se v území nevyskytují (alespoň v blízkosti) prvky, které by výrazně ovlivňovaly charakter krajiny, a to v pozitivním i negativním smyslu. Proto krajinářskou hodnotu území považujeme za základní. Z hodnocení vyplývá, že posuzovaná krajina se jako celek řadí do krajinného typu A, tzn. krajina silně pozměněná civilizačními zásahy („plně antropogenizovaná“) s estetickou hodnotou základní.

Možnost rozvoje území je dána koeficienty míry využitelnosti uzemí. To jsou ukazatele, které jsou stanoveny pro každou obec v ÚPn. Návrh stavby musí výpočtem doložit soulad s těmito požadavky:

koeficient podlažních ploch		(KPP)

koeficient zeleně			(KZ)

podlažnost					(PNP)

koeficient zastavěné plochy	(KZP)

V dokumentaci k územnímu  řízení pro bytový bytové domy „Panorama - Kyje" (EKOSPOL a.s., 12/2006)  jsou vedeny požadované výpočty, které dokazují, že požadované koeficienty jsou v plném rozsahu splněny.

- Obyvatelstvo

Bytové domy jsou situovány na dosud nezastavěném prostoru na okraji obce Kyje, nejsou zde žádné dominantní vysokopodlažní stavby. Obytné budovy a menší sídliště se nacházejí na jih od ulice Jamské. V budoucnu budou bytové domy obklopeny dalšími obytnými a administrativními budovami o maximálně výšce 4 nadzemních podlaží, které jsou v území rozmístěny tak, že vytvoří hlukovou bariéru, odcloňující navržené bytové objekty od hluku z dopravního zatížení nově budované dvouproudé komunikace.

Předkládaný záměr je součástí nově budované obytné zóny, nepředpokládá se proto  negativní ohlas obyvatelstva.

- Hmotný majetek

Výstavbou a provozem záměru nebude poškozen žádný cizí majetek.

- Kulturní památky

V místě investičního záměru není evidována žádná významná kulturní památka.

- Celkové zhodnocení kvality životního prostředí v dotčeném území z hlediska jeho únosného zatížení

Jak vyplývá z předchozích kapitol, lze charakterizovat životní prostředí v oblasti, ve které se nachází předmětný bytové domy jako silně pozměněné civilizačními zásahy („plně antropogenizované“)

Ulice Budovatelská  je velice frekventovaná, zajišťuje spojení mezi touto částí Prahy a Satalicemi.

Automobilová doprava tvoří hlavní negativní faktor v širším okolí zájmového území. Z  rozboru uvedeného výše vyplývá, že provoz záměru nezhorší stávající hlukové poměry ve venkovním chráněném prostoru blízkých budov v denní a noční době v době předpokládaného otevření (2008).

Imisní limity nejsou v širším okolí překračovány a nebudou překročeny ani po výstavbě záměru .

Realizací záměru dojde k záboru ZPF.

D. Údaje o vlivech záměru na veřejné zdraví a  	na životní prostředí

- Charakteristika možných vlivů  a odhad jejich velikosti a významnosti (z 	hlediska pravděpodobností , doby trvání, frekvence a vratnosti)

## Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

Sociální a ekonomické důsledky

Z hlediska sociálních a ekonomických důsledků bude mít provoz záměru kladný vliv, protože umožní kvalitní bydlení na moderní úrovni ve 302 bytech.

Z možných vlivů na obyvatelstvo navrhovaného záměru  jsou nejzávažnější dopady z ovzduší a hladin hluku.  Provedená šetření imisní a hlukové situace konstatují nízké zatížení. Vlivy na obyvatelstvo charakterizované jako zdravotní rizika lze označit   jako málo významná.

## Vlivy na ovzduší a klima

Ovzduší

Záměr je navrhován do území, ve kterém nejsou překračovány imisní limity krátkodobých i průměrných ročních koncentrací znečištění.

###### Fáze výstavby

Emise škodlivých látek budou vznikat důsledkem nákladní dopravy, ta však bude omezena pouze na dobu 15 ti měsíců.

###### Fáze provozu

Emise škodlivých látek souvisejících přímo se záměrem budou vznikat minimálně. Vytápění objektů je zajištěno 6 ti plynovými kotelnami.

Nepřímým vlivem záměru bude vyvolaná automobilová doprava obyvatel, ale ta se týká pouze osobních automobilů. Příspěvek je 282 stání pro osobní automobily, z toho 192 stání na povrchu.

Šetření prokázala, že příspěvek vyvolané dopravy v součtu s pozadím nezpůsobí překročení krátkodobých ani průměrných ročních koncentrací znečišťujících látek v hodnocení dle platných imisních limitů.

Význačný zápach

Vzhledem k očekávaným imisním koncentracím znečišťujících látek z provozu a vyvolané dopravy, které budou nižší než jsou stanovené imisní limity pro emitované znečišťující látky dle zákona o ovzduší, budou imisní koncentrace také pod stanovenými imisními limity dle hygienických předpisů. Proto lze předpokládat, že se popisovaný záměr nebude projevovat ani zvýšeným výskytem pachových látek ve svém okolí.

###### Jiné vlivy - osvětlení

Příjezdová komunikace k bytovým domům a ulice mezi objekty budou osvětleny bezpaticovými stožáry o výšce 6m. Osvětlení veřejných cest bude provedeno bezpaticovými stožáry o výšce 5 m.

Všechny nové stožáry jsou bez výložníků, do všech svítidel budou osazeny sodíkové výbojky 50 W / 230V. Mezi stožáry je navržena rozteč 25 až 35 m. Všechna použitá svítidla budou vybavena směrováním osvětlení pouze na vozovku tak, aby bylo omezeno „přesvětlení ovzduší“.

Jedná se o výhradně obytný komplex, ve kterém nejsou žádné jiné podnikatelské aktivity. To odpovídá i režimu osvětlení (noční klid), který nebude rušit  místní zástavbu.

Jiné vlivy stavby na ovzduší a klima se nepředpokládají.

Z uvedeného  důvodu  konstatujeme, že záměr nepředstavuje  významné  navýšení  škodlivých  látek  vypouštěných do  ovzduší.

K ovlivňování ovzduší  bude  z výše  uvedených  důvodů  docházet málo závažným  způsobem.

Vlivy na hlukovou situaci a eventuálně další fyzikální a biologické charakteristiky

Hlukové poměry v širším okolí zájmového území jsou zásadním způsobem ovlivněny

dopravou ulicí Budovatelskou.

Fáze provozu

Vlastní provoz záměru nezhorší stávající hlukové poměry ve venkovním chráněném prostoru přilehlých staveb v denní a noční době. Nárůst hodnoty LAeq,T oproti stavu bez záměru bude pod hranicí měřitelnosti

Na základě šetření lze konstatovat :

- Hluk z dopravy spojené s provozem záměru  nezpůsobuje navýšení hlučnosti na okolní obytné zástavby.

- Po uvedení záměru do provozu se stávající hluková situace změní jen nevýznamně.

Z provedených  měření lze konstatovat, že k ovlivnění  hlukem  bude  docházet  málo závažným  způsobem.

## Další biologické a fyzikální charakteristiky

V záměru nebude umístěn žádný zdroj radioaktivního a elektromagnetického záření.

Jiné ekologické vlivy záměru, kromě již popsaných, nebudou vznikat.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

- Výstavbou navrhovaného záměru dojde k navýšení odtoku části dešťových vod do vod  povrchových – dešťová kanalizace - Rokytka, nedojde však ke změně povodí, není nebezpečí vsakování kontaminovaných vod, ovlivnění této složky životního prostředí bude tedy minimální.

- konstatujeme, že vliv záměru na  povrchové a podzemní vody bude málo významný.

Vlivy v důsledku ukládání odpadů

Vzhledem k charakteru odpadů, předpokládanému množství a profesnímu způsobu nakládání  s nimi, nevzniknou problémy s ukládáním odpadů.

- konstatujeme, že vliv záměru na  povrchové a podzemní vody bude málo významný.

Vlivy na půdu

Záměr si vyžádá zábor zemědělské půdy, skrytá ornice bude znovu použita v rozvoji posuzovaného území na parkové úpravy.

Změna místní topografie, vliv na stabilitu a erozi půdy

Realizací stavby nedojde k zásadním terénním úpravám, jenom vyrovnání terénu . Terén je rovinatý jen v jihozápadní části se svažuje. Nebude tím ovlivněna stabilita půdy, stavební činnost ani provoz bytových domů nebude ohrožovat území erozí.

Vliv navazujících souvisejících staveb a činností

Po zahájení provozu se nepočítá s následnými dostavbami a úpravami v zájmové lokalitě.

## Rozvoj navazující infrastruktury

Záměr bude napojen na stávající kanalizaci, elektrickou energii a vodovod.

- Lze  tedy konstatovat, že vliv záměru na  půdu  bude málo významný.

## Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Vzhledem k tomu, že horninové prostředí v místě záměru nebude vůbec narušeno,

- konstatujeme, že vliv záměru na horninové prostředí a přírodní zdroje  bude málo významný

## Vlivy na faunu a flóru a ekosystémy

V blízkém prostoru se vyskytují jen běžné druhy fauny i flóry, lze proto

- konstatovat, že vliv záměru na faunu a flóru a ekosystémy bude málo významný.

## Vliv na krajinu

Koeficienty  míry využitelnosti území jsou dle dokumentace poskytnuté investorem s rezervou splněny, obytný komplex tedy nebude ovlivňovat negativně současný ráz krajiny.

Zájmové území se nenachází v ochranném pásmu povrchového zdroje pitné vody, CHKO, CHOPAV, CHLÚ ani biokoridorů.

Vliv na rekreační využití krajiny

Plocha stavby není využívána k rekreačním účelům a nepředpokládá se žádný vliv na rekreační využití krajiny. Naopak územní plán počítá s využitím části území pro rekreační účely právě nově vznikající obytné zóny.

V blízkosti záměru se rovněž nenachází rekreační oblast.

- konstatujeme, že vliv záměru na krajinu bude málo významný.

## Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

V místě investičního záměru nejsou kumulovány žádné kulturní památky ani hmotný majetek.

- konstatujeme, že vliv záměru na  hmotný majetek a kulturní památky bude málo významný.

II. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci

Pozemky jsou součástí větší funkční plochy , ve které je navrženo využití  jako území  čistě obytné OC – C9. Společnost EKOSPOL a.s. žádá úpravu Úpn HMP a to kódu míry využití území z C9 na E9, pouze v části funkční plochy OC. Dalších funkčních ploch se návrh na úpravu netýká.

V obytném souboru nebude žádná podnikatelská aktivita výrobního charakteru. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci bude proto minimální.

III. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní 	hranici

- Velikost záměru svým rozsahem i umístěním v žádném případě nebude ovlivňovat přeshraniční životní prostředí.

IV. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzací nepříznivých 	vlivů

###### Možnosti vzniku havárií

- požár

- poruchy vodovodu a kanalizace

- dopravní havárie

- úniky ropných látek nebo látek závadných vodám

- bomba - teroristický útok

- blesk

Environmentální rizika jsou spojena s manipulacemi látkami závadnými vodám. Mezi ně patří podle Přílohy 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách :

- 	zvláště nebezpečné látky pod bodem:

- persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu,

- nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.

S takovými látkami se v obytném souboru vůbec nenakládá.

Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzací nepříznivých vlivů

- Dle bodu a): záměr je  řádně protipožárně zabezpečen dle schválené projektové dokumentace

- Dle bodu b): vodovod a kanalizace jsou napojeny na městský kanalizační řad,  riziko velké havárie je minimální

- Dle bodu c): s rizikem dopravní havárie při pojíždění na ploše je nutno počítat vždy. Vzhledem k tomu, že se jedná o dopravu osobními automobily je riziko velké havárie nepravděpodobné. Podlaha podzemních garáží je řádně izolována.

- Dle bodu d):  z dokumentace je zřejmé, že v záměru se nenakládá s velkými objemy látek závadných vodám. Opatření jsou stejná jako pod bodem c).

- Dle bodu e):  toto riziko je nepravděpodobné

- Dle bodu f):   záměr je  řádně protipožárně zabezpečen dle schválené projektové dokumentace

Dopady na okolí

Při dodržení běžných bezpečnostních opatření dle platných norem a předpisů je pravděpodobnost havárie a následné dopady na okolí velmi nízká.

K prevenci, minimalizaci a možnému ohrožení jednotlivých složek přírodního prostředí souvisejících se záměrem je nutné, aby investor splnil následující podmínky a opatření.

Technická opatření

Přesto, že se jedná o bytové domy, je třeba, aby provozovatel objektu dodržoval některá opatření.

Technická opatření - ochrana vod:

Komplex nepatří mezi producenty průmyslových odpadních vod a tím mezi významné znečišťovatele ve smyslu zákona 254/2000 Sb., o vodách. Vzhledem k tomu, že se bude jednat o byty v osobním vlastnictví, bude i vztah k blízkému životnímu prostředí kvalitnější. V oblasti ochrany vod je třeba zamezit únikům látek závadných vodám do dešťové kanalizace – jedná se například mytí aut, výměna oleje na vozovce. Tady bude asi nejlepším opatřením společenská kontrola.

Technická opatření - půda:

Je třeba upřednostnit využití vytěžené zeminy (ornice) během výstavby před uložením na skládku.

Technická opatření - ovzduší:

Objekt patří mezi střední zdroje znečištění ovzduší (vytápění).  Jako takový musí plnit a prokazovat  (měření) dodržování platných limitů pro oblast emisí do ovzduší,  kontroly spalinových cest a technických kontrol zařízení.

Technická opatření – odpady:

Je třeba vytvořit pro obyvatele obytného souboru systém tříděného sběru.

Technická opatření - hluk:

Objekt nepatří mezi zdroje hluku.

Technická opatření - ochrana památek:

Zájmová  lokalita nepatří do oblasti archeologických nálezů.

Technická opatření - ochrana přírody a územní systém ekologické stability

Je nutno dodržovat důsledně dopravu pouze po projednaných komunikacích, parkovat na vymezených plochách.

Preventivní opatření

K objektu bude umožněn příjezd požárních vozidel, je třeba zajistit pravidelné prohlídky objektu požárním specialistou.

Následná opatření

Následná opatření při případné havárii budou zdokumentována a projednána s příslušnými odbornými pracovišti státní správy .

V. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při zpracování Oznámení

- Záměr bude realizován v prostoru na městské části Prahy 14 - Kyje. Složky životního prostředí, které jsou vždy vystaveny nepříznivým vlivům,  jsou oblast ochrany vod a ochrana ovzduší, případně ovlivnění faktorů pohody (emise hluku do pracovního i venkovního prostředí). Je jim proto nutno věnovat zvýšenou pozornost.

Zpracovatel Oznámení vycházel z údajů zástupce investora, informací veřejně přístupných  a ze zkušeností z provozu obdobných záměrů v Čechách.

- Neurčitostí je vyvolaná intenzita dopravy obyvatel. Jedná se o údaj získaný z technické dokumentace investora. Vzhledem k tomu, že počet bytových jednotek je konečný, reálná  situace se nebude příliš lišit.

- Specifikované nejistoty a neznalosti vývoje skutečného provozu jsou však minimalizovány řadou opatření, tak jak jsou uvedena výše v textu.

E. 	Porovnání variant řešení záměru

PŘEHLED VARIANT

Varianta A – aktivní varianta

Záměr je navržen v jedné variantě umístění a kapacitě. Lokalita je investorem v podstatě jednoznačně určena, neboť se jedná o vlastní pozemek o ploše 6 874,5 m2.

Přímá komunikační obsluha navrhovaného souboru bytových domů je navržena po stávající ulici Budovatelská, na kterou bude napojena obslužná komunikace do bytového komplexu.

Nepřímým vlivem záměru je tedy nízké navýšení intenzit dopravy.

Varianta B, referenční – nulová varianta (bez činnosti, no action) – ponechání pozemku bez realizace stavby.

V současné době je dotčený pozemek z hlediska funkce stanovené územním plánem zatím nevyužitý. Na území by zůstala původní neupravená plocha. Pozemky jsou součástí větší funkční plochy, ve které je navrženo využití  jako území čistě obytné OC – C9.

Proto je tato varianta velmi málo pravděpodobná.

Varianta C – jiné využití území

Územním plánem je tato plocha určena jako plocha s funkčním využitím pro území čistě obytné OC – C9.

V případě, že nebude realizován záměr tohoto obytného souboru, dojde pravděpodobně k jiné výstavbě. Stejně tak navržené dopravní napojení do tohoto území je nejvíce pravděpodobné vzhledem ke konfiguraci terénu a Územnímu plánu. Lze očekávat že i jiný investor využije limity prostorové regulace územního plánu.

Varianta D – dle požadavků městské části Praha 14

Tato varianta respektuje snížení objemu výstavby (nižší počet bytů, dopravy).

#### VÝBĚR VARIANT  - Doporučená varianta

Varianta A – aktivní varianta popisuje způsob řešení konfliktu provozu „záměru“ s přírodními nebo technickými překážkami či omezeními. Vzhledem k tomu, že ostatní varianty jsou pouze referenční je zřejmé, že doporučenou je Varianta A. Pro tuto variantu je zpracováno Oznámení pro zjišťovací řízení.

Vzhledem ke změnám ve vstupních údajích , byla specifikována další  Varianta D, která respektuje požadavky městské části Praha 14 a z tohoto důvodu je rovněž příznivější pro blízké životní prostředí

Na základě výše uvedených aspektů se Varianta D výstavby na dané lokalitě jeví jako vhodná pro realizaci hodnoceného záměru.

F.  Doplňující údaje

Veškeré dostupné informace jsou v předkládaném Oznámení zpracovány. Doplňujícím údajem je vložený popis další Varianty D, která respektuje požadavky městské části Praha 14.

### G. Všeobecně srozumitelné shrnutí    netechnického charakteru

Oznámení pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,je  zpracováno podle přílohy č. 3 tohoto zákona a týká se bytových domů „PANORAMA, Praha 14,  Kyje", investorem je EKOSPOL a.s..

Bytové  domy jsou situovány v rovinatém prostoru, v jehož blízkosti nejsou žádné dominanty a zatím ani žádné jiné sídliště. V budoucnu budou bytové domy obklopeny výstavbou o maximálně výšce 4 nadzemních podlaží, které jsou v území rozmístěny tak, že vytvoří hlukovou bariéru, odcloňující navržené bytové objekty od hluku z dopravního zatížení ze stávajících i projektovaných komunikací.

Plocha zujímá prostor 6 874,5 m2, ve kterém bude situováno 6 bloků bytových domů představujících 302 bytů a vybavených 282 parkovacími stáními.

Proto podle přílohy č.1 k zákonu č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a změně některých souvisejících zákonů (aktuální verze) je záměr zařazen do KATEGORIE II (záměry vyžadující zjišťovací řízení). Záměr je začleněn do bodu 10.6 „parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích stání v součtu pro celou stavbu“. Příslušným orgánem státní správy je Magistrát hl. m. Prahy.

Investor je majitelem pozemku.

Základní údaje o investorovi stavby:

Obchodní firma :		EKOSPOL a.s.

- IČO :				63999854

- DIČ : 				CZ63999854

- Sídlo:				Dukelských hrdinů 19 , 170 00 Praha 7,

- posuzovaná lokalita:	katastrální území:

na pozemcích 2575/3, 2575/6 k. ú. Praha 14, Kyje

- společnost zastoupená svými jednateli:

Ing. Jan Zedník – ředitel sektoru přípravy staveb

- Vlastník pozemku :	EKOSPOL a.s

Dukelských hrdinů 19 , 170 00 Praha 7,

- Plocha:		  	6 874,5 m2

Zpracovatel Oznámení: 	CZ BIJO, a.s.

Tiskařská 10, 108 00 Praha 10

tel.:234 054 124, fax:  272 702 152

e-mail : ehanzlickova@bijo.cz

- Oprávněná osoba: Ing. Eugenie Hanzlíčková Nad cihelnou 14, 147 00 Praha 4

( osvědčení o odborné způsobilosti vydáno MŽP a MZdr dne 					27.9.1994 pod čj.6770/1092/OPV/93)

tel: 602 448 113

- Spolupráce  :	RNDr. Jiří Hanzlíček, specialista v oboru ochrany ovzduší

Nad cihelnou 14, 147 00 Praha 4

(osvědčení odborné způsobilosti č. j. 17349/4751/92

vydané  MŽP ČR a MZ ČR dne 9.2. 1994 )

tel.: 261221961

Ing. Petr Adamec, specialista v oboru hluk

K Cihelně 313/41 , 190 15 Praha 9 - Satalice 
	286 850 177,  724 362 386,  e-mail petradamec@volny.cz

(Osvědčení odborné způsobilosti vydáno MŽP a MZdr dne 	16.6.1998 pod č,j. 4713/612/OPVŽP/98)

Ing. Josef Pilát, zpracovatel rozptylové studie,

autorizovaná osoba

U Staré Plynárny 8/1540, 170 00 Praha 7 – Holešovice

736 104 776, e-mail:j.pilat @quick.cz

Lokalita je na území Praha 14 – Kyje, definovaném ulicí Budovatelskou a ulicí Jamskou. V současnosti je na ploše neudržovaná zeleň, plocha je v rovinatém terénu.

Výstavba  obytného souboru zahrnuje 6 obdobných objektů, které mají 3 nebo čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. V suterénu jsou umístěna garážová stání.

Podle schváleného územního plánu sídelního útvaru se zájmové území nachází v ploše s funkčním využitím  „OB“ – čistě obytné.

K jednotlivým vlivům:

Vlivy na obyvatelstvo

Hlavním problémem ovlivňující složky životního prostředí související přímo s vlivem na zdraví obyvatelstva je doprava. V současnosti je hlavním zdrojem hluku v širším okolí zájmového území doprava na ulici Budovatelské. Zprovozněním záměru nedojde v oblasti u bytových domů ke zhoršení stávající akustické situace.

Ze závěrů šetření lze konstatovat, že k překračování imisních limitů v území nedochází a nebude docházet ani po zprovoznění záměru.

Z hlediska sociálních důsledků bude kladným vlivem realizace kvalitního bydlení.

Vliv na ovzduší

Emise škodlivých látek souvisejících přímo se záměrem budou vznikat minimálně. Vytápění objektu zemním plynem je zařazeno jako střední zdroj znečištění ovzduší. Nepřímým vlivem záměru bude vyvolaná  automobilová doprava obyvatel. Při vlastním provozu budou vznikat emise z vyvolané dopravy obytného souboru. Závěry šetření znečištění ovzduší prokázaly, že příspěvek provozu záměru na kvalitu ovzduší bude minimální a že nebude docházet k překračování imisních limitů ani v součtu s pozadím.

Realizace nového obytného souboru bude spojena se zřízením nového zdroje znečišťování ovzduší, avšak hmotnostní emisní toky škodlivin produkovaných v rámci řešeného záměru budou na úrovni maximálně jednotek kilogramů za rok. Celkové emise škodlivin do ovzduší lze označit za málo významné.

Hluk a vibrace

Ulice Budovatelská je hlavní spojnicí mezi Hloubětínem a Satalicemi. Vlastní provoz záměru nezhorší stávající hlukové poměry ve venkovním chráněném prostoru přilehlých staveb v denní a noční době.

U okolní obytné zástavby dojde jen k nízkému nárůstu hlučnosti. Provoz záměru se projeví pouze v těsném okolí záměru ve výpočtových bodech na hranici pozemku. Z hlediska hluku realizace navrženého záměru nepředstavuje problém.

Vliv na vody

Výstavbou záměru dojde ke zvýšení podílů zpevněných ploch a tím ke změně odtokových poměrů. Nekontaminované dešťové vody ze střech budou většinou vsakovány. Dešťové  vody z pojížděných ploch budou vedeny oddílnou kanalizací do nově budované dešťové kanalizace. Vliv realizace záměru na podzemní a povrchové vody lze hodnotit jako nevýznamný.

Vliv na půdu

Zájmové území bude nutno vyjmout ze  ZPF.

Staré zátěže

V současné době se v zájmovém prostoru nenachází žádná stará zátěž.

Vliv na faunu a flóru

Realizací záměru bude dotčeno území bez výskytu floristicky zajímavých, cenných objektů (rostlin a rostlinných společenstev), zdržují se zde jen běžní živočichové. V zájmovém území nebyly zaznamenány druhy zvláště chráněné dle zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vliv na krajinu

Posuzovaná krajina se jako celek řadí do krajinného typu A, tzn. krajina silně pozměněná civilizačními zásahy („plně antropogenizovaná“) s estetickou hodnotou základní. Plánovaná stavba tento krajinný ráz výrazně nepozmění. Hodnocená stavba není v rozporu s územním plánem a lze ji doporučit k realizaci.

Pro přehled zařazujeme jednoduché celkové hodnocení podnikatelského záměru zpracované tabelárně.

Bodová klasifikace prvků záměru, které ovlivňují jednotlivé složky životního prostředí

| Oblast ovlivnění | Provoz „záměru“ | „záměr“ | Výsledná klasifikace |
| --- | --- | --- | --- |
| Obyvatelstvo včetně sociálně ekonomických vlivů | X | X | X |
| Ovzduší a klima | XX | X | XX |
| Hluková situace | XX | X | XX |
| Povrchové a podzemní vody | XX | X | XX |
| Půda | X | X | X |
| Horninové prostředí a přírodní zdroje | X | X | X |
| Fauna a flóra a ekosystémy, odborný rozbor | X | X | X |
| Krajina | X | X | X |
| Hmotný majetek a kulturní památky | X | X | X |
| Narušení faktorů pohody | X | X | X |
| Zdravotní rizika | X | X | X |

Legenda:      --  : emise do prostředí  nenastanou 	         x  :	málo významný vliv	                    xx : vliv zasluhující pozornost           	         xxx :	významný vliv

pozn.: 	       	1)  významný krajinný prvek

2)  zemědělský půdní fond

Hodnocení jednotlivých prvků záměru vůči životnímu prostředí vychází z odborného odhadu specialistů na hodnocení vlivů. Při odborných odhadech se přihlíželo k nejnepříznivějšímu hodnocení daného faktoru. Klasifikace je 4  bodová. Závěrečné celkové hodnocení je výsledkem vertikálního a horizontálního aritmetického průměru bodů.

Tabulka představuje „registr vlivů„ a zpřehledňuje jeho hodnocení. Pouhým aritmetickým vyhodnocením vychází hodnocení jako "X" - tedy málo významný vliv na životní prostředí. Avšak každá činnost i prospěšná, je spojena s ovlivněním některých složek životního prostředí. Smyslem expertíz v této oblasti je vlivy na životní prostředí specifikovat a hledat prostředky k jejich minimalizaci.

- Jedná se tedy o málo významné ovlivnění životního prostředí.

Na základě výše uvedených skutečností lze konstatovat, že blízké životní prostředí nebude nepříznivě ovlivněno posuzovaným záměrem.

Zpracovatel Oznámení proto variantu „D“ záměru doporučuje.

Datum zpracování Oznámení: Praha, leden 2007

H. 		Přílohy

# Dokladová část

# Dokumenty:

Příloha č. 1:	Souhlas s územním plánem

Příloha č. 2:	vyjádření k problému „Natura“

Mapová část:

- mapa č. 1 – Panorama

- mapa č. 2 – zastavovací plán

- mapa č. 3 – USES

- mapa č. 4 – NATURA

- mapa č. 5 – CHOPAV

- mapa č. 6 – Chráněná území

- mapa č. 7 – Les

- mapa č. 8 – Dendrologický průzkum

# Studie

Rozptylová studie

Hluková studie