| Bytový areál Panorama kyje |  |
| --- | --- |
| rozptylová studie |  |

| Zákazník: | CZ BIJO a.s. Tiskařská 10 108 00 Praha 10 |
| --- | --- |
| Číslo zakázky: | 332/01/2007 |
| Datum: | Leden 2007 |
| Autor: | Ing. Josef Pilát |
|  | U Staré Plynárny 8/1540 |
|  | 170 00 Praha 7 - Holešovice |
| Tel: | 736 104 776 |
| E-mail: | pepa.pilat@seznam.cz |

| Obsah | strana |
| --- | --- |

1. Úvod	3

2. Podklady	3

3. Stávající imisní situace	4

4. Vybrané klimatické faktory	6

5. Popis místní situace	8

6. Emise	8

7. Způsob modelování imisní situace	13

8. Imisní limit	13

9. Zhodnocení imisních koncentrací	15

10. Závěr	16

11. ÚDAJE O ZPRACOVATELI rozptylové studie	16

___________________________________________________________________________

Přílohy:

|  | - Výpočtový list imisních koncentrací |
| --- | --- |
|  | - Grafické znázornění imisních koncentrací oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého, benzenu |
|  | - Situace s umístěním referenčních bodů |
|  | Osvědčení o autorizaci |

# 1. Úvod

Tato rozptylová studie je zpracována pro územní  řízení podle § 17, odst. 1, písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů na základě objednávky firmy CZ BIJO a.s. Tiskařská 10, Praha 10  č. 124/321/07Ha z 2.1.2007.  Jedná se o povolení umístění zdroje emisí v rámci stavby s názvem „Bytový areál Panorama- Kyje“. Rozptylová studie je zpracovaná podle podkladů  projektu „Bytový areál Panorama- Kyje“ pro územní řízení,  jehož projektantem je firma Ekospol a.s. Dukelských hrdinů 19, Praha 7. V projektu je navrženo využití pozemku pro bytový areál nízkopodlažní zástavby s předběžným počtem 302 bytů. Společně jsou řešeny komunikace, inženýrské sítě a umístění dopravy v klidu.

Záměrem investora a projektanta  je vytvoření uceleného komplexu bytových staveb, které svým charakterem částečně odpovídají městskému typu zástavby a zároveň zapadají do daného prostředí. Realizací záměru vznikne soubor šesti bloků bytových objektů.

Parkování automobilů obyvatel bytových domů je řešeno částečně suterénními garážemi pod jednotlivými bytovými domy a částečně odstavnými stáními na povrchu jako podélná stání u komunikace.

Předmětem rozptylové  studie je zhodnocení vlivu provozu mobilních a stacionárních zdrojů, které vzniknou výstavbou bytového areálu.

Zdroji znečišťování ovzduší budou stacionární plynové kotle pro vytápění jednotlivých bytových objektů a související automobilová doprava. Studie hodnotí pomocí výpočtového programu imisních koncentrací SYMOS 97, verze 2003 vliv emisí škodlivin, které budou vznikat provozem stacionárních a mobilních zdrojů na kvalitu venkovního ovzduší.

Rozptylová studie charakterizuje problematiku rozptylu škodlivin ze zdrojů emisí z hlediska emisních vydatností. Posuzuje stávající imisní situaci a vliv posuzovaných zdrojů na kvalitu venkovního ovzduší. Přírůstky imisních koncentrací studie porovnává se stávající úrovní znečištění a přípustnými imisními limity tak, aby bylo možné provést komplexní popis vlivů na ovzduší a klima a odhad významnosti zdrojů znečišťování ovzduší.

Pro posouzení vlivu provozu zdrojů znečišťování v lokalitě výstavby obytného souboru na okolní životní prostředí byl proveden rozbor významných zdrojů znečišťování. Při posuzování zdrojů a vlivů na kvalitu ovzduší je brán ohled na maximálně nepříznivé podmínky, na jejich proměnlivost místní i časovou. Jako podkladové vstupní údaje byly použity aktuální informace z materiálů uvedených v kapitole 2.

# 2. Podklady

Rozptylová studie je zpracována s využitím následujících podkladů:

- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,

- Nařízení vlády č. 597/2006 Sb.o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší,

- Nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí,

- Nařízení vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,

- Vyhláška č. 356/2002 Sb. Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování,

- MEFA v.02, podklad pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla,

- Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika 2003-ČHMÚ,

- Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika 2004-ČHMÚ,

- Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika 2005-ČHMÚ,

- Výpočtový program SYMOS 97, verze 2003,

- Bytový areál PANORAMA Kyje Praha 14 projekt pro územní řízení, zpracovatel Ekospol a.s. Dukelských hrdinů 19, Praha 7

- Vlastní archiv zpracovatele rozptylové studie.

# 3. Stávající imisní situace

Mezi škodliviny emitované z provozu stacionárních zdrojů vytápění a navazující automobilové dopravy budou patřit především oxidy dusíku, oxid uhelnatý a benzen. Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími ovzduší v zájmové oblasti jsou výsledky měření na imisních stanicích. Při posuzování stavu ovzduší v zájmové lokalitě lze vycházet z materiálu ČHMÚ - Praha ”Znečištění ovzduší na území České republiky”.

Nejbližší imisní stanicí je stanice AVYN Pha 9 Vysočany (staré číslo ISKO 1521). Stanice je umístěna v parku cca 15 m od frekventované křižovatky, v nadmořské výšce 219 m n.m. V okolí stanice je velmi málo zvlněný terén. Cílem měřícího programu je využití při operativním řízení a regulaci. Stanice je vzdálena od zájmové lokality cca 6,5 km jihozápadním směrem.

V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty imisních koncentrací oxidu dusičitého na stanici v Praze Vysočanech v posledních třech letech spolu s příslušnými imisními limity.

Tab. 1: Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého na stanici v Praze Vysočanech (µg/m3)

| Imisní stanice | Rok | Max. hodinová imise NO2 IHh = 200 µg/m3 | 19. nejvyšší hodnota imise NO2 | Průměrná roční imise NO2 IHr = 40 µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AVYN Pha 9 Vysočany | 2003 | 156,6 | 124,3 | 40,1 |
|  | 2004 | 130,3 | 97,2 | -- |
|  | 2005 | 132,2 | 117,1 | 42,3 |

Imisní limit pro nejvyšší hodinovou imisní koncentraci NO2 je stanoven na 200 µg/m3. Tato hodnota nesmí být překročena více než 18krát za kalendářní rok. Proto je v tabulce též uvedena 19. nejvyšší hodnota hodinové imise. Z tabulky je patrné, že k překročení imisního limitu hodinového v posledních třech letech na imisní stanici v Praze Vysočanech nedochází.

V případě průměrných ročních imisí oxidu dusičitého je imisní limit stanoven na 40 µg/m3. Z tabulky je patné, že plnění limitu je možné pouze s využitím meze tolerance.

Další sledovanou škodlivinou je oxid uhelnatý. V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty imisí CO za poslední tři roky.

Tab. 2: Naměřené imisní koncentrace oxidu uhelnatého na imisní stanici v Praze Vysočanech(µg/m3)

| Měřící stanice | Rok | Nejvyšší 8hodinový průměr IHr = 10 000 |
| --- | --- | --- |
| AVYN Pha 9 Vysočany | 2003 | 3 157,6 |
|  | 2004 | 2 357,8 |
|  | 2005 | 1 900,3 |

Z naměřených údajů uvedených v tabulce je zřejmé, že na imisní stanici v Praze Vysočanech v posledních letech k překračování imisního limitu, který je stanoven na 10 000 μg/m3 nedochází. Výsledné maximální osmihodinové klouzavé průměry se pohybují pod hodnotou dolní meze pro vyhodnocování, která činí v případě oxidu uhelnatého 5 000 μg/m3. Můžeme tedy očekávat, že v zájmové lokalitě mnohem méně zatížené dopravou než lokalita, kde je umístěna měřící stanice, nebude plnění imisního limitu pro oxid uhelnatý problematické.

Počet stanic, na kterých jsou imise další sledované škodliviny – benzenu - monitorovány, je omezen. Naměřené průměrné roční hodnoty imisních koncentrací benzenu z let 2000 až 2005 v České republice jsou uvedeny v následujících tabulkách. Imisní limit legislativně stanovený pro benzen 5 μg/m3 se vztahuje na dobu průměrování 1 rok.

Tab. 3: Naměřené hodnoty imisních koncentrací benzenu v ČR

| Imisní stanice | Naměřená průměrná roční imisní koncentrace (μg/m3) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | rok 2000 | rok 2001 | rok 2002 | rok 2003 | rok 2004 | rok 2005 |
| Praha – Libuš | 1,24 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | - |
| Praha 5 Smíchov | 3,00 | - | 2,3 | - | 2,0 | 1,7 |
| Praha 10 Šrobárova | 2,22 | 3,0 | 4,6 | - | 4,1 | 3,3 |
| Sokolov | 3,03 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | 4 | 3,9 |
| Plzeň Slovany | - | - | - | - | 1,0 | 0,8 |
| Most | 3,00 | 3,1 | 2,9 | 3,8 | 3,5 | 1,7 |
| Tušimice | - | - | - | - | 1,4 | 1,5 |
| Rudolice v Horách | - | - | - | - | 0,9 | 0,6 |
| Ústí n. L. Pasteurova | 3,77 | 4,3 | 3,8 | 3,7 | - | 3,9 |
| Ústí n. L. město | - | - | - | - | - | 1,4 |
| Ústí n. L.Všebořická | - | - | - | - | - | 2,7 |
| Hradec Králové - Sukovy sady | 3,09 | - | 4,3 | - | 3,1 | 2,0 |
| Pardubice - Rosice | - | 1,6 | - | - | 2,3 | 1,9 |
| Pardubice Dukla | - | - | - | - | - | 0,9 |
| Liberec | - | - | - | - | - | 1,6 |
| Tábor | - | - | - | - | - | 1,3 |
| České Budějovice | - | - | - | - | 0,7 | 1,1 |
| Košetice | 0,74 | 0,76 | 0,82 | 0,6 | - | - |
| Jihlava | - | - | - | - | - | 0,8 |
| Brno střed | - | - | - | - | - | 2,9 |
| Karviná | 3,34 | 4,0 | - | - | 3,5 | 3,1 |
| Ostrava Přívoz | 12,00 | 8,1 | 9,6 | 9,4 | 7,7 | 7,0 |
| Ostrava Přívoz HS | - | 7,9 | 4,3 | 7,6 | 2,7 | 10,4 |
| Olomouc | - | - | - | - | 0,7 | 1,7 |
| Zlín | - | - | - | - | 0,7 | 1,0 |
| Třinec | - | - | - | - | 1,4 | 2,0 |
| Ostrava Poruba | - | - | - | - | 2,3 | 2,4 |
| Ostrava Fifejdy | - | - | - | - | 4,1 | 4,1 |

Imisní limit za posledních 5 let byl překročen pouze na imisní stanici v Ostravě Přívozu.

V zájmové lokalitě v Praze - Kyje lze předpokládat imisní rezervu.

# 4. Vybrané klimatické faktory

Větrná růžice

Klimatické podmínky jsou vedle množství emisí rozhodujícím činitelem pro rozptyl škodlivin v atmosféře. Klasifikace meteorologických situací pro potřeby výpočtu rozptylových studií se provádí podle rychlosti větru a stability přízemní vrstvy atmosféry.

Rychlost větru je udávána ve výšce 10 m nad zemí a je rozdělena do tří rychlostních tříd s třídními rychlostmi 1,7 m/s pro interval 0 - 2,5 m/s; 5 m/s pro rozmezí 2,5 - 7,5 m/s a 11 m/s pro rychlosti vyšší než 7,5 m/s.

Stabilitní klasifikace HMÚ se zřetelem ke znečištění atmosféry rozeznává pět tříd stability.

Jednotlivé stabilitní třídy můžeme charakterizovat následovně:

I. stabilitní třída - superstabilní:

- vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba silných inverzních stavů, výskyt v nočních a ranních hodinách především v chladném půlroce, maximální rychlost větru 2 m/s.

II.stabilitní třída - stabilní:

- vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná a je doprovázena inverzními situacemi, výskyt v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku, maximální rychlost větru 3 m/s.

III. stabilitní třída - izotermní:

- projevuje se již vertikální výměna ovzduší, výskyt větru v neomezené síle, v chladném období lze očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách.

IV.stabilitní třída - normální:

- dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru se přes den v době, kdy nepanuje významně sluneční svit, společně s III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.

V. stabilitní třída - konvektivní:

- projevuje se vysoká turbulence ve vertikálním směru, která může způsobovat, že se mohou nárazově vyskytovat vysoké koncentrace znečišťujících látek, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká intenzita slunečního svitu. Maximální rychlost větru je 5 m/s.

Odborný odhad větrné růžice pro lokalitu Praha Kyje  je patrný z níže uvedeného obrázku a tabulky.

Tab. 4: Celková větrná růžice

| Rychlost větru | Směr větru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | Calm | Součet |
| 1,7 | 5,30 | 3,30 | 6,50 | 4,60 | 5,90 | 8,70 | 6,60 | 7,00 | 17,65 | 65,55 |
| 5,0 | 4,01 | 1,61 | 2,41 | 1,40 | 3,10 | 8,31 | 6,11 | 3,80 |  | 30,75 |
| 11,0 | 0,70 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 1,00 | 1,40 | 0,30 |  | 3,70 |
| součet | 10,01 | 5,01 | 9,01 | 6,00 | 9,10 | 18,01 | 14,11 | 11,10 | 17,65 | 100,00 |

Podle větrné růžice je rozdělení větrů následující:

- podle rychlosti větru:

- vítr do rychlosti 2,5 m.s-1, tj. I. rychlostní třída, se vyskytuje ve 65,55 %.

- vítr ve II. rychlostní třídě o rychlosti 2,6 - 7,5 m.s-1, má výskyt 30,75 %.

- vítr ve III. rychlostní třídě o rychlosti větší než 7,5 m.s-1,který je pro rozptyl nejvýhodnější, je zastoupen pouze 3,70 %.

- podle směru větru:

Nejvyšší četnosti větrů jsou z jihozápadního (18,01 %), západního (14,11 %) a severozápadního směru (11,11 %). Celková četnost výskytu těchto větrů je 43,23 %, tj. 158 dní ročně.

Grafická prezentace větrné růžice

# 5. Popis místní situace

Území pro výstavbu bytového areálu leží v městské části Praha - Kyje. Rozkládá se na pozemcích 2575/3, 2575/6 k. ú. Kyje,

Dotčený pozemek je z hlediska funkce stanovené územním plánem zatím nevyužitý. Pozemky jsou součásti větší funkční plochy, ve které je navrženo využití jako území čistě obytné. Dotčené pozemky se nalézají na sever od ulice Jamská a na jihovýchod od ulice Budovatelská.

Pozemek leží v klidové prozatím neurbanizované zóně, je rovinatý a lze jej dopravně připojit na komunikace.

V současné době není území zastavěno ani zde není stávající vzrostlá zeleň. Výstavba bytového areálu je navržena formou 6 bloků bytových domů, z kterých se pět skládá ze dvou schodišťových sekcí a jeden ze tří. Mezi jednotlivými bloky jsou komunikace, parkoviště, zeleň a koridory pro IS, uprostřed areálu je prostranství vymezeno pro intenzivní zeleň.

Počet podlaží je od 3 + 1 ustupující do 3 + 2 ustupující. Linie střechy je u sekcí „A“ zvlněná.

V suterénech objektů jsou umístněny garáže a příslušenství domu. Část bytů v 1.NP má svou předzahrádku. Areál je dopravně napojen na ul. Budovatelskou v souladu s principy zastavovací studie lokality – územně plánovacího podkladu.

# 6. Emise

Zdroji znečišťování ovzduší budou centrální kotelny na zemní plyn zajišťující vytápění bytových domů a ohřev TUV. Tyto tepelně-energetické zdroje můžeme považovat za bodové stacionární zdroje znečišťování. Dalšími významnějšími zdroji emisí bude navazující automobilová doprava. Automobily pohybující se po komunikacích můžeme klasifikovat jako liniové zdroje, automobily pohybující se na parkovacích stání za plošné zdroje znečišťování ovzduší.

## 6.1 Bodové zdroje

### 6.1.1 Plynové kotelny

Bilance spotřeby tepla a paliva

Pro určení potřeby zemního plynu je podkladem výpočet teplých ztrát a potřeba tepla pro ohřev TUV v projektovaných objektech. Na základě těchto vypočtených hodnot je navržena centrální plynová kotelna pro vytápění a ohřev TUV, umístěná v suterénu každého projektovaného objektu.

Výkon kotelen			6x300 kW

Spotřeba zemního plynu max.	210,0 m3/hod

Spotřeba zemního plynu min.	21,0 m3/hod

Roční spotřeba zemního plynu 	393.000 m3/rok

Bodovými zdroji znečišťování budou šest  centrálních  kotelen s kotli na spalování zemního plynu. Centrálním zdrojem tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody (TUV).

Zdroje tepla

objekt						zdroj tepla		výkon [kW]

SO A1+B1						Plynová kotelna	300

SO A2+B2						Plynová kotelna	300

SO-A3+B3						Plynová kotelna	300

SO A4+B4						Plynová kotelna	300

SO-B5+B6+B7					Plynová kotelna	300

SO B8+B9						Plynová kotelna	300

Bilance emisí

Hodinové spotřeby plynu a roční spotřebu plynu uvádí předchozí kapitola bilance spotřeby paliva. Pro tyto spotřeby plynu jsou vypočteny bilance emisí škodlivin.

U energetických zdrojů se očekávají emise oxidů dusíku a oxidu uhelnatého ze spalování zemního plynu. Emise ostatních škodlivin jsou nevýznamné. Pro výpočet velikosti emisí byly použity emisní faktory uvedené v Nařízení vlády č. 352/2002 Sb. k zákonu č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Hodnoty emisních faktorů v případě těchto instalovaných výkonů jsou uvedené v následující tabulce v kg škodliviny na 106 m3 zemního plynu.

Tab. 5: Emisní faktory pro škodliviny produkované ze spalování zemního plynu (kg/106 m3 spáleného plynu)

| Palivo | Topeniště | Výkon kotle | Tuhé znečišťující látky | SO2 | NOx | CO | VOCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zemní plyn | Jakékoliv | < 0,2 MW | 20 | 2,0*S (9,6) | 1 600 | 320 | 64 |
|  |  | 0,2 – 5 MW | 20 | 2,0*S (9,6) | 1 920 | 320 | 64 |

Určující pro velikost emisí je spotřeba zemního plynu. Tabulka č. 6 uvádí vypočtené emise znečišťujících látek z plynových zdrojů na vytápění jednotlivých bytových domů.

Tab. 6: Emise znečišťujících látek z bodových zdrojů pro vytápění

| Zdroj | Znečišťující látka | g.s-1 | g.hod-1 | kg.rok-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Plynová kotelna 300 kW SO A1+B1, komín 16,5 m | NOx | 0,0186 | 67,2 | 126 |
|  | CO | 0,003 | 11,2 | 21 |
| Plynová kotelna 300 kW SO A2+B2, komín 16,5 m | NOx | 0,0186 | 67,2 | 126 |
|  | CO | 0,003 | 11,2 | 21 |
| Plynová kotelna 300 kW SO A3+B3, komín 16 m | NOx | 0,0186 | 67,2 | 126 |
|  | CO | 0,003 | 11,2 | 21 |
| Plynová kotelna 300 kW SO A4+B4, komín 16,5 m | NOx | 0,0186 | 67,2 | 126 |
|  | CO | 0,003 | 11,2 | 21 |
| Plynová kotelna 300 kW SO B5+B6+B7, komín 13 m | NOx | 0,0186 | 67,2 | 126 |
|  | CO | 0,003 | 11,2 | 21 |
| Plynová kotelna 300 kW SO B8+B9, komín 13 m | NOx | 0,0186 | 67,2 | 126 |
|  | CO | 0,003 | 11,2 | 21 |
| Celkem | NOx | 0,112 | 403 | 755 |
|  | CO | 0,018 | 67,2 | 126 |

Z tabulek emisních vydatností zdrojů vytápění spalujících zemní plyn je patrné, že nejvýznamnější škodlivinou znečišťující ovzduší budou oxidy dusíku. Plynové kotle instalované v kotelnách bytových domů zajišťující vytápění budou podle výpočtu z emisních faktorů celkem emitovat cca 755 kg oxidů dusíku a 126 kg oxidu uhelnatého ročně. Takto vypočtené emise podle emisních faktorů uvedených v Nařízení vlády č. 352/2002 Sb. jsou obvykle vyšší než emise skutečné – naměřené autorizovaným měřením. Můžeme tedy očekávat, že skutečné emise oxidů dusíku z  kotlů s použitými nízkoemisními hořáky budou o jeden řád nižší, než emise vypočtené pomocí emisních faktorů. V případě oxidu uhelnatého budou emise pravděpodobně ještě nižší. Rozptylová studie pracuje tedy s jistou rezervou.

U objektů A1-B1 až A4-B4 budou komíny z kotelen mít koruny ve výšce 16,5 m, koruna u komínů u objektu B5 až B9 budou ve výšce 13 m nad terénem.

### 6.2 Plošné zdroje

### 6.2.1 Emisní faktory

Pro výpočet emisních vydatností dopravních zdrojů bylo použito emisních faktorů doporučených MŽP. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02. Tyto jednotné emisní faktory byly použity z důvodu možného vzájemného porovnání bilančních výpočtů emisí z dopravy či hodnocení vlivu motorových vozidel na kvalitu ovzduší.

Podklady MEFA v. 02 uvažují u emisních faktorů s automobily v kategorii konvenční, EURO 1, EURO 2, EURO 3 a EURO 4. Kategorie konvenční se týká vozidel splňujících emisní limity platné ještě před emisními úrovněmi EURO. U těchto vozidel nebyla ještě realizována žádná technická opatření na pohonné jednotce či výfukovém systému za účelem snížení emisí škodlivin (např. katalytické konvertory výfukových plynů, recyklace spalin, apod.).

Velikost emisí z dopravy je ovlivněna podílem osobních automobilů se zážehovým motorem. Do výpočtu emisí je zahrnuto 15 % zastoupení vozidel s dieselovým a 85 % s benzinovým motorem.

### 6.2.2 Emisní vydatnost z garážová stání

Plošnými zdroji znečišťování jsou garážová stání umístěná v suterénních místnostech bytových objektů. Garážová stání budou přirozeně provětrávána..

Pro výpočet emisních vydatností automobilů pojíždějících v garážích bylo použito emisních faktorů doporučených MŽP. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA v.02.

Do výpočtu emisí vznikajících v suterénních garážích byl zahrnut vliv víceemisí ze studených startů a dále emise pro případ popojíždění. Pro výpočet maximální hodinové emise předpokládáme hodinovou intenzitu ve všech garážích 70 % osobních automobilů z celkového počtu parkovacích míst. Střední dráha pojezdu potřebná k zaparkování (včetně manévrování) v navrhovaných garážích se odhaduje na cca 30 m. Po zaparkování a před vyjetím se uvažuje s chodem motoru na volnoběh po dobu několika sekund.

Tab. 7: Emise znečišťujících látek vznikající v garážích

| Garážová stání | Emise NOx | Emise CO | Emise benzenu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | g.s-1 | g.s-1 | g.s-1 |
| A1+B1 – 30stání | 0,000063 | 0,000396 | 0,0000022 |
| A2+B2 – 30 stání | 0,000063 | 0,000396 | 0,0000022 |
| A3+B3– 30 stání | 0,000063 | 0,000396 | 0,0000022 |
| A4+B4 – 30 stání | 0,000063 | 0,000396 | 0,0000022 |
| B5+B6+B7– 31 stání | 0,000065 | 0,000406 | 0,0000028 |
| B8+B9– 31 stání | 0,000065 | 0,000406 | 0,0000028 |

Počet stání v garážích bude 182 míst.

### 6.2.3 Emisní vydatnost z parkovišť

Plošným zdrojem emisí budou parkovací stání v okolí bytových domů. Celkově je navrhováno 100 parkovacích stání včetně stání pro invalidy. Pro výpočet emisí z plošných zdrojů parkovacích stání byly použity emisní faktory zmíněné v kapitole 6.2.1. Do výpočtu emisí byl zahrnut vliv víceemisí ze studených startů a dále emise pro případ popojíždění.

Výpočet emisí z plošných zdrojů je proveden pro hodinu dopravní špičky, kdy se předpokládá příjezd a odjezd všech 23 osobních automobilů za hodinu na/z parkovacích stání na komunikacích v okolí bytových domů.

Výsledné emise z plošných zdrojů uvádí následující tabulka.

Tab.8: Emisní vydatnosti z plošných zdrojů znečišťování ovzduší

| Znečišťující látka | Emise g/s |
| --- | --- |
| Oxidy dusíku | 0,000152 |
| Oxid uhelnatý | 0,000585 |
| Benzen | 0,000003 |

### 6.3 Liniové zdroje

Liniovými zdroji budou automobily pohybující se po místních komunikacích, kterými je lokalita pro výstavbu obytného souboru napojena na silniční síť. Jedná se o místní komunikaci napojenou na  ul. Budovatelská. U  komunikace Budovatelská  je již v současné době určitá míra zatížení exhalacemi a škodlivinami z motorů projíždějících automobilů (zejména komunikace Budovatelská ).

Stanovení velikosti emisí z dopravy vychází z frekvence dopravy na liniových zdrojích a z příslušných emisních faktorů. Pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla je určen PC program MEFA (verze 02). Tento program umožňuje výpočet univerzálních emisních faktorů pro všechny základní kategorie vozidel různých emisních úrovní, zohledňuje též rychlost jízdy, podélný sklon vozovky a stárnutí vozového parku.

Pro účely této studie se předpokládá zatížení liniových zdrojů ve špičkové hodině 90 pojezdy osobních automobilů. V následující tabulce jsou uvedeny emisní vydatnosti z liniových zdrojů.

Tab. 9: Přírůstky emisí znečišťujících látek na liniových zdrojích v roce 2007

| Zdroj emisí | Emise NOx g/s/m | Emise CO g/s/m | Emise benzenu g/s/m |
| --- | --- | --- | --- |
| Ul. Budovatelská | 0,00004458 | 0,00006392 | 0,00000051 |

Frekvence pojezdů z bytového areálu se předpokládá 188 automobilů směrem k Budovatelské ulici  mezi 7 až 9 hod.ranní tj. cca 90 automobilů za hodinu. Na ulici Budovatelská se dělí frekvence v poměru 60 automobilů směrem jihozápadním a 30 automobilů směrem severovýchodním.

# 7. Způsob modelování imisní situace

Pro modelování imisních koncentrací znečišťujících látek byl použit program SYMOS´97 verze 2003, který umožňuje výpočet maximálních hodinových i průměrných ročních imisních koncentrací, které jsou výsledkem současného kumulativního působení bodových, plošných i liniových zdrojů znečišťování ovzduší. Výpočet je proveden pro oxid dusičitý, oxid uhelnatý a benzen.

Pro grafický list mapující imisní pole celé sledované plochy je výpočet proveden v rozsahu 700 x 500 m. Výpočet imisních koncentrací znečišťujících látek je proveden jako izolovaný příspěvek provozu objektů obytného souboru, tj. provozu bodových zdrojů vytápění a navazující automobilové dopravy na přilehlém parkovišti. Grafické výstupy znázorňují příspěvky k průměrným ročním i maximálním hodinovým a osmihodinovým imisím znečišťujících látek. Při volbě referenčních bodů byla zvolena výška 1,8 m nad terénem (dýchací zóna).

# 8. Imisní limit

Posouzení vlivu emisních zdrojů na kvalitu ovzduší je možné provést přepočtem jeho emisních vydatností na imisní koncentrace a porovnat imisní koncentrace s imisními limity.

Podle nového  Nařízení vlády č. 597/2006 Sb. o sledování a vyhodnocování  kvality ovzduší jsou pro  oxid dusičitý, oxid uhelnatý a benzen stanoveny imisní limity (příloha č. 1 k nařízení vlády č.597/2006 Sb.).

Tento předpis obsahuje dále tzv. meze tolerance a hodnoty horní a dolní meze pro posuzování.

Tab. 10: Imisní limity vybraných znečišťujících látek a přípustné četnosti jejich překračování

| Znečišťující látka | Doba průměrování | Imisní limit (g/m3) | Přípustná doba překračování za kalendářní rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Oxid uhelnatý | Maximální denní osmihodinový průměr | 10 mg/m3 | -- |
| Oxid dusičitý | 1 hodina | 200 g/m3 | 18 |
| Oxid dusičitý | 1 kalendářní rok | 40 g/m3 | -- |
| Benzen | 1 kalendářní rok | 5 g/m3 | -- |

Mez tolerance oxidu dusičitého a benzenu jsou uvedeny v následující tabulce

Tab. 11: Meze tolerance pro oxid dusičitý a benzen

| Znečišťující látka | Doba průměrování | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oxid dusičitý | 1 hodina | 40 g/m3 | 30 g/m3 | 20 g/m3 | 10 g/m3 |
| Oxid dusičitý | 1 kalendářní rok | 8 g/m3 | 6 g/m3 | 4 g/m3 | 2 g/m3 |
| Benzen | 1 kalendářní rok | 4 g/m3 | 3 g/m3 | 2 g/m3 | 1 g/m3 |

Podle přílohy č.3 k nařízení vlády č. 597/2006 Sb. – Požadavky a postup hodnocení zón a aglomerací se u oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého a benzenu sleduje překročení horních a dolních mezí pro posuzování.

Horní a dolní meze posuzování  oxidu dusičitého, oxidu uhelnatého a benzenu uvádí následující tabulky:

Tab. 12: Horní a dolní mez pro posuzování imisí oxidu dusičitého

| Imisní limit (NO2) | Horní mez posuzování | Dolní mez posuzování |
| --- | --- | --- |
| Hodinový imisní limit | 140 g/m3 / 181 | 100 g/m3 / 181 |
| Roční imisní limit | 32 g/m3 | 26 g/m3 |

Poznámka: 1) Povolený počet překročení za kalendářní rok

Tab. 13: Horní a dolní mez pro posuzování imisí ostatní znečišťujících látek

| Znečišťující látka | Horní mez posuzování | Dolní mez posuzování |
| --- | --- | --- |
| Oxidy dusíku | 24 g/m3 | 19,5 g/m3 |
| Oxid uhelnatý | 7 mg/m3 | 5 mg/m3 |
| Benzen | 3,5 g/m3 | 2 g/m3 |

# 9. Zhodnocení imisních koncentrací

Při výpočtu imisních koncentrací byly použity údaje o poloze zdrojů emisí, o jejich emisních vydatnostech, maximálních výkonech a větrné růžici. Pro výpočet očekávaných imisních koncentrací znečišťujících látek v ovzduší jsou použity matematické modely, umožňující odhad znečištění ovzduší z většího počtu bodových, liniových a plošných zdrojů.

Výpočet imisních koncentrací je proveden pro oxid dusičitý, oxid uhelnatý a benzen.

Při výpočtu imisních koncentrací škodlivin produkovaných z dopravy byly použity jako vstupní hodnoty emise oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a benzenu za podmínek dopravní špičky. Pole maximálních hodinových imisních koncentrací oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a benzenu na grafických výstupech odpovídají těmto špičkovým hodnotám emisí z nových řešených zdrojů.

## 9.1 Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím oxidu dusičitého

Základním obecným podkladem pro hodnocení současného imisního zatížení v zájmové lokalitě jsou výsledky imisního měření. Hodnoty maximálních hodinových imisí oxidu dusičitého na nejbližší imisní stanici v Praze Vysočanech se v posledních třech letech pohybovaly v intervalu 130,2 – 156,6 g/m3. Imisní limit pro NO2max je legislativně stanovený na 200 g/m3 a v posledních letech není jeho plnění v oblasti měřící stanice problematické.

Příspěvek k maximálním hodinovým imisím NO2 z vlastního provozu nových objektů bytového areálu Panorama – Kyje  a navazující automobilové dopravy za podmínek provozní špičky bude pohybovat kolem  1 g/m3. Rozložení příspěvků k imisním koncentracím ve výšce 1,5 m nad terénem v zájmové lokalitě je patrné z grafické přílohy. Z výsledků modelování je patrný nejvýznamnější vliv energetických zdrojů vytápění.

## 9.2 Zhodnocení imisních koncentrací oxidu uhelnatého

Na imisní stanici v Praze Vysočanech naměřené hodnoty nejvyšších osmihodinových imisí CO v posledních letech dosahovaly nejvýše 3 157,6 g/m3 a imisní limit nepřekračovaly. Ten je stanoven na 10 000 g/m3.

Příspěvky vlastního provozu plynových zařízení na vytápění objektů bytový areál Panorama Kyje a navazující automobilové dopravy k CO8max na úrovni 2 – 3,5 g/m3 jsou nevýznamné a nezpůsobí překročení imisního limitu.

## 9.3 Zhodnocení imisních koncentrací benzenu

Počet imisních stanic, které koncentrace benzenu v ovzduší sledují je malý. V Praze imise benzenu sledují tři stanice a imisní limit, který je stanoven na 5 g/m3, na nich překračován není. Za poslední tři roky byl limit překročen pouze na imisní stanici v Ostravě Přívozu. Můžeme tedy předpokládat plnění limitu i v zájmové lokalitě.

Příspěvek k průměrným ročním imisím benzenu z provozu bytového areálu Panorama, který je způsoben zejména navazující automobilovou dopravou, se v zájmové lokalitě pohybuje v intervalu 0,05 – 0,3 ng/m3. Vzhledem ke stávající úrovni znečištění a výši imisního limitu lze příspěvky k průměrným ročním imisím z provozu bytových objektů označit za zanedbatelné.

Příspěvky imisních koncentrací u stávající bytové zástavby u ulic Jamská, Sádovská a Sárovská  jsou uvedeny v příloze č. 3 této rozptylové studie.

# 10. Závěr

Hlavními zdroji emisí znečišťujících látek do ovzduší souvisejících s provozem bytového areálu Kyje  budou zdroje vytápění spalující zemní plyn a navazující automobilová doprava. Nejvýznamnějšími emitovanými škodlivinami do venkovního ovzduší bude oxid dusičitý, oxid uhelnatý a benzen.

Příspěvky vlastního provozu plynových zařízení zajišťující vytápění objektů a automobilové dopravy související s provozem objektů bytového areálu Panorama  v místě nejbližší obytné zástavby k maximálním hodinovým imisím NO2 dosahují v dýchací zóně 1,5 m nad terénem nejvýše 1 g/m3, příspěvky k průměrným ročním imisím NO2 jsou maximálně 0,0035 g/m3. Plnění imisních limitů stanovených pro oxid dusičitý není v zájmové lokalitě problematické. Příspěvky provozu obytného souboru k maximálním osmihodinovým imisím oxidu uhelnatého a průměrným ročním imisím benzenu lze vzhledem k jejich výši, současnému znečištění ovzduší těmito škodlivinami a výši příslušných imisních limitů označit za přijatelné.

Z porovnání imisních koncentrací znečišťujících látek s legislativně stanovenými imisními limity vyplývá, že v zájmové lokalitě nedochází k jejich překračování a nebude tomu tak ani po výstavbě a uvedení bytového areálu Kyje.

Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo záměr výstavby a provoz bytového areálu  v Praze Kyje  v daných místních podmínkách označit za přijatelný a vyhovující platné legislativě v oblasti ochrany ovzduší.

# 11. ÚDAJE O ZPRACOVATELI rozptylové studie

Na zpracování rozptylové studie se podíleli:

ing. Josef Pilát

U Staré Plynárny 8/1540				Podpis:

170 00  Praha 7 – Holešovice

IČ: 12893811

Autorizace udělena podle § 15 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) Ministerstvem životního prostředí rozhodnutím č.j. 3005/740/03 z 15. 9. 2003, viz. příloha č.4.